Таблица 3. Максимально допустимые значения ESR для новых электролитических конденсаторов в зависимости от их номинала и рабочего напряжения

Номинал,

мкФ	Напряжение,В

10 	16 	25 	35 	63 	100 	250

1 мкФ	 	 	 	14	16	18	20

2,2 мкФ	 	 	6	8	10	10	10

4,7 мкФ	 	 	15	7,5	4,2	2,3	5

10 мкФ	 	8	5,3	3,2	2,4	3,0	2,5

22 мкФ	5,4	3,6	2,1	1,5	1,5	1,5	1

47 мкФ	2,2	1,6	1,2	0,68	0,56	0,7	0,8

100 мкФ	1,2	0,7	0,32	0,32	0,3	0,15	0,8

220 мкФ	0,6	0,33	0,23	0,17	0,16	0,09	0,5

470 мкФ	0,24	0,18	0,12	0,09	0,09	0,05	0,3

1000 мкФ	0,12	0,09	0,08	0,07	0,05	0,05

4700 мкФ	0,23	0,2	0,12	0,08	0,04

10000 мкФ	0,12	0,08	0,06	0,04