Ручной электрогенератор

Если вдруг, как всегда неожиданно и в самый неподходящий момент в вашем доме, на вашей улице или во всем вашем городе погасли "Лампочки Ильича", и в уютных домах наступила первозданная тишина, то все вдруг начинают ощущать, что чего-то не хватает - электричества. Хотя полная электрификация нашей, когда-то огромной страны закончилась еще в шестидесятые годы прошлого столетия, сейчас кое-где идет обратный процесс - провода срезают добытчики цветных металлов, горят электроподстанции, отказ в обслуживании электросетей... Так без благ современной цивилизации остаются целые населенные пункты, иногда даже не на пару-тройку суток, а на вечность - населенный пункт постепенно перестает существовать.

Принципиальная схема устройства показана на рис. 1. В качестве генератора электричества используется шаговый электродвигатель типа 103G755-4441, производства Sanyo Denki CO., LTD, Japan выпуска первой половины 90-х годов XX века. Рабочее напряжение электродвигателя 3,5 В, ток потребления 0,95 А. Электродвигатель содержит две обмотки с отводами от середины. Для получения постоянного стабилизированного напряжения используются выпрямитель на диодах Шоттки VD1, VD2 и стабилизатор напряжения на интегральноймикросхеме DA1. Микросхема MIC2937A выпускается в двух типах корпуса на несколько рабочих напряжений - 3,3 В, 5,0 В и 12 В, допускает ток нагрузки до 0,75 А. Ее отличительной особенностью является малое падение напряжения между входом и выходом. Пульсации выпрямленного напряжения фильтруют конденсаторы СЗ, С4. LC фильтр на дросселях L1, L2 снижает помехи радиоприему у подключенного к выходу источника питания радиоприемнику. Диоды Шоттки зашунтированы керамическими конденсаторами С1, С2, что необходимо как для предотвращения повреждения этих диодов всплесками напряжения, так и для снижения помех.

Фото устройства показано на рис. 2.

Если закрепленную на вале электродвигателя ручку вращать относительно не спеша, то генератор способен обеспечить выходной ток до 0,25 А при выходном напряжении 3,3 В. Этого вполне достаточно для питания портативного радиоприемника, МР-3 плеера, осветительных приборов. Если есть возможность вращать вал электродвигателя через повышающий редуктор, то можно вместо микросхемы MIC2937A-3,3v установить микросхему MIC2937A-5,0v с выходным стабилизированным напряжением 5 В. Тогда появится возможность для питания нагрузки с рабочим напряжением 5 В при токе нагрузки до 0,2 А. В этом случае можно будет от этого электрогенератора заряжать аккумуляторные батареи мультимедийных мобильных аппаратов или питать устройства с рабочим напряжением 5 В - flash плеера карманные игровые консоли и т.п.

Чем больше ток нагрузки, тем труднее крутить ручку генератора. Для человека более удобным и менее утомительным будет медленно крутить большую ручку повышающего редуктора, например, от ручного точильного станка, швейной машинки, чем быстрое кручение маленькой ручки без редуктора.

Диоды Шоттки должны быть на рабочее напряжение не менее 40 В, например, MBRS140T3, MBRS1100ТЗ, MBRS360T3, MBR160, MBR170...1, N5822, SR360. Оксидные конденсаторы должны быть с достаточно малым током утечки, например, К50-24, К50-29, импортные аналоги К50-35. Неполярные конденсаторы - керамические К10-17, К10-50 Дроссели L1, L2 - малогабаритные промышленного изготовления или самодельные индуктивностью Al.. Л ООО мкГн с сопротивлением обмоток не более 0,02 Ом. В качестве электрогенератора можно попробовать использовать шаговые электродвигатели не только от офисной техники, но и, например, более мощные от старых станков с ЧПУ