## Зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов

Základní technické parametry:
Napětí omezování: 4,20V ;nastavitelné 4,1 až 4,3V
Proud: max. 1A ( s dobrým chlazením až 3 A)
Signalizace: cca. 4 mA a více

Princip funkce
Li-Ion i Li-Pol akumulátory jsou velmi citlivé na přebití. Maximum nabití je dáno velikostí nabíjecího napětí – pro všechny běžné články je to 4,20 V. Omezovač nedovolí zvýšení tohoto napětí a „přebytečný“ nabíjecí proud se promění v teplo. Dosažení omezovacího napětí je signalizováno LED diodou.
Z elektrického hlediska se chová omezovač jako téměř ideální Zenerova dioda. O parametrech si můžeme udělat představu z následující tabulky VA charakteristiky.

| U (V) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,198 | 4,199 | 4,200 | 4,201 | 4,203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 5 | 100 | 1000 |

Provedení
Dodávaný omezovač obsahuje na desce tři shodné obvody spojené do série, čili je jej možné použít pro sady se sériovým propojením maximálně tří článků. Schema V2.

| Předloha plošného spoje | Rozpiska součástek ( bloky 2 a 3 mají číslování 2x a 3x ) R1 - 15K ( 10K pro články LiFePO- 3,6V ) R2 - 20K R3 - 470R R4 - 22K R5 - 1K P1 - 5K D1 - 1N4148 LED1 - Led3mm/2mA C1 - 1n T1 - BD244C T2 - BC556 IO1 - TL431 |
| --- | --- |

http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm