## Зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов

Основные технические параметры:

Ограничения напряжения: 4,20V, регулируется от 4,1 до 4,3V

Ток: макс 1А (хорошем охлаждении до 3 А).

Сигнализация: прибл. 4 мА и более

принцип действия

Li-Ion и Li-Pol аккумуляторы очень чувствительны к перезарядке. Максимальный заряд из-за размера зарядного напряжения - все общие статьи является 4,20 В. Ограничитель, чтобы это увеличение напряжения и "избыток" зарядный ток преобразуется в тепло. Достижение предельного напряжения указывается с помощью светодиода.

Электрическое предохранительный ограничитель действует как почти идеальный стабилитрона. Параметры можно получить представление из следующей таблицы VA характеристик.

| U (V) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,198 | 4,199 | 4,200 | 4,201 | 4,203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 5 | 100 | 1000 |

Производительность

При условии, на борту ограничитель содержит три идентичные схемы соединены последовательно, или он может быть использован для установки серийный взаимосвязь не более трех элементов. Схема V2.

| Проект PCB | Компоненты (Блоки 2 a 3 есть нумерация 2x a 3x ) R1 - 15K ( 10K pro Li-PO- 3,6V ) R2 - 20K R3 - 470R R4 - 22K R5 - 1K P1 - 5K D1 - 1N4148 LED1 - Led3mm/2mA C1 - 1n T1 - BD244C T2 - BC556 IO1 - TL431 |
| --- | --- |