Питание лампы лдс от 12 вольт

Вот решил повторить простую схемку питание лдс от 12в,в доме собралось очень много перегоревших ламп на 9W от разных настольных светильников, в общем кольца феррита нужного не оказалось, купил на рынке Ш образный феррит, каркас не делал нашел готовый ну значит так, первичка у меня содержит первая 18 витков провода 0,4мм , вторая 21 виток провода 0,3мм вторичка 370витков провода 0,1мм транзистор поместил на небольшой радиатор после часа работы еле теплый, что меня удивило лампа 9W работает на весь накал если поставить настольную лампу такую же по номиналу, разницу в потоке излучаемого света не увидеть, схемка очень простая и работает сразу, единственное пришлось подобрать номинал резистора R6 у меня он составил 850 ом.