Зарядное на L200C

Собрал это устройство по Вашей схеме и остался весьма доволен. Спасибо 
Действительно оно само снижает ток по окончанию зарядки и загорается светодиод. Прошу учесть что светодиод индицирует не окончание заряда АКБ, а его ПРИБЛИЖЕНИЕ. Т.е. после загорания светодиода АКБ должен стоять на зарядке еще пару часов. Перезаряда можете не боятся, так как микросхема сама ограничивает ток
Настройка у устройства замечательная:
резистором 6,8к выставляте выходное напряжение 14,8V (если АКБ заряжается и снимается, если же АКБ будет находиться постоянно на заряде в каком либо устройстве, то выходное напряжение выставляется 13,8V).
Резистором на 10к выставляете включение светодиода при неподключенном АКБ. Выходной ток регулируется подбором низкоомных резисторов.
Тока 0,7А я добился подключив параллельно 3 резистора по 1,5ом, которые подключаются параллельно резистору на 3,3ом выключателем. Таким образом, мы можем заряжать этим устройством двенадцативольтовые АКБ емкостью 1,2А/Ч и 7А/Ч.

Прошу обратить внимание что на выходе стоить диод защищающий от переполюсовки. Последовательно ему по входу нужно поставить предохранитель плавкий на 1,5-2А.
У меня о вынесен отдельно поэтому его на плате нет. 
Все резисторы лучше применить мощностью 2вт, под них и разведена плата.
Микросхеме нужен большой радиатор при зарядке 7А АКБ! Я применил ребристый приблизительно 8х12см и он был горячий!
Успехов в сборке . Рекомендую .

У меня 2 TL431, у одного буква С (который неработал) и такойже но с буквой АС (который заработал) думаю и первый можно заставить работать но сменив резисторы.