### Зарядное устройство на L200

Схема зарядного устройства на микросхеме L200. В этой статье приводится схема очень простого зарядного устройства с индикацией обратной полярности подключения аккумуляторной батареи. Схема собрана на интегральной микросхеме L200. Микросхема эта не что иное, как пятивыводный регулятор постоянного напряжения.

Схема зарядки питается от источника постоянного тока, в котором имеется выпрямительный диодный мост. Микросхема в схеме поддерживает постоянное напряжение зарядки. Зарядный ток контролируется параллельной комбинацией резисторов R2 и R3. Переменный резистор R1 используется для регулировки зарядного тока. Эта схема предназначена для зарядки свинцово-кислотных батарей напряжением 12В. Транзистора Т1, диод D3 и LED используются, чтобы сделать сигнализатор обратной полярности подключения аккумуляторной батареи. В случае, если батарея подключена обратной полярностью, индикатор загорится красным светом. Когда процесс зарядки происходит, индикатор зарядки аккумулятора (диод Д4) светится зелёным цветом. Устройство оснащено амперметром с минимальным током измерения в 1.5А.

### Принципиальная схема зарядного устройства на L200

### О сборке и настройке зарядного устройства

1) Устройство должно быть смонтировано на печатной плате хорошего качества, или в крайнем случае на макетной плате. 
 2) Значения R2 и R3 могут быть получены из уравнения (R2/R3) = (V5-2)/(Io).
 3) В уравнении V5 - напряжение на 5 выводе микросхемы L200, то есть напряжение заряда. I0 - зарядный ток.
 4) Переменный резистор R1 может быть использован для более точной регулировки тока заряда аккумуляторной батареи.
 5) Входное напряжение схемы зарядки может достигать 18 вольт.
 6) Микросхема-стабилизатор должна быть прикреплена к радиатору через термопасту для лучшего отвода тепла. Себестоимость схемы не большая, детали весьма доступные. 
 7) Напряжение входного фильтрующего конденсатора нужно брать с запасом по напряжению, для входного напряжения 18 вольт вольтаж конденсатора должен быть минимум 25 вольт.
 8) Не надо перегружать микросхему по току, она за это вам спасибо не скажет.
 9) Трансформатор можно использовать как импульсный, так и обычный железный, схема к этому не капризна. 
 10) Устройство можно также использовать как маломощный лабораторный источник питания.