# Светодиодный драйвер на PT4115

В поисках драйвера для мощного светодиода, который также может действовать как диммер для LED 10 Вт, нашел микросхему PT4115, которая заинтересовала своей простотой и функционалом. Она работает от входного напряжения питания в диапазоне от 6 до 30 В и обеспечивает внешне регулируемый выходной ток до 1,2 ампера, и, теоретически, может обеспечить до 30 Вт выходной мощности. Эффект снижения яркости достигается с помощью переменного напряжения постоянного тока, например, от генератора на таймере 555. Уровень ниже 0,3 В на DIM контакте PT4115 позволит выключить светодиод и логический уровень на DIM не менее 2,5 В необходим для полного включения тока через диод. Частота ШИМ от 100 Гц до более чем 20 кГц.

Внешних компонентов действительно мало. Особенно при питании постоянкой - можно выкинуть диодный мост. Схемку решил немного подкорректировать под себя. Добавил нулевой резистор по входу питания (R1), пару керамических конденсаторов (C2, C3), на выход схемы также добавил конденсатор (C4). Добавил индикацию подачи питания на схему (R2, HL1). При помощи составного резистора (R3, R4, R5) задал выходной ток драйвера 300 мА. Вот что получилось в итоге:

Схема довольно проста и использует 12 - 24 В переменки, или же вы можете предоставить напряжения постоянного тока, которое не должно превышать 30 В, тогда конечно нужно удалить диоды D1, D2, D3 и D4. Rs резистор рассчитывается по следующей формуле: Rs = 0,1 / Івых (A). Например, если нам нужно 500 мА выходного тока, тогда Rs = 0,1 / 0,5 А = 0,2 Ом.

Светодиоды прикрутил к радиатору от древнего компьютерного процессора Socket 478, плату драйвера также закрепил на радиатор при помощи стоек. Светодиоды использовал китайские Arlight, три штуки по 1 Вт, включены последовательно. Получилась вот такая конструкция

Вход диммирования я не использовал, так как не планировал регулировать яркость. Результаты измерения КПД драйвера:

| Напряжение питания, В | Ток потребления, А | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение падения на светодиодах, В | Ток через светодиоды, А | Мощность на светодиодах, Вт | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,04 | 0,174 | 3,313 | 9,33 | 0,300 | 2,799 | 84,5 |
| 12,01 | 0,247 | 2,966 | 9,31 | 0,300 | 2,793 | 94,1 |

На момент написания статьи (апрель 2015) стоимость микросхемы составляет 10 рублей. При такой стоимости получаем импульсный драйвер с функцией диммирования и неплохим КПД.

Напоследок расскажу о граблях, с которыми столкнулся при сборке драйвера.

Грабли 1.

Запрещается подавать питание на микросхему, если на входе драйвера нет конденсатора! Микросхема сразу же сгорит! Проверил аж на трёх экземплярах - все они сгорели при первом включении без конденсатора по входу! Керамические конденсаторы ставить не обязательно (C2, C3), достаточно электролитического конденсатора (C1). Электролитический конденсатор на выходе драйвера можно не ставить (C4).

Грабли 2.

В даташите есть таблица зависимости номинала индуктивности от величины нагрузки. Судя по этой таблице, для тока нагрузки 300 мА нужно ставить индуктивность в пределах 68...220 мкГн. После сборки драйвера с индуктивностью 68 мкГн, при питании 19 Вольт, КПД падал до 73 %. При запитке драйвера от 12 Вольт, КПД был в районе 92 %. После замены индуктивности на 220 мкГн, КПД значительно увеличился.

Примечания к схеме Низкоомный резистор 0,2 Ом можно также набрать параллельным включением 4-х резисторов по 0,8 Ом, тогда и мощность каждого из них может быть меньшей в 4 раза. Защитный диод 1N5817 имеет предельное обратное напряжение 20 В. Лучше поставить 1N5818, он на 30 В, как и сама PT4115. Для фильтрации хорошо подходят конденсаторы твердотельные, танталовые или керамика. Керамика бывает до 4.7 и даже 10 микрофарад, твердотельные и танталовые есть и на 47 мкФ. Это все SMD элементы, но их можно паять советским 25 Вт паяльником, так как они довольно габаритные. Если требуется ёмкость побольше - то ставить уже электролит, low-ESR варианты приветствуются. Рекомендуется использовать параллельное включение конденсаторов различных типов, например, электролита на 220, твердотельного на 10 и керамики на 0,1 микрофарады - такая комбинация имеет низкое сопротивление переменному току как по низкой, так и по высокой частоте.

Катушки L могут быть выбраны с помощью приведенной ниже таблицы:

http://cxem.net/pitanie/5-314.php