Драйвер светодиодов MR16 BP1360 5-30V 300mA AC-DC

Назначение источников питания - драйверов для светодиодов - питать светодиоды стабильным током, а не напряжением.

Драйвер светодиодов MR16 BP1360 5-30V 300mA собран на широко известной специализированной микросхеме BP1360 в корпусе SOT-23-5.

Источник питания - драйвер светодиодов MR16 BP1360 5-30V 300mA AC-DC работает как от переменного так и от постоянного напряжения от 5-30 вольт. На выходе блока питания- драйвера постоянное напряжение до 12 вольт и стабильный ток до 300 миллиампер.

Мощность драйвера светодиодов MR16 BP1360 составляет 300mA, что вполне достаточно для подключения от 1 до 3 сверхярких светодиодов 1W 90 Lm.

Импульсный понижающий драйвер светодиодов MR16 BP1360 5-30V 300mA AC-DC имеет встроенную защиту от короткого замыкания, от перегрева, защита разомкнутой цепи, а так же функцию включения / выключения и регулировки яркости..

Источник питания светодиодов BP1360, поставляется в открытом исполнении и предназначен для монтажа внутрь корпуса светильника или собственный корпус.

Особенностями стабилизатора тока светодиодов MR16 BP1360 5-30V 300mA являются: компактность, низкий профиль, высокое значение КПД, широкий температурный диапазон от -30 °С до 55 °С без ограничения выходной мощности.

широкий диапазон рабочих напряжений 5-30 вольт (AC-DC)

встроенная защита от короткого замыкания, от перегрева, защита разомкнутой цепи, функция включения / выключения и регулировки яркости.

Характеристики драйвера светодиодов MR16 BP1360 5-30V 300mA AC-DC импульсного понижающего:

Входное напряжение: 5-30 вольт (AC-DC)

Выходное напряжение: DC 12V (постоянное)

Выходной ток: до 300mA

Мощность: 3W

Защита: от короткого замыкания, от перегрева, защита разомкнутой цепи, функция включения / выключения и регулировки яркости.