# Путёвый 5W светодиодный драйвер

ШИМ контроллер с обозначением 61YL4EEKK опознать не удалось, но похож на BP3122 мощностью 6Вт.
Предохранитель выполнен в виде печатной дорожки — эта фишка часто встречается в бюджетных устройствах. Снабберная цепь отсутствует. Токозадающий резистор 1,5Ом при необходимости можно скорректировать выходной ток. Выходной конденсатор — керамический, в данном случае это лучшее решение. Какие либо фильтры помех — отсутствуют, расположенный в 50см радиоприёмник прекрасно ловит с него помеху.
   Примечательно, что импульсный трансформатор не имеет привычной дополнительной обмотки для питания микросхемы. Как раз это и позволило значительно расширить рабочий диапазон выходного напряжения (1-30В), что гораздо шире заявленного (7-18В).
Однако, выходной керамический конденсатор имеет рабочее напряжение 25В (габарит 1210), следовательно превышать его нельзя и число последовательно включённых светодиодов не должно превышать 7шт. Таким образом, этот драйвер может питать от 1 до 7 светодиодов на 1W (вместо заявленных 4-5).
   Следующим фактором, ограничивающим мощность преобразователя является ёмкость входного сглаживающего конденсатора. При увеличении потребляемой мощности, увеличиваются пульсации тока через него и соответственно амплитуда пульсаций напряжения на нём (не более 20%). Превышать их нельзя, т.к. это может привести к быстрому выходу конденсатора из строя.
   Расчёт необходимой ёмкости сглаживающего конденсатора довольно сложен и вряд-ли кто-то будет его проводить, посмотреть можно например тут:
www.platan.ru/shem/pdf/ec3.pdf
   По своему опыту, для сетевого напряжения 220В / 50Гц на двухполупериодном выпрямителе, ёмкость входного сглаживающего конденсатора в микрофарадах должна быть не меньше выходной мощности преобразователя в ваттах (это уже с учётом КПД преобразователя и с учётом коэффициента запаса на деградацию конденсатора).
   Вот тут и упираемся в ограничение по выходной мощности преобразователя на уровне 5Вт. Это означает, что если необходимо использовать данный преобразователь с числом светодиодов более 5, надо увеличивать ёмкость входного сглаживающего конденсатора до 6,8-10мкФ.
Нагрузка 2Вт, пульсации 22В (7%).

Убрать помехи с этого драйвера можно элементарно — подпаять конденсатор Y1(Y2) 2,2нФ (222) между обмотками трансформатора в нужное место. Радиоприёмник сразу перестаёт ловить помехи с драйвера.

Чтобы было понятней куда именно подключен конденсатор, показал его на схеме

Плюсы: малые габариты, нормальное качество изготовления, высокий КПД, нагрев незначителен, широкий диапазон выходного напряжения, термостойкие гибкие провода подключения, малые пульсации на сетевой частоте, нормальная стабилизация выходного тока.
Серьёзных минусов не обнаружено.

Альтернативное применение этого драйвера — питание 24В светодиодных лент расчётной длины, либо двух одинаковых отрезков 12В светодиодных лент, включённых последовательно. Также возможно питание 12В лент со сниженной мощностью драйвера.

Вывод: отличный недорогой драйвер для питания светодиодов, хорошая вещь всегда пригодится.