KL-line адаптер USB

Собственно адаптер USB, потому как Сом-порт уже не всегда присутствует на компе (ноутбуке, и тем паче нетбуке).
Схема принципиальная:

Плата в Layote:

Лут после травления:

- Собираем согласно принципиальной схеме(пока без L9637D), разброс номиналов резисторов не принципиален +-20-30% , следим за про пайкой всех ног FT232RL, все проверяем про звонкой на коротыши. Собрали. 
Загружаем драйвер FT232RL, подключаем к USB система находит наш Девайс, далее через меню Пуск-Панель управления-Устойства и принтеры находим наш прибор (в свойствах ставим Сом 1-3 и сохраняем настройки) убеждаемся что прибор найден софтина на него тоже.

- Открываем файлик с программкой Тестилка и запускаем, -

выбираем наш порт (Сом 1-3) и тыкаем по кнопочке ТХ наблюдаем моргание светодиода D1(D2 не горит) если не моргает, проверяем на коротыши или уменьшаем сопротивление R1,ну и R2 соответственно( у меня 200 Ом). Поморгали. 
3. Впаиваем L9637D( точка слева и внизу - под ней первая нога (лидо надпись как положено и слева и внизу первоя нога бывает маркировка и без точки)), и идем к авто , ищем диагностический разъём.
Находим наши колодки (при этом зажигание выключено) и подсоединяем провода в соответствующие разъёмы, питание адаптера берем там же (можно и прикуриватель) убедились что диод D4 загорелся.
Запускаем программу stevaz.exe, выбираем наш порт (Сом 1-3), включаем зажигание, выбираем тип Контроллера (убедились что диод D2 и D3 заморгали), и в графе Идентификаторы наблюдаем все данные нашего Авто (далее можно посмотреть ошибки и т.д., на ваше усмотрение).

Получилось - молодцы , если нет идем - домой берем выводной светодиод и повторяем все с пункта 2.
Но теперь нашим диодом тычем на минус (плюс) и ножку 5 FT232RL (не помню в какой полярности) при сигнале с тестилки он моргает, если нет пропаиваем FT232RL, или ищем коротыш. И можно опять пробовать на авто.
FT232rl.lay [108,37 Kb] (cкачиваний: 7)      drayver-ft232rl.zip [1,29 Mb] (cкачиваний: 10)
swrc094.zip [13,27 Mb] (cкачиваний: 10)    stevaz.exe [498,5 Kb] (cкачиваний: 10)

- Просмотров: 59

- Добавил: bob9.9

- Дата: Сегодня, 09:20

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5