_T4 Тестер M328. Измеритель ESR, LCR.  Генератор, Частотомер.

Главные отличия русской 16МГц версии:
 Самая актуальная прошивка на день покупки:
  - Русский язык в меню.
  - 16МГц частота процессора, обеспечивает лучшую точность и быстродействие в сравнении с 8МГц.
  - Тестирование Кварцевых резонаторов 1-13МГц.
  - Отображает больше параметров компонентов, стабильние работа.
  - Множество автоматических режимов для измерений. Тестовые контакты 1 и 3 при подключении компонентов используются для входа в эти режимы.
  - Выбор частот генератора от 0 Гц до 2 МГц, любая кратность.
  - Оптимизация отображения параметров и другие улучшения.

Функции:
1) Генератор частот: меандр, частота от 0 Гц до 2 Мгц (выход сигнала на тестовом контакте 2)
2) Генератор ШИМ: меандр, частота 7,812 кГц или 15,624 кГц(зависит от прошивки)
   - заполнение от 0% до 100% ШИМ (выход сигнала на тестовом контакте 2)
3) Частотомер: от 0 - 4 МГц, макс. разрешение 0.00001 Гц, входная амплитуда до 5 В (вход нужно допаять)

Отображает распиновку компонентов, графический рисунок:
1) Транзисторы - Биполярные, Полевые.
2) Диоды.
3) Диодные сборки.
4) Светодиоды.
5) Тиристоры, Симисторы - Маломощные.
6) Стабилитроны - напряжение пробоя до 4.5В.
7) Сопротивление (R) - 0...50 МОм, макс. резрешение 0.01 Ом.
8) Конденсаторы:
   - Емкость (C) - 0...100000 мкФ, макс. разрешение 0.01 пФ;
   - ESR макс. разрешение 0.01 Ом;
   - Измерение потерь Vloss(%)
9) Индуктивность (L): 10 мкГн - 20 Гн, макс. разрешение 0.01 мГн;
                                     : Резонансный метод 0.1 МкГн - 2 мГн, макс. разрешение 0.01мкГн.

В меню можна выбрать следующие функции:
1. Транзистор Тест - Переход в обычный режим работы.
2. Частотомер - Измерение частоты сигнала, подключенного к контактам платы GND и F-IN (до 2МГц, до 5В амплитуда)
3. f-Генератор - Генератор импульсов разной частоты (0-2МГц)
4. 10-bit PWM - Выводятся импульсы прямоугольной формы с регулируемой скважностью.
5. C+ESR - Непрерывное измерение емкости и ESR подключенных конденсаторов, будет запущен автоматически если данный компонент поставить в контакт 1 и 3.
6. RL - Непрерывное измерение сопротивлений и катушек, будет запущен автоматически если данный компонент поставить в контакт 1 и 3.
7. C - Непрерывное измерение емкости конденсаторов, без измерения ESR происходит быстрее.
8. C(uf) коррекция - Видимо настройка измерения емкости, в %.
9. Режим самотеста - Запуск самотестирования и калибровки.
10. Контрастность - Изменение контрастности происходит от большего значения к меньшему и зацыклено, если изображение исчезло продолжайте изменять пока контрастность не перейдет на максимальный уровень.
11. Информация о ТТ - Вывод информации о тестере, ПО.
12. Выключить - Принудительное выключение прибора. Прибор имеет автоотключение, активно оно не во всех режимах.