Рег. ист. Тока для ярких светодиодов и Лент

Схема позволяет стабилизировать ток через светодиод в пределах 0,45 - 1,1 А, т.е. является регулируемой и имеет широкий диапазон напряжений. Наверное, многие уже догадались, что в основе будет лежать широко распространённая LM317 или наша КР142ЕН12А. Номиналы, указанные на схеме, рассчитаны для светодиодных сборок с напряжением 12 В и мощностью до 18 Вт.

Принцип основан на разнице напряжений между выходным (OUT) выводом DA1 и выводом ADJ, которая составляет 1,25 В. Эта разница всегда постоянна, поэтому при изменении напряжения на выводе ADJ изменится и выходное напряжение. Резистор R5 в схеме служит датчиком тока и падение напряжение на нём через делитель R2-R4 подаётся на базуVT1.

При увеличении тока через светодиод, также увеличится и падение напряжение на резисторе R5, транзистор VT1 откроется, а значит уменьшится напряжение на выводе ADJ. При уменьшении напряжения на выводе ADJ уменьшится и выходное напряжение и, следовательно, ток через светодиод тоже уменьшится. Точно также эта схема работает и в обратную сторону. Вот таким вот незамысловатым образом работает этот «драйвер» на распространённых деталях.

Подстроечным резистором R4 можно регулировать яркость светодиодов, изменяя ток в пределах от 0,45 до 1,1А. Если от схемы требуется питать сборку с другим напряжением, то необходимо просто изменить входное напряжение, которое должно быть больше на 3В. Вместо КР142ЕН12А, точно также будет работать и LM317, а 2N222 в этой схеме легко заменяется нашим КТ3102.