yx5200-24ss

Оглавление

1. Обзор

1.1 Введение

1.2 Функции

1.3 Применение

2. Инструкции по использованию чипа

2.1 Параметры оборудования

2.2 Описание внутренней схемы

3. Протокол последовательной связи

3.1 Формат информационного бюллетеня

3.2 Коммуникационные инструкции

3.3 Данные, возвращенные чипом

3.3.1 Данные, возвращенные при включении питания чипа

3.3.2 Данные, возвращенные после воспроизведения трека

3.3.3 Данные, возвращенные чип-ответом

3.3.4 Данные, возвращенные по ошибке микросхемы

3.3.5 Установка и отключение устройства

3.4 Подробные инструкции по последовательному порту

3.4.1 Указание команды воспроизведения песни

3.4.2 Указание команды воспроизведения громкости

3.4.3 Указание устройства воспроизведения

3.4.4 Указание воспроизведения файла

3.4.5 Фиксированная голосовая информация, хранящаяся во флэш-памяти

3.4.6 Функции звуковой карты

3.5 Ключевой интерфейс

3.6 Функция дистанционного управления

4. Цепь ссылки

4.1 Последовательный интерфейс

4.2 Внешний моноканальный усилитель

4.3 Внешние схемы наушников

4.4 Основные схемы управления

5. Диаграмма пакета YX5200-24SS

6. Меры предосторожности

7. Отказ от ответственности

8. Контакт покупки и службы технической поддержки

1. Обзор

1.1 Введение

YX5200-это чип MP3, который обеспечивает последовательный порт, идеально интегрированный с MP3, wav для жесткого декодирования.

Программное обеспечение поддерживает драйвер карты TF, поддерживает FAT16, файловую систему FAT32.Вещание может быть сделано с помощью простых последовательных команд.

И как играть музыку и другие функции, без громоздкой основной операции, простой в использовании, стабильный и надежный.

Самая большая характеристика этого продукта. Также обломок также глубоко подгонянный продукт, конструированный для читателя карты USB , звука USB.

Карточки, фикчированное поле воспроизведения голоса для того чтобы начать недорогое разрешение.

1.2 функции

1, частота отсчетов поддержки (кГц): 8/11. 025/12/16/22. 05/24/32/44. 1/48.

2, 24-разрядный выход DAC, динамический диапазон 90dB,SNR 85dB

3,полная поддержка FAT16, файловая система FAT32,максимальная поддержка 32G карты TF, поддержка 32G диска U, 64m байт NORFLASH.

4,разнообразие режим управления, параллельный режим управления, серийный режим, режим управлением кнопки объявления

5, функция ввода языка передачи, вы можете приостановить воспроизведение фоновой музыки

6, тональнозвуковые  данные сортированные скоросшивателем, поддерживают до 100 скоросшивателей, каждую скоросшиватель можно назначить 1000 песням

7, 30 уровней Тома регулируемых, 10 уровней EQ регулируемых

1.3 применение

1, передача голоса навигации автомобиля

2, осмотр транспорта дороги, подсказка голоса станции пошлины；

3, железнодорожные вокзалы, подсказки голоса проверки безопасности автовокзала；

4, сила, сообщение, подсказка голоса комнаты финансовохозяйственной деятельности；

5, корабль В и из подсказки голоса проверки канала；

6, голосовые подсказки для проверки пограничного канала общественной безопасности；

7, множественные сигналы тревоги голоса или деятельность оборудования для того чтобы направить голос；

8, электрический корабль осмотра достопримечательностей управляя безопасным сигналом голоса；

9, автоматический сигнал тревоги отказа электро-механического оборудования；

10, подсказка сигнала тревоги голоса огня；

11, автоматическое оборудование широковещания, приурочивая широковещание

2. Инструкции по использованию чипа

Микросхема была выбрана из SOC-схемы, которая включает в себя 16-битный MCU и aDSP, специально предназначенный для декодирования аудио, с жестким

Режим расшифровывать, больше для того чтобы обеспечить стабильность и качество звука системы. Компактный размер пакета больше для того чтобы отвечать потребностями врезать другие продукты

2.1 параметры оборудования

| Имя | Параметры |
| --- | --- |
| Формат файла MP3 | 1, поддерживает все битрейты 11172-3 и ISO13813-3 layer3 аудио декодирования |
|  | 2, поддержка частоты отсчетов (кГц): 8/11. 025/12/16 / формат файла MP3 22.05/24/32/44.1/48 |
|  | 3, поддержка Нормаль, джаз, классика, поп, рок и другие звуковые эффекты |
| Интерфейс USB | 2.0 стандарт |
| Интерфейс UART | Стандартный серийный порт, уровень ТТЛ, скорость передачи информации в бодах можно установить |
| Входное напряжение | Питание в 3. 2V-5V самое лучшее для 4. 2V |
| Номинальный ток | 20ma[без диска U] |
| Размеры | Стандартный пакет SSOP24 |
| Рабочая температура | 0 градусов~70 градусов |
| Влажность | 5% ~ 95% |

2.2 Описание выводов микросхемы

| Номер вывода | Наименование вывода | Описание функции | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DACL | Аудио выход левый канал | Управлять наушником, усилителем силы |
| 2 | DACR | Аудио вых. правый канал | Управлять наушником, усилителем силы |
| 3 | VDDIO | Выходная мощность 3.3 В | Электропитание к карточке TF, SPI, 24C02 |
| 4 | VDD | Входной сигнал электропитания 5В | Не более 5. 2V |
| 5 | VSS | Земля силы |  |
| 6 | TX | Вывод данных UART |  |
| 7 | RX | Ввод данных UART |  |
| 8 | NC | Нет. |  |
| 9 | AUXR | Индикатор воспроизведения | Необходимо подключить транзистор. |
| 10 | GPIOA0 | ИК пульт дист. управления |  |
| 11 | GPIOA1 | Выходные данные Busy | Высокий уровень выхода |
| 12 | GPIOA2 | Шина выбора обломка SPI_CS |  |
| 13 | GPIOA3 | Шина данных SPI_DO |  |
| 14 | GPIOA4 | Шина данных SPI_CLK |  |
| 15 | GPIOA5 | ADKEY2 Внешний ключ | Подтягивание 22K |
| 16 | GPIOA6 | ADKEY1 Внешний ключ | Подтягивание 22K |
| 17 | GPIOB4 | SD_CLK Шина часов | Строка 0 Ом резистор подключен к 24c02 6 футов, чтобы сделать память |
| 18 | GPIOB3 | SD_CMD Командная шина | Строка 0 Ом резистор подключен к 24c02 5 футов, чтобы сделать память |
| 19 | GPIOB2 | SD_DAT Шина данных |  |
| 20 | GPIOB1 | USB- DM | USB-порт для USB-накопителя и компьютера |
| 21 | GPIOB0 | USB+ DP | USB-порт для USB-накопителя и компьютера |
| 22 | NC | Горящий рот |  |
| 23 | VCOM | Развязка. |  |
| 24 | DACVSS | Земля. |  |

3. Протокол последовательной связи

Серийный порт как вид сообщения обыкновенно используемого в поле управления, мы оптимизировали промышленный уровень, добавляя проверку рамки, ретрансляцию、

Такие меры, как обработка ошибок, значительно повышают стабильность и надежность связи,а также могут быть расширены на основе более мощного RS485

Функция сети, серийная скорость передачи информации в бодах связи можно установить, значение по умолчанию 9600

3.1 формат информационного бюллетеня

Поддерживает асинхронный режим последовательной связи, принимает команды, отправленные ПК через последовательный порт

Стандарты связи: 9600 bps

Бит данных: 1

Четность: нет

Управление потоком: нет

| Форматирование：$S VER Len CMD Feedback para1 para2 checksum $O |  |  |
| --- | --- | --- |
| $S | Начальный бит 0x7E | Каждая обратная связь команды начинается с$, То есть 0x7E |
| VER | Версия | Информация о версии |
| Len | количество байтов после len | Контрольные суммы не учитываются |
| CMD | Командное слово | Представляет конкретные операции,такие как воспроизведение/пауза и т. д |
| Feedback (обратная связь) | Командная обратная связь | Требуется ли обратная связь, 1 Обратная связь, 0 не обратная связь |
| para1 | Параметр 1 | Высокий байт данных запроса (например, номер песни) |
| para2 | Параметр 2 | Низкий байт данных запроса |
| Checksum (контрольная сумма) | Контрольная сумма | Накопление и контрольная сумма[не считая стартового бита$] |
| $O | Конец бит | Конечный бит 0xEF |

Например, если мы укажем, чтобы играть NORFLASH, вам нужно отправить: 7E 10 06 09 00 04 FF dd EF

Длина данных 6, 6 байт, соответственно [10 06 09 00 00 04].Начало, конец и контрольная сумма не вычисляются.

Примеры

3.2 Коммуникационные инструкции

1 Инструкции отправленные сразу, не нужно возвратить параметры

| CMD Подробное описание (инструкция) | Соответствующие функции | Параметр (16 бит) |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Следующая песня. |  |
| 0x02 | Последняя песня. |  |
| 0x03 | Указать дорожку (NUM) | 0-2999 |
| 0x04 | Громкость+ |  |
| 0x05 | Громкость- |  |
| 0x06 | Укажите громкость | 0-30 |
| 0x07 | Обозначение EQ(0/1/2/3/4/5) | Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Base |
| 0x08 | Укажите режим воспроизведения (0/1/2/3) | Петли / папки петли/одиночные петли/случайные |
| 0x09 | Обозначение оборудования (0/1/2/3/4) | U/TF/AUX/SLEEP/FLASH |
| 0x0A | В сон -- потребление низкой мощности |  |
| 0x0B | Нормальная работа |  |
| 0x0C | Сброс микросхемы |  |
| 0x0D | Играть |  |
| 0x0E | Пауза. |  |
| 0x0F | Задает воспроизведение папки | 1-10(требуется настройка) |
| 0x10 | Настройки PA | {DH=1: Open PA}{DL: установка усиления, 0-31} |
| 0x11 | Воспроизведение петли | {1: loop}{0: остановить loop} |

2 Параметры системы дознания

| CMD Подробное описание команд(поиск Запрос) | Соответствующие функции | Параметр (16 бит) |
| --- | --- | --- |
| 0x3C | STAY |  |
| 0x3D | STAY |  |
| 0x3E | STAY |  |
| 0x3F | Отправить параметры инициализации | 0-0x0F(четыре низких бита на бит представляют одно устройство) |
| 0x40 | Возвращает ошибку, запрашивающую повторную передачу |  |
| 0x41 | Ответ |  |
| 0x42 | Запрос текущего состояния |  |
| 0x43 | Запрос текущего объема |  |
| 0x44 | Запрос текущего EQ |  |
| 0x45 | Запрос текущего режима воспроизведения |  |
| 0x46 | Запрос текущей версии программного обеспечения |  |
| 0x47 | Общее количество файлов для запроса карты TF |  |
| 0x48 | Общее количество файлов для запроса UDISK |  |
| 0x49 | Общее количество файлов для запроса FLASH |  |
| 0x4A | Бронирование |  |
| 0x40B | Запрос текущего трека карты TF |  |
| 0x40C | Запрос текущей дорожки UDISK |  |
| 0x4D | Запрос текущей дорожки для FLASH |  |

3.3 Данные, возвращенные чипом

Чип будет иметь данные, возвращенные в ключевых местах.

3Для потребителя для того чтобы контролировать работая состояние обломока

данные по инициализации силы-на-обломока успешные

чип для воспроизведения данных текущего трека

чип успешно получил инструкцию вернуть ACK (ответ)

чип получает один кадр ошибки данных[в том числе конфискации данных полный, ошибка проверки в двух случаях]

чип занят, есть данные, чип вернется к занятой инструкции

U диск, TF карта вставляется и вытаскивается, все данные возвращаются

3.3.1 данные, возвращенные при включении питания чипа

(1), сила обломока, требует некоторого времени для того чтобы инициализировать, это время необходимо согласно диску у, карте ТФ, вспышке и другим документам оборудования

Меньше решений, как правило, в 1. 5 ~ 3S это время.Если данные инициализации микросхемы не были отправлены в течение этого времени,

Описание ошибка инициализации микросхемы, пожалуйста, сбросьте мощность микросхемы, в дополнение к обнаружению аппаратного подключения

(2), Данные по инициализации обломока включают он-лайн прибор,как посылка 7E 10 06 3F 00 00 01 xx EF

DL = 0x01 описание процесса включения питания, только U диск онлайн. Дополнительные данные см. В таблице ниже.

| Диск U-- Online | 7E 10 06 3F 00 00 01 xx xx EF | Связь между устройствами или |
| --- | --- | --- |
| TF -- Online | 7E 10 06 3F 00 00 02 xx xx EF |  |
| PC -- Online | 7E 10 06 3F 00 00 04 xx xx EF |  |
| FLASH -- Online | 7E 10 06 3F 00 00 08 xx xx EF |  |
| U диск,TF -- онлайн | 7E 10 06 3F 00 00 03 xx xx EF |  |

(3), MCU должен ждать инструкции инициализации обломока для посылки соотвествующей команды управления, в противном случае обломок инструкции не будет послан

Для обработки. Это также влияет на нормальную инициализацию чипа.

3.3.2 Данные, возвращенные после воспроизведения трека

| U1-я песня после воспроизведения диска | 7E 10 06 3C 00 00 01 xx xx EF | U Диск, 1-я песня, готово. |
| --- | --- | --- |
| U 2-я песня после воспроизведения диска | 7E 10 06 3C 00 00 02 xx xx EF | U Диск, 2-я песня, готово. |
| TF После того, как карты сыграли 1-ю песню | 7E 10 06 3D 00 00 01 xx xx EF | TF Игра в карты, 1-я песня. |
| TF После того, как карты сыграли 2-ю песню | 7E 10 06 3D 00 00 02 xx xx EF | TF Игра в карты, 2-я песня. |
| FLASH Закончите играть 1-ю песню | 7E 10 06 3E 00 00 01 xx xx EF | FLASH Сыграй 1-ю песню. |
| FLASH Закончите играть 2-ю песню | 7E 10 06 3E 00 00 02 xx xx EF | FLASH Сыграй 2-ю песню. |

1, конкуренция много триггерного типа требования к воспроизведению, мы чип для воспроизведения песни после коррекции автоматически переходит в состояние паузы. Если потребителю нужно это

Класс приложения. Просто укажите трек, чтобы играть. Таким образом, воспроизведение трека будет автоматически приостановлено, ожидая инструкции

2,Кроме того, мы специализируемся на открытии ввода-вывода в качестве декодирования и приостановки индикации состояния. См. раздел 6 футов, GPIO1

(1), высокий уровень выхода состояния игры

(2), состояние перерыва игры, выход низко. Состояние сна чипа. И низкий уровень.

3, конкуренция для непрерывного применения игры, можно достигнуть. Если вы закончите играть первую песню на USB-накопителе, она вернется

7E 10 06 3C 00 00 01 xx xx EF

3C---- представляет команду USB-накопителя

00 01 ---- указывает, что воспроизведение завершено.

Если внешний MCU получает эту инструкцию. Пожалуйста, подождите 100мс.Перед отправкой команды воспроизведения[7E 10 06 0D 00 00 00 00 00

FF DD EF]. Потому что внутри чипа будет инициализировать следующую информацию о дорожке. В этом случае вы можете сделать чип

Непрерывное воспроизведение.

4,Если в настоящее время играет первая песня, после того, как воспроизведение завершено, указатель трека автоматически указывает на второй первый, если отправить " играть

Положите вниз песню " инструкции, чип будет играть третий первый, пожалуйста, пользователь знает. Кроме того, если чип закончит последнюю песню,

Инструкция по эксплуатации чипа YX5200

После этого указатель воспроизведения автоматически переходит к первому и приостанавливается.

5, после того как обозначенное оборудование, обломок указателя игры укажет к корню прибора первого следа, и вписывают форму перерыва

Состояние. И другие инструкции пользователя-кандидата песни.

3.3.3 Данные, возвращенные чип-ответом

| FLASH Закончите играть 1-ю песню | 7E 10 06 3E 00 00 01 xx xx EF | FLASH Сыграй 1-ю песню. |
| --- | --- | --- |

(1), для того чтобы усилить стабильность между передачей данных, мы увеличиваем обработку ответа, байт АККБ установить ли ответ должен быть

Ответ. Таким образом, преимущество состоит в том, чтобы гарантировать, что каждое сообщение имеет сигнал квитирования, ответ получен на данные, переданные MCU, чип был

Полученная сила, обрабатывая немедленно.

(2), для общего применения, клиенты могут свободно выбрать, без этого процесса ответа также возможны.

3.3.4 Данные, возвращенные по ошибке микросхемы

| Чип занят. | 7E 10 06 40 00 00 00 xx xx EF |  |
| --- | --- | --- |
| Один кадр данных не получен | 7E 10 06 40 00 00 01 xx xx EF |  |
| Ошибка проверки | 7E 10 06 40 00 00 02 xx xx EF |  |

1), для того, чтобы повысить стабильность передачи данных между , мы добавили механизм обработки ошибок данных. Чип получает данные, которые не соответствуют формату，

Будет обратная связь.

(2), в относительно плохих условиях окружающей среды, мы сильно рекомендуем что клиенты общаются с этим заказом. Если окружающая среда применения вообще, то вы не можете общаться с.

(3), чип возвращается занят, в основном, когда инициализация питания чип вернется, потому что чип должен инициализировать файловую систему

3.3.5 Установка и отключение устройства

| U Вставка диска | 7E 10 06 3A 00 00 01 xx xx EF |  |
| --- | --- | --- |
| TF Вставить | 7E 10 06 3A 00 00 02 xx xx EF |  |
| PC Вставить | 7E 10 06 3A 00 00 04 xx xx EF | С помощью этой инструкции обратитесь в службу технической поддержки |
| U Вытяните вне диск | 7E 10 06 3B 00 00 01 xx xx EF |  |
| TF Вытащить | 7E 10 06 3B 00 00 02 xx xx EF |  |
| PC Вытащить | 7E 10 06 3B 00 00 04 xx xx EF | С помощью этой инструкции обратитесь в службу технической поддержки |

(1), для гибкости обломока, мы в частности увеличили, ввод оборудования, вырывание обратной связи команды. Удобный для пользователя, чтобы знать работу чипа

Статус.

(2), когда устройство вставлено, мы играем по умолчанию корневой каталог устройства ниже первого трека. Как прослушивание, если пользователю не нужно

Эта функция, вы можете ждать 100мс после получать серийное сообщение введенное в прибор. Команда паузы воспроизведения может быть отправлена.

3.4 Подробные инструкции по последовательному порту

Ниже приводится подробное описание ключевых мест:

Укажите воспроизведение дорожки[необходимо указать устройство, прежде чем можно будет указать дорожку]

Укажите громкость воспроизведения

Укажите устройство для воспроизведения

Укажите воспроизведение папки[для настройки этой функции в зависимости от пользователя]

FLASH Фиксированная тестовая речь, хранящаяся в

3.4.1 указание команды воспроизведения песни

Мы даем инструкции для поддержки указанного воспроизведения трека, выбор песни в диапазоне 0~2999.На самом деле, он может поддерживать больше.，

Из-за причин, связанных с файловой системой, поддержка слишком большого количества песен может привести к медленной работе системы, и общие приложения не должны поддерживать это

Больше документов.Если клиенты имеют нетрадиционные приложения, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее.

(1), например, выберите первую песню для того чтобы сыграть, серийный порт передавая раздел 7E 10 06 03 00 01 FF E6 EF

7E - - - команда старта

10 - - - информация о версии

06 - - - длина данных(проверка не включена)

03 - - - обозначает номер продукта

00 - - - требуется ли ответ[0x01: требуется ответ, 0x00:нет необходимости возвращать ответ]

00 - - - высокий байт трека[DH]

01 - - - низкий байт трека[DL], здесь представлена первая игра песни

FF - - - проверка высокого байта

E6 - - - низкий байт контрольной суммы

EF - - - конец команды

(2), для выбора песни, Если вы выбираете первый 100, 100 сначала преобразуется в шестнадцатеричный, по умолчанию двойной байт, это 0x0064.

DH = 0x00 ; DL = 0x64

(3), Если вы выбираете первый 1000 для воспроизведения, первый 1000 преобразуется в 16 шестнадцатеричный, по умолчанию двойной байт, это 0x03E8

DH = 0x03 ; DL = 0xE8

(4), другие деятельности и так далее, потому что в врезанном поле используя шестнадцатеричную систему самая удобная деятельность.

3.4.2 Указание команды воспроизведения громкости

(1), наша система сила на томе значения по умолчанию 30, если вы хотите установить том, то вы можете сразу отправить соответствуя инструкции

(2), например, для того чтобы определить том 15, серийная команда посланная: 7E 10 06 00 00 0F FF D5 EF

(3), DH = 0x00 ; DL = 0x0F, 15 преобразуется в шестнадцатеричный 0x000f.Можно сослаться на описание раздела воспроизведение треков

3.4.3 Указание устройства воспроизведения

(1), наш чип по умолчанию поддерживает 4 типа устройств воспроизведения, только устройство онлайн, чтобы указать устройство для воспроизведения

Ли прибор он-лайн, наше програмное обеспечение автоматически обнаружит, без отношения потребителя.

(2), см. таблицу ниже, выберите соотвествующую команду для отправки

(3), после того как обозначенное оборудование. Чип автоматически переходит в состояние паузы, ожидая, когда пользователь укажет трек для воспроизведения. От обозначенного прибора к началу внутри обломока

Инициализация информации о файле. Около 200мс.Подождите 200 мс, прежде чем отправлять инструкции для указанного трека.

| Укажите устройство воспроизведения -U Диск | 7E 10 06 09 00 00 01 xx xx EF | xx xx：Репрезентативная проверка |
| --- | --- | --- |
| Укажите устройство воспроизведения -TF Карты. | 7E 10 06 09 00 00 02 xx xx EF |  |
| Укажите устройство воспроизведения -AUX | 7E 10 06 09 00 00 03 xx xx EF |  |
| Укажите устройство воспроизведения -FLASH | 7E 10 06 09 00 00 04 xx xx EF |  |
| Укажите устройство воспроизведения -PC | 7E 10 06 09 00 00 05 xx xx EF |  |
| Укажите устройство воспроизведения -SLEEP | 7E 10 06 09 00 00 06 xx xx EF |  |

3.4.4 Указание воспроизведения файла

| Укажите папку 01 внутри 001. mp3. | 7E 10 06 0F 00 01 01 xx xx EF |
| --- | --- |
| Укажите 100 внутри папки 11. mp3 | 7E 10 06 0F 00 0B 64 xx xx EF |
| Укажите 255 внутри папки 99. mp3. | 7E 10 06 0F 00 63 FF xx xx EF |

(1), указывая, что воспроизведение папки является расширенной функцией, которую мы разработали, папка по умолчанию называется "01","11" таким образом, потому что я

Для стабильности системы и скорости переключения песен в каждой папке по умолчанию

Поддержка до 99 папок, если у клиента есть особые требования, необходимо следовать английскому названию, чтобы разделить

Класс, мы также можем достичь, но имя может быть только”GUSHI“,”ERGE " и другие английские имена.

(2), например, укажите папку"01" 100. MP3-файлы, последовательный порт для отправки команд: 7E 10 06 0F 00 01 64 xx xx EF

DH: представляет имя папки, которая по умолчанию поддерживает 99 файлов, т. е. 01 -- 99 имен

DL: представляет трек, по умолчанию до 255 песен, то есть 0x01 ~ 0xFF

Настройки трека см. В разделе Правила настройки трека выше.

(3), для того, чтобы стандарт чипа, вы должны указать папку и имя файла, чтобы заблокировать файл.  Укажите папку или отдельный элемент

Можно указать имя файла, но управление файлами может ухудшиться.

(4), на двух отрезках ниже, чтобы проиллюстрировать обозначение папки и имя файла[разделено на два рисунка]

3.4.5 Фиксированная голосовая информация, хранящаяся в FLASH

| Номер дорожки | Название трека |  | Номер дорожки |  | Название трека |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.mp3 |  | 2 |  | 1.mp3 |  |
| 3 | 2.mp3 |  | 4 |  | 3.mp3 |  |
| 5 | 4.mp3 |  | 6 |  | 5.mp3 |  |
| 7 | 6.mp3 |  | 8 |  | 7.mp3 |  |
| 9 | 8.mp3 |  | 10 |  | 9.mp3 |  |
| 11 |  | 10 звуков женского голоса. mp3. | 12 |  | 11mp3 рингтон. mp3. |  |
| 13 |  | 12 Бунд 18. mp3 |  | 14 |  | 13 иди домой.wav. |
| 15 |  | 14. должен любить.wav. |  | 16 |  |  |

Примечание: аудио файлы в формате MP3 и WAV включены. Все аудио файлы без сжатия.

3.4.6 Функции звуковой карты

Чип USB порт подключен к компьютеру,вы можете играть звук компьютера через чип YX5200, но выход компьютера, чтобы установить

Щелкните правой кнопкой мыши маленький динамик в правом нижнем углу компьютера,Как показано на рисунке 1, а затем щелкните левой кнопкой мыши“устройство воспроизведения”всплывающее диалоговое окно, как показано на рисунке 2, щелкните правой кнопкой мыши " динамик CD002’

После щелчка правой кнопкой мыши”установить в качестве устройства по умолчанию", где YX5200 имеет звуковой выход.

3.5 Ключевой интерфейс

Чип, который мы используем, - это кнопка объявления, которая заменяет традиционную матричную клавиатуру.

MCU становится все более мощной функцией AD.Дизайн минималистский, а не простой, мы чип конфигурации по умолчанию 2 AD порт, 20 кнопок сопротивления

Распределение значения, если использовано в сильном электромагнитном взаимодействии или сильном индуктивном, случай емкостной нагрузки, пожалуйста ссылается на наше“Примечание”.

(1), Схема ссылки

(2), таблица распределения функции 20 ключей

| Ключи | Короткое нажатие | Длительное нажатие | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Режим воспроизведения |  | Переключение прервано/не прерывается |
| K2 | Переключение устройств воспроизведения |  | U/TF/SPI/ Сон |
| K3 | Режим работы |  | Полный цикл |
| K4 | Воспроизведение / пауза |  |  |
| K5 | Последняя песня. | Громкость+ |  |
| K6 | Следующая песня. | Громкость- |  |
| K7 | 4 | Loop Play 4 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K8 | 3 | Loop Play 3 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K9 | 2 | Loop Play 2 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K10 | 1 | Loop Play 1 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K11 | 5 | Loop Play5 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K12 | 6 | Loop Play6 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K13 | 7 | Loop Play7 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K14 | 8 | Loop Play8 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K15 | 9 | Loop Play9 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K15 | 10 | Loop Play10 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K16 | 11 | Loop Play11 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K17 | 12 | Loop Play12 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K18 | 13 | Loop Play13 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |
| K19 | 14 | Loop Play14 | Длительное нажатие-это просто цикл до отключения питания или нажмите другую кнопку |

3.6 Функция дистанционного управления

| Ключи | Короткое нажатие | Замечания |
| --- | --- | --- |
| CH- | Режим работы | Прервать/не прервать |
| CH | Переключение устройств воспроизведения | U/TF/SPI/Сон |
| CH+ | Режим воспроизведения | Полный цикл |
| PREV | Последняя песня. | Длительное нажатие на быстрый объем－долее |
| PLAY/PAUSE | Воспроизведение / пауза |  |
| VOL- | Громкость－ |  |
| VOL+ | Громкость+ |  |
| EQ | Переключатель EQ | Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Base |
| 0 | 0 |  |
| 100+ | Сон. |  |
| 200+ | Ключ ОК |  |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 2 |  |
| 3 | 3 |  |
| 4 | 4 |  |
| 5 | 5 |  |
| 6 | 6 |  |
| 7 | 7 |  |
| 8 | 8 |  |
| 9 | 9 |  |

Цифровые клавиши дистанционного управления имеют определенные функции, такие как нажатие 1 соответствует первому абзацу 2 соответствует второму абзацу, определяемому физическим расположением памяти

Кнопки дистанционного управления цифровые имеют функцию комбинации, как отжимать 2 и после этого отжимать 1, для того чтобы сыграть 21 этап

4 Цепь ссылки

Для того чтобы состязаться на применении обломока, мы обеспечиваем детальную ссылку дизайна, поэтому вы можете испытать силу обломока более быстро

последовательный интерфейс связи, скорость передачи данных по умолчанию 9600, может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика

внешняя цепь интерфейса кнопки объявления, ключевые функции можно подгонять согласно покупательскому спросу

внешняя Mono цепь справки усилителя силы

4.1 Последовательный интерфейс

Серийный порт обломока 3. 3V уровня TTL, поэтому уровень интерфейса по умолчанию 3. 3V.Если система 5V.Тогда рекомендуется в последовательном порту

Интерфейс стыковки последовательно с резистором 1K.Это достаточно для того чтобы соотвествовать общие, если приложено к сильному электромагнитному взаимодействию, то пожалуйста см.

Тест ”Примечания " описание. Микросхемы 5В и 3. Система 3V нормально испытана, все нормально. Все используются прямолинейно.

Даже путь, и никакое сопротивление строки 1к.

4.2 Внешний моноканальный усилитель

Здесь усилитель силы мы используем 8002, специфические параметры пожалуйста ссылается к datasheet IC. Приложенный к общему случаю достаточно если преследование более высоко

Качество звука, пожалуйста, найдите свой собственный соответствующий усилитель.

4.3 Внешние схемы наушников

Здесь R4 и R5 являются ограничивающими резисторами,предотвращающими чрезмерную амплитуду внешнего источника звука(Vp-p максимум 3. 0V), влияет на стабильность системы, C1

И C2 DC преграждая конденсатор для того чтобы предотвратить уровень DC внешнего источника звука влияет на смещение внутри обломока;R2 и R3 зарезервировали резисторы к установке усилителя силы

Расчетное использование

4.4 Основные схемы управления

MP3 мастер чип периферия просто может работать без резистивных конденсаторов

5 Корпус YX5200-24SS

6 Меры предосторожности

| Характеристики входного сигнала IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символы | Параметры |  | Мин. |  | Тип. | Макс. |  | Ед.изм. |  | Усл. исп. |  |
| VIL | Low-Level Input Voltage |  | -0.3 |  | - | 0.3*VDD |  | V |  | VDD=3.3V |  |
| VIH | High-Level Input Voltage |  |  |  | - |  |  | V |  | VDD=3.3V |  |
| Характеристики выхода IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символы |  | Параметры |  | Мин. | Тип |  | Макс. |  | Ед.изм. |  | Усл.исп. |
| VOL |  | Low-Level Output Voltagе |  | - | - |  | 0.33 |  | V |  | VDD=3.3V |
| VOH |  | High-Level Output Voltage |  | 2.7 | - |  | - |  | V |  | VDD=3.3V |

1, внешний интерфейс обломока 3. Уровень ТТЛ 3В, поэтому в дизайне цепи оборудования, пожалуйста заметьте проблему преобразования уровня.

Также в окружающей среде сильного взаимодействия, пожалуйста заметьте что некоторые измерения предохранения от электромагнитной совместимости, GPIO используют изоляцию optocoupler, увеличивают TVS и так далее

2, значение ключа ADKEY в соответствии с общей окружающей средой пользы,если в окружающей среде сильной индуктивности или емкостной нагрузки, пожалуйста замечают обломок

В дополнение к шарикам и индуктору для того чтобы фильтровать силу, мы должны обеспечить выход как можно больше

В силу стабилизированной и чистой.Если вы действительно не можете гарантировать, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы уменьшить количество ключей и переопределить более широкие точки напряжения

С.

3, серийное сообщение,в общей окружающей среде пользы, внимание получки к хорошему ровному преобразованию.Если сильная окружающая среда взаимодействия, или большое расстояние РС485

Применение, после этого пожалуйста заметьте изоляцию сигнала, в строгом соответствии с промышленными стандартами для того чтобы конструировать цепь связи.Смогите связаться мы, мы обеспечиваем дизайн

Ссылка