Стабилизатор напряжения на LM2576

Можно конечно было бы сделать и меньше, но:

во-первых, на плате имеется два посадочных места диаметром 13 мм для входных электролитов

во-вторых, два аналогичных места для выходных электролитов

в-третьих, для тех, кто переживает, что вдруг что-то случится с драгоценной аппаратурой, питаемой о данного стабилизатора в случае повышения выходного напряжения на плате, предусмотрена возможность защиты от перенапряжения на выходе в виде мощного симистора в корпусе ТО220, который замыкает входное питание и сжигает предохранитель, который нужно разместить на питающем стабилизатор проводе. Место для предохранителя не предусмотрено, т.к. в продаже имеется довольно много предохранителей, устанавливаемых прямо в разрыв провода.

Электролиты диаметром 13мм LM2576 в ТО220 у края платы что удобно, если захотите посадить шим на радиатор. Выпрямитель классический 3 амперный SR360 (MBR360, 1N5822) в DO201.

Дроссель любой более-менее пригодный, я намотал на порошковом торике типоразмера примерно Т60 около 50..60 витков. Индкутивность примерно от 50 до 500 мкГн, самое оптимальное 100...200 мкГн.

Симистор ставится если необходима защита от перенапряжения, при этом обязательно предусмотрите на входе стабилизатора плавкий предохранитель !

Все остальные детали SMD, при этом размеры платы составляют 20х30мм.

Конденсатор С5 не обязателен, нужен для компенсации цепи ОС  в случае, если стабилизатор будет возбуждаться (очень редкий случай), номинал от 10 до 100 нФ. Резистор R3 также не обязателен, номинал от 1 до 100 кОм, нужен, если вам попадётся фантастически чувствительный симистор, я использовал ВТА140.

Напряжение срабатывания защиты полностью соответствует номиналу стабилитрона D2, в моём случае 7,5в, выходное напряжение стабилизатора при номиналах  резисторов делителя R1 и R2, указанных на схеме, равно 7,3в, выходное напряжение считается по формуле Uвых  = 1,23*(1+(R1\R2)), т.е. 1,23*(1+(3300\680) = 7,36в

Резистор R2 = 1,23в / ток делителя, который выбирайте сами, при 680 Ωток равен 1,8мА.

Резистор R1 = R2((Uвых\1,23в)-1), т.е если хотите сделать стабилизатор на 3,15в, то R1 = 680((3,15в\1,23в)-1)= 1061 Ω

Не забываем, что при срабатывании защиты симистор производит короткое замыкание входа, рассеивая при этом не только энергию, получаемую от  блока питания, но и накопленную в C1 и C2, поэтому симистор должен выдерживать возникающий ток замыкания, а на входе нужно ставить предохранитель, который на плате не предусмотрен для экономии места.         http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/30-stabilizer-lm2576