По сборке.

Конденсаторы группы NPO и X7R.

В каналах движения, резисторы и конденсаторы с 5%, отклонением.

Распиновка под разъём датчика, соответствует распиновки ACE250.

Сигнал ТХ, с 5 ноги LM386, до пятачка к разъёму выполнен с разрывом. Если кто то будет использовать контурный конденсатор ТХ в блоке, устанавливаем в этом месте. Если конденсатор в датчике, поставить перемычку.

Конденсатор С4 и резистор R4, не ставить, вместо С4 поставить перемычку.

Изменить номиналы ёмкости С29 и С30, с 10n на 100n.

Тактовые кнопки высота 13мм, под плату ставить втулки 7 мм.