ПАРАМЕТРЫ  ПОИСКОВЫХ  КАТУШЕК  ИМПУЛЬСНЫХ  МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ

| Диаметр датчика | Форма датчика | Количество витков | Размер провода | Индуктивность катушки | Сопротивление катушки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 mm | круглый | 36 | 0 0.40 mm / 0.14 mm2 | 405 pH | 1.9 Ohm |
| 150 mm | круглый | 31 | 0 0.40 mm / 0.14 mm2 | 394 pH | 2.0 Ohm |
| 175 mm | круглый | 28 | 0 0.40 mm / 0.14 mm2 | 387 pH | 2.1 Ohm |
| 200 mm | круглый | 26 | 0 0.40 mm / 0.14 mm2 | 406 pH | 2.2 Ohm |
| 250 mm | круглый | 22 | 0 0.40 mm / 0.14 mm2 | 380 pH | 2.3 Ohm |
| 300 mm | круглый | 20 | 0 0.50 mm / 0.20 mm2 | 390 pH | 1.6 Ohm |
| 400 mm | круглый | 17 | 0 0.50 mm / 0.20 mm2 | 396 pH | 1.8 Ohm |
| 500 mm | круглый | 15 | 0 0.50 mm / 0.20 mm2 | 400 pH | 2.0 Ohm |
| 1.0 x 1.0 m | квадратный | 10 | 0 0.66 mm / 0.34 mm2 | 406 pH | 2.0 Ohm |
| 1.4 x 1.4 m | квадратный | 8 | 0 0.66 mm / 0.34 mm2 | 387 pH | 2.2 Ohm |
| 1.8 x 1.8 m | квадратный | 7 | 0 0.80 mm / 0.50 mm2 | 398 pH | 1.7 Ohm |

Поисковые катушки, начиная с диаметра  400мм и больше, рекомендуется мотать многожильным проводом, сечением 0.5-0.75mm2 ( не путайте с диаметром провода  0.5-0.75mm.)