На самом деле наше будущее устройство не ограничивается только фотоаппаратом. Прежде всего это зарядное для аккумуляторов, а где вы будете их использовать в фотоаппарате, фонарике, спектроанализаторе и т.д. это не имеет значения.

В моем случае это фонарик и фотоаппарат, где используется 4 аккумулятора типа АА.

Немного теории. Аккумуляторы являются химическими источниками тока, но в отличие от гальванических химические реакции, протекающие во время работы аккумуляторов, обратимы. Аккумулятору, отдавшему электрическую энергию (этот процесс называется разрядкой), можно вновь сообщить первоначальное количество электричества путем его зарядки. При правильной эксплуатации аккумулятор разряжают и заряжают до 1000 раз.

Сейчас существует много устройств предлагающих ускоренную зарядку аккумуляторов большим током чем при стандартном заряде и даже превышающем его, но еще раз повторю, только при заряде рекомендованным током аккумулятор прослужит дольше. На моих аккумуляторах емкостью 1000mAh написано: Standard Charge 16Hrs at 100mA (заряжать 16 часов током 100mA).

Если у вас емкость аккумуляторов другая, ток заряда вы можете определить или по рекомендации на самом элементе или же по формуле подходящей под любой тип аккумулятора:

I=0,1/C

где C – емкость аккумулятора в ампер часах.

Собственно принципиальная схема нашего устройства:

Основной элемент микросхема LM317T, используем в режиме источника тока. Входное напряжение зависит от количества аккумуляторов, оно должно быть больше на 4В от напряжения заряжаемого элемента или суммы напряжений нескольких элементов. У меня: 4шт*1.2=4,8В, 9-4,8=4,2.

Чтобы наш источник тока выдавал нам нужные 100mA необходимо рассчитать сопротивление R3 задающие этот ток. Согласно формуле:

I=1,25/R3;

R3=1,25/I=1,25V/0,1А=12,5Om.

Приступаем к реализации.

Собираем необходимые детали.

После вытравливаем плату (печатную плату в формате LAY можно скачать здесь).

Монтируем детали.

Все готово.