Зарядное устройство для 4-х NiCd аккумуляторов

Данное устройство используется для одновременного заряда 4-х никель-кадмиевых аккумуляторов. С выхода понижающего трансформатора переменное напряжение 12 В подается на выпрямительный диодный мост, собранный на 4-х диодах 1N4007. Сглаженное конденсатором С3 постоянное напряжение поступает на микросхему 7808, на выходе которой будет стабилизированное напряжение 8 В. Транзистор Т1 (BC547), включенный по схеме эмиттерного повторителя, используется в качестве регулятора напряжения, от которого зависит зарядный ток. Величину этого тока можно плавно регулировать потенциометром VR2, или же использовать переключатель с тремя подстроечными резисторами, каждый из которых выставлен на необходимый ток заряда (90 мА, 180 мА и 300 мА). (На рисунке нижние выводы потенциометров должны быть соединены). Если вы хотите, чтобы аккумуляторы заряжались очень быстро, выбирайте зарядный ток 300 мА, время заряда будет около 30 минут. Светодиоды LED1…LED4 являются индикаторами заряда, они светятся только тогда, когда через аккумуляторы протекает зарядный ток. На транзисторах T2…T5 сделаны источники постоянного зарядного тока. Интегральный стабилизатор IC1 необходимо установить на теплоотвод.

| Надписи на схеме |  |
| --- | --- |
| Transformer | Трансформатор |
| Fuse | Предохранитель |
| Cell under charge | Заряжаемые аккумуляторы |

Перечень используемых компонентов

| Количество | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | Резисторы |  |
| 2 | R1, R2 | 100 Ом |
| 4 | R3, R5, R7, R9 | 12 Ом/1 Вт |
| 4 | R4, R6, R8, R10 | 220 Ом |
| 1 | R11 | 470 Ом |
|  | Микросхемы |  |
| 1 | IC1 | 7808 |
|  | Транзисторы |  |
| 1 | T1 | BC547 |
| 4 | T2, T3, T4, T5 | BD160 |
| 1 | Трансформатор | Выходное напряжение 12 В, ток 1 А |
|  | Потенциометры |  |
| 2 | VR1, VR2 | 10кОм |
|  | Диоды |  |
| 4 | D1, D2, D3, D4 | 1N4148 |
| 4 | D5, D6, D7, D8 | 1N4007 |
|  | Конденсаторы |  |
| 2 | C1, C2 | 0.1 мкФ |
| 1 | C3 | 1000 мкФ/16 В |
|  | Разное |  |
| 1 | Предохранитель | 50 мA |
| 1 | Корпус |  |
| 1 | Сетевой выключатель |  |
| 1 | Переключатель на три положения |  |
| 1 | Печатная плата |  |
| 1 | Сетевой провод |  |

На английском языке: NiCd Cell Charger