Зарядное устройство для NI-Cd и Ni-MH аккумуляторов

Небольшой экскурс в теорию:
Стандартный (или медленный) метод заряда.
Этот метод подразумевает заряд током приблизительно равным 50 мА (статья написана в ранний мезозой, когда емкости АКБ были 600-700 мА/ч, прим. DOG) в течение 15 часов. При таком токе, диффузия кислорода более чем достаточна, чтобы предпринимать какие-либо меры для уменьшения тока после достижения полного заряда. Безусловно, что в этом случае существует риск получить уменьшение напряжения при перезаряде.

На графике (Рис.1) ток заряда поддерживается постоянно равным 0. 1C в течение 16 часов. Во время заряда наблюдается повышение напряжения на элементе аккумулятора. (По окончании заряда и при перезаряде напряжение начинает уменьшаться. Примеч. Переводчика.) Следует отметить, что NiCd и NiMH аккумуляторы всегда заряжаются постоянным током, в отличие от свинцово-кислотных, которые заряжаются при постоянном напряжении.

Итак, для АКБ типа «АА» рекомендую ток 150 мА, для «ААА» 90 мА.

Перезаряд и перегрев в данном случае на 99,9% исключены.

Каждый аккумулятор заряжается самостоятельно, т.е. неисправность одной банки никак не повлияет на заряд остальных.

Моя схема является усовершенствованной схемой зарядного устройства ЗУ-95, сначала делал некоторое подобие аналога (высоковольтная часть была скопипастина на 100%),  но в процессе и оригинал переделал.

Вообще, давно витала необходимость сваять ЗУ для зарядки сразу двух комплектов по 4 АКБ (а лучше сразу 16, 24, 32….) для портативных радиостанций walkie talkie. В теории (!!!), данной схемой можно смело заряжать порядка 130-150 АКБ… Из-за того, что корпус такой зарядки будет иметь немалые размеры, пришлось на практике ограничился восемью.

Идея замены стабилитронов  парами диодов уже была опробована и успешно проверена на практике в предыдущих моих практических изысканиях с игровым контроллером MJOY на АТ-Mega8, что существенно удешевляет схему. 
Собирается быстро, даже с изготовлением корпуса из кабель-канала я потратил меньше времени чем на начертнаписание схемы и написание статьи.

_____________


® Сан Саныч (D.AL) a.k.a. DOG

Файлы:
Принципиальная схема