Подключаете катушку ТХ с кабелем, который будет применен с датчиком. Заходите в режим генератора, выбираете частоту, на которой будет работать прибор. Подключаете конденсатор с расчетной емкостью по проге КОНТУР, если конечно известна индуктивность катушки. Подстроечным резистором, в каскаде ТХ, выставляете так, что бы синус был не искажен, лучше уменьшить, т.к. при настройке в резонанс он будет увеличиваться и может уйти в искажения. Если не очень важно значение частоты, то можно кнопками подвигать частоту  и определить где примерно сидит контур, и подобрать емкость конденсатора ТХ по максимальной амплитуде  показаний осциллографа.

Далее отключаем катушку ТХ с конденсаторами, на ее место подсоединяем катушку RX. Кнопками увеличиваем частоту, примерно на  800 Гц, от частоты ТХ. Подбором конденсаторов находите резонанс, подстроечный резистор соответственно выставить  чтобы сигнал был не искажен. Когда нашли резонанс, отключаете катушку RX, на ее место подключаете катушку ТХ, подстроечником выставляете не искаженный сигнал ТХ, он должен быть в пределах 16-20 вольт, от пика по осцил. Далее рег. БГ в среднее положение, осцил.засинхронизирован, встать на КТ-1, подключить катушку RX c конденсатором на вход  RX, свести катушки. Все экраны датчика и кабеля, должны быть подключены. Взять феррит и разместить его в близи датчика, главное что бы от него не произошел переворот фазы,  может сразу попадете в 0гр., если нет, то конденсатором RX, уменьшить или увеличить емкость, сместить фазу в 0 гр. Рег БГ должен перекрывать диапазон 50-60 гр. То есть двигать фазу к 0 гр.