MD «СОХА -3ТD-M».

Возможность выбора частоты от 5кГц до 17 кГц. 
Порог "SENS"-программный, выбирается кнопками , с шагом 5mV. 
Регулировка "GR.Ball"-ручной. 
Применён фильтр, для устранения "хвостов", связанные с помехами и переходными процессами сигналов. 
Применена доверительная опция вычитания грунта по каналу Х. 
Регулировка звука-ручная. 
Имеется подсветка дисплея. 
Отключение звука на чёрный металл. 
Режим "DISC", не регулируется. 
Используется 2х-строчный ЖКИ, в первой строке, отображается информация с лево на право:  «S05»-порог чувствительности, далее «F0»-фильтр, далее «СХ0»-доверительная опция вычитание грунта в канале Х, дальше показывается напряжение питания АКБ. 
Во второй строке отображается шкала VDI, в виде спектограммы, 3 разряда в влево для чёрных целей, каждый разряд будет соответствовать 30гр.,и 12 разрядов в вправо для цветных целей, что будет соответствовать каждому разряду 7,5гр. В 4 разряде буква «D» или «А», что соответствует выбранному режиму, все металлы или режим дискрима. Уровень отклика от цели, в виде динамических столбов, в данных разрядах VDI. От 0гр. до +15гр. добавлен 3 тон.

Потребление без включения подсветки и звука составляет не более 25 mA.

Функция кнопок.

Регулировка порога, кратковременное нажатие на кнопки (+,-) надпись S00, максимальное чутьё. Каждый шаг увеличиваем или уменьшаем порог на 5mV.

Удерживание правой кнопки (+) более 2 сек., влюч. подсветка, таким же образом осуществляется отключение подсветки

Переключение режима (ALL\DISC),удержание левой кнопки (-) более 2 сек., в режиме DISC отключается звук, на чёрные металлы, отображение сигнала на чермет остаётся.
   Нажатие (-), потом (+), вход в режим "Фильтр", он предназначен для подавления коротких не больших болтанок на выходах каналов X,Y, происходящих при индустриальных помехах и переходных процессах каналов Y,Х. Правой кнопкой (+) задаём баръер от 0 до 9. При 0 фильтр отключен, при 9 максимальное подрезание., при этом не много падает чувствительность. Выход левой кнопкой (-). 
    Нажатие (+), потом (-), вход в компенсацию грунта канала Х, при 0 компенсация отключена, при 9 максимальная компенсация, это доверительная опция, при котором можно выбирать вычитание грунта по каналу Х. Правой кнопкой задаётся вычитание, левой выход.

Вход в режим генератора, удерживаем кнопку (-), подаём питание, кнопками задаём частоту ТХ. Выход из  режима, снятие питания.

Вход в разблокировку от 250 вкл., удерживаем кнопку (+), подаём питание, отпускаем кнопку, жмём кнопку (-), на экране сгенерируется число, которое запишется в память контроллера, записываете этот код. Потом можете отключить питание, связываетесь с разработчиком и он предоставляет ключ. Для разблокировки входите в эту опцию, и кнопкой (-) набираете в первом разряде первый разряд ключа, переход на 2 разряд кнопкой (+), далее таким же образом происходит набор по всем разрядам присланного ключа, после 4 разряда, жмём кнопку (+), если правильно введён ключ, на экране высветится «OK», и программа войдет в рабочий режим. Если не правильно введён ключ, нужно повторить все действия, описаны выше. Счётчика на подбор ключа нет, можете подбирать, у кого есть желание. Если не вводить ключ, после 250 вкл. программа заблокирует работоспособность прибора, хотя если прибор не на продажу, можно перешить прогу, и дальше эксплуатировать прибор.

Установка фазы на феррит.

Для установки нужен осциллограф, все действия по настройке ТХ, и установке фазы на феррит, соответствуют МД Соха -2Т-М, с одним отличием, что в С-2Т-М, фаза на феррит устанавливалась на 20-25гр, в данном приборе установка на феррит на 0гр, при регуляторе "Gr.ball", в среднем положении, в точке КТ1. Фазовый сдвиг рег. "Gr.ball" 50-60 гр. 
У кого возникнут трудности с преобретением переменных резисторов на 10 кОм, можно ставить 5кОм и 20 кОм, главное подобрать конденсатор 1n0, который стоит в предваре с 1ноги на 5ногу. Этим конденсатором и переменным рез. создаётся сдвиг фазы в пределах 50-60гр.

Что представляют из себя опции «Фильтр» .

Фильтр предназначен для подавления «хвостов», возле порога срабатывания, когда сигнал от цели затухает и переходит виртуальный 0. При «0», фильтр не активный, на практике фильтр нужно выставлять в пределах 2-3. С ростом числа не много будет падать чувство, большое число рекомендуется ставить там, где много индустриальных помех, которые проникают в тракт RX, через датчик.

«Доверительная функция, вычитание грунта в каналеХ».

Так как  данный прибор, такого класса как «Тесоро», «Вайтс», «Терминатор» и т. д., работающие с фазовыми воротами, у них нет подавление грунта в канале определения, в данном приборе, это канал Х. По этому, вектор грунта имеет отрицательный сигнал, а все цветные цели имеют положительный сигнал. Когда сигнал от цели имеет минимальный отклик, и не может «перетянуть» сигнал грунта, цель может быть пропущена, это относится к однотональным приборам с компараторами, там где присутствует 2 тон для чёрных целей, озвучивание будет низким тоном. По этому в данном приборе введена опция «Вычитание», её конечно можно было организовать в автоматическом режиме, то есть входим в режим «вычитания Х», проводим датчиком над грунтом, запоминаем сигнал, выходим из этого режима. Когда цель будет обнаружена, замеренный сигнал грунта, плюсуем к цели, то есть тем самым происходит вычитание. Как мне думается, что при автоматическом замере, в зависимости рельефа грунта и движения датчика над ним, будут не корректны эти замеры. По этому сделана доверительная опция, что бы оператор сам мог выбирать, примерное вычитание грунта. Для этого закапывается «эталон» 5 коп. и уставками от 0 до 9, находим такое положение, при котором эта цель будет озвучиваться чистым высоким тоном, всё это будет зависеть от тяжести грунта.  С глубиной показания VDI, не много смещаются.

Ещё раз по VDI, в данном приборе, сделан упор, то что происходит под датчиком , то и видим на экране. То есть результат не накапливается, тем самым хорошо видны пробки, которые дают широкий спектр, также широкий спектр даёт  ржавое железо и т. д. Конечно всё зависит от цели, как располагается цель в грунте, её форма.