Сумеречный выключатель освещения, на МС NE555

Сумеречный выключатель это устройство коммутации, снабженное выносным или встроенным сумеречным датчиком и включаемое в электрическую цепь с нагрузкой из ламп и световых приборов. С наступлением темноты датчик подает сигнал на схему реле и оно, замыкает цепь или наоборот разрывает, выключая освещение в светлое время суток. Подобных схем разработано достаточно много, как в любительских, так и в промышленных условиях. В основном это всегда схемы с использованием реле.

Предлагаю вашему вниманию схему, с применением моей любимой микросхемы NE555 (КР1006ВИ1), управляющей нагрузкой с помощью симистора.

Плюс  такой схемы:

- сердцем устройства является чудесный и популярный "Интегральный таймер" 555,

- малогабаритность (такую схемку несложно будет вмонтировать практически в любой светильник).

- небольшое собственное потребление энергии схемой,

- нет  контактов, которые со временем просто обгорают.

- Но и недостаток есть, по сравнению со схемой с реле, который никто не оспорит, нет универсальности выхода, реле хорошо держит перегрузки.

С другой стороны нет никаких преград,  эту схему можно чуть изменить и использовать в ней реле вместо симистора). В магазинах электротоваров сейчас продается немало простых и дешевых сумеречных выключателей, пользуюсь, знаю, но качество их работы зачастую неудовлетворительно.

Дальше все банально, как обычно все пишут, перерыл весь инет, но то, что мне нужно не нашел. Я мог бы тоже это написать, но это будет неправда, так как весь инет перерыть нельзя.... и все что нужно обычно в нем есть! Может даже есть  стопицот%, схема  похожая на эту, но скажу вам точно тут не копипаст , тут оригинал....  :)))))

По большому счету, в этой схеме нет ничего нового, микросхема 555 и ее принцип работы, уж точно растолкован в интернете на каждом "углу". Про применение симисторов столько - же.

Безтрансформаторное питание? тоже очень, очень много схем и статей... Но при сборке всегда возникает один нюанс, это  принципиальная схема такого устройства по которой можно повторить такое устройство для своего пользования, я не буду приводить примеры, но в такой простой рисованной схеме че только не умудряются "накосячить";....

Сетевое напряжение, оконечная  нагрузка, питание микросхемы, ну что угодно, может быть не в ту степь, а подключение симистора настолько "разнообразно" ...., не знаю, наверное,  все пишут про одно и то же, только стандарт обозначения симистора у всех разный, или рисуют схему исключительно по "памяти", или паяльник в руках давно держали...

Ладно, надеюсь, что схема в моей статье не пополнит ряды неточностей в интернете, так как все проверено в "железном" отладчике. Этому есть, подтверждение... (кликабельно))))))

Схема не капризна, но могут потребоваться небольшие подстройки под индивидуальные условия использования.

С1 задержка включения нагрузки (гистерезис, исключает  эффект мигания лампы освещения).

R1 задается порог чувствительности наступления сумерек.

R2 придется подобрать, если будет применен другой тип симистора (например, для ВТ137, R2=1 ком, ток не менее 8mА).

Резистор R3 не менее 0.5ватт (обозначение резисторов на схеме и плате, соответствует СМД маркировке деталей). Вот и все особенности!

Так выглядит готовая плата, размер 30х50х15.

При установке схемы очень важно расположить направление датчика, исключить попадание света от ламп и светильников на датчик, что бы избежать эффекта мигания.

Данная схема   применена для управления "домиком для комаров" (схема встроена в верхней части прибора),  работает успешно и надежно весь летний сезон.