Небольшой FAQ

Почему переделал блок питания с индикацией разряда?Да потому,что родные детали найти почти нереально.А эти продаются,где угодно,стоят копейки,ну и LDO.

Далее:генератор.Транзисторный генератор при кажущейся простоте и надёжности не так прост на самом деле.Требует идеальной подборки симметричных деталей.Иначе сразу возникает ступенька(морзянка?).На микросхеме-же синусоида всегда как в учебнике,простота опять-же,ну и габариты.Минус питания на 7 ногу не подаётся!

Сразу ввёл элементы дополнительного фазовращателя.Теперь и фольга на месте и феррит никуда не девается.На время настройки вместо резистора(5-30к) впаивается подстроечник 50к,вгоняется на место шкала,и потом впаивается постоянный резистор близкого номинала.

Резисторам R7 и R9 на плате не нашлось места.Поэтому их распаиваем между соответствующими точками на плате(дискрим и баланс грунта)и переменными резисторами,которые прикручены к плате.Резисторы,естественно,выводные.Зачем  сделал регулятор дискрима?Скорее,по привычке.Но переменник поставил не 100к,а на 20к.Теперь,когда надо,я могу загнать начальный участок шкалы в чернину,ту-же фольгу,например.

Про МС7.Спасибо Циклону,надоумил он поставить R-R.У меня были TLC2262.Результат отличный.Паразитного низкого фона нет совсем!!!На печатке по 4 ноге развёл под перемычку(для экспериментов с минусовым питанием).Там запаивается СМД перемычка.Да,эти микросхемы подороже.Но это всяко дешевле,чем покупать десяток дешёвых,которые могут ни одна не подойти.

Ещё на плате есть место под мини-джек для наушников.Наушники нужны с регулятором,иначе оглохнешь.В свободном месте под переменниками сверлится отверстие и ставим разъём с креплением под гайку.В итоге на плате размещается всё!Из проводов-только питание и катушка.Теперь вспомним плату Тройки с её обилием проводов,каждый из которых норовил отвалиться…

Во избежании путаницы с оригинальной схемой,вновь вводимым элементам порядковые номера не присваивал.

Корпус делал под плату из полистирола+дихлорэтан.

Ну вроде и всё.Что непонятно-спрашивайте.

С уважением,Алексей,UA9OSQ.73!