## Как запустить неработающий часовой кварц (32768 Гц).

Итак, какие грабли нас ожидают при запуске часового кварца?

Разводка дорожек под кварц.
Тут даташит и апноты дают нам четкие указания. Дорожки от ножек микроконтроллера до кварца должны быть минимальной длинны, земляная» дорожка для конденсаторов должна быть отдельной, то есть через нее не должны протекать посторонние токи (особенно это касается сильноточных и высокочастотных цепей).

Корпус часового кварца.
Железный корпус часового кварца обязательно припаяете к земле (к той к которой припаяны конденсаторы). Незаземленный корпус будет работать как антенна, внося искажения в работу кварца, ухудшая точность хода Ваших часов.

Грязь на плате.
Часовой кварц довольно нежная штука и сопротивления в пару мегаом между ножками вполне хватит для его остановки. Как показала практика, жидкий флюс, если его плохо смыть, дает достаточное сопротивление, для того чтобы кварц не работал. После пайки тщательно вымойте плату. Очень часто во флюсах содержится кислота, что и дает проводимость между ножками. Для нейтрализации кислоты промойте плату слабым раствором соды (пищевой) и тщательно отмойте чистой водой.

Разное.
Не используйте дешевые китайские кварцы (в особенности выпаянные со старых сломанных копеечных часов). Даже если они и заработают, точность у них будет никакая.

Ну и напоследок, имейте под рукой несколько разных кварцев, возможно, Ваш кварц не запускается по причине того, что он спален. Попробуйте его заменить.

Вот, вроде, и все грабли, по которым я потоптался, пока запускал часовой кварц.

Вкратце что получилось у меня

- Осцылограмма, уровень и (грубый замер частоты) на кварце.

- Осцылограмма, уровень и (грубый замер частоты) на выходе генератора

- Осцылограмма, уровень и (грубый замер частоты) на выходах делителя.

На всех ножках делителя (2,9,12,13) сигналы одинаковы кроме в случаи использования схемы с доработкой GEB на 12 и 13 ножках, с выкручеными в крайнии положения регулятора будет сигнал:

- Ну и сигнал на выходе передатчика (на эмитерах транзисторов), и настройка резонанса на одной изкатушек по схеме

Q3

C*

осцылограф

L

Q4