Защитное устройство для АС ( клон VELLEMAN K4700).

http://www.velleman.be/Downloads/0/illustrated/Illustrated_assembly_manual_K4700.pdf

Параметры защиты клона VELLEMAN K4700

Напряжение питания ±6В

Задержка включения  6 секунд

Защита пост. напр. от   ± 0.85В ~ 1В

Быстродействие  примерно 1,2 секунда

Светодиодная индикация задержки (Wait) и пост. напр. на выходе (Error).

Размеры платы 120х65 мм

Нумерация деталей совпадает с оригинальной.

Расположение деталей на плате не значительно отличается от оригинального.

Инструкция и принципиальная схема устройства в мануале.

Плата клон не содержит блока питания (я использую отдельный блок питания).

Если кому надо иметь питание прямо на защите, дорисуйте сами.

В качестве трансформатора для блока питания подойдет трансформатор ТПК-2 (ТПГ)  2х6В  0.20А (размеры почти как у оригинального трансформатора) .

Перед изготовлением платы не забудьте отзеркалить печатку.

На плате имеется одна перемычка XA1-XA2, перемычка прокладывается тонким проводом в изоляции. Будет красивей если перемычку провести по верху, (т.е. прямо под микросхемой), заведя концы перемычки в отверстия XA1, XA2.

Посадочное место под реле на плате может не совпадать с вашим реле.

Я использовалось реле Tyco RT424012

Чертеж применяемого посадочного места под реле на плате.

Резисторы R21 и R22 устанавливаться вертикально.

Панельку под микросхему  добавить по вкусу.

Данная печатка рисовалась, проверялась и собиралась мной лично. И оно работает!

(На усь пока не ставил)

Правильно собранное устройство из заведомо исправных деталей должно заработать сразу, ну или типа того .

Удачи!      И не забывайте смывать флюс! 

Mic-Mic 22/01/2006.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ.

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| D1-D10 | 1N4148 | 10 | диод 150мА,100В |
| ZD1 | BZX55C6V8 | 1 | стабилитрон 6.8В,0.5Вт |
| R1, R2 | 3.3 кОм | 2 | резисторы 0.125-0.25Вт типа: С1-4 (угольные) или С2-23 (металлопленочные) |
| R3-R7 | 8.2 кОм | 5 |  |
| R8-R11 | 330 кОм | 4 |  |
| R12, R13 | 18 кОм | 2 |  |
| R14-R17 | 47 кОм | 4 |  |
| R18 | 47 Ом | 1 |  |
| R19, R20 | 680 Ом – 1,5 кОм | 2 |  |
| R21, R22 | 100кОм | 2 | резисторы 1Вт типа: С1-4 (угольные) |
| C1-C6 | 1мкФ | 6 | Конденсаторы электролитические на 50 В |
| С7-С8 | 100мкФ | 4 |  |
| С11 | 220мкФ | 1 |  |
| T1-T3 | BC547B | 3 | Транзисторы |
| T4 | BC517 | 1 |  |
| IC1 | LM324N (LM224N) | 1 | Микросхема, корпус DIP 14 |
| LD1, LD2 | Светодиоды | 2 | Зелёный и красный |
| RY1, RY2 | Tyco RT424012 | 2 | Реле на 12В, ток коммутации 10А или около того. |