ЗУ аккумулятора 1,2В от USB

Я подумал, и решил составить здесь на всякий случай инструкцию по основным моментам использования.. 

Так как как в многоканальных версиях этого ЗУ аккумы заряжаются индивидуально, параллельно, это означает что на каждый аккум нужна своя порция тока (в отличии от обычных схем, где аккумы заряжаются последовательно, и ток поэтому один на всех), то есть в итоге устройство потребует от источника питания ток заряда одного аккума, помноженный на их количество (также, светики и ОУ кушают немного). Это особенно важно при питании от USB 1.0 и 2.0, там предел около 500мА. Вообще, я бы не советовал выставлять ток для двухканальной ЮСБ-зарядки более чем 220мА на каждый аккум, а одноканальнной-более 450мА. Незачем насиловать ЮСБ на пределе возможностей. Однако, с ЮСБ-адаптерами в розетку ситуация чуть лучше, там предел тока повыше, около 700мА, можно чуть бОльший ток заряда настроить. 

Также, лучше не советую ставить ток заряда величиной более 20% от емкости аккума. В идеале-10%. Конечно, при этом зарядка будет медленной (при 10%-пипец какой медленной, на весь день, но иначе никак, схема недостаточно умная, и не зарядит палец как следует, если ток будет слишком большим.

Схема чувствительна к отклонению напряжения на входе, при этом сбивается настройка напряжения на выходе (правда, незначительно, при повышении напряжения на входе на 0,2в. выходное напряжение возросло всего на 10мв.,) У меня на компе в ЮСБ 5,01в. а в адаптере-5,25в., так я измерил разницу. Все же, не зря изначальную схему оснастили стабилизатором (есть версия платы со стабом) И не забудьте, что напряжение на выходе надо настраивать, установив вместо аккума резюк 100ом, и подстроечником установить напряг на нем в районе 1,46в. 

Светодиоды я использовал сверхъяркие 3мм. Причина проста: высокая эффективность, они мощно лупят по глазам даже на токе всего 1мА. Можно использовать вообще любые светики, но тогда, вероятно, придется настраивать их яркость подбором их токоограничительных резисторов.

Про токозадающие резюки: у меня 2вт. резистор 4,7ом, задавший ток около 450мА в одноканальной зарядке, греется ТАК, что на нем совершенно невозможно держать палец, даже сама плата под ним тоже горячая, при том, что резистор даже не лежит на ней и не касается, тепло поступает, видимо, через выводы резюка Возможно, имеет смысл при настройке большого тока ставить не один 2вт. резюк, а два таких параллельно, естественно, при этом учитывая общее сопротивление по закону параллельного соединения. Кстати, резюк 10ом 2вт., настроивший ток заряда около 230мА, тоже далеко не холодный Стоит ли говорить, что если настроить ток больше 450мА, то нагрев ЕЩЕ усилится Впрочем, ставить ток более 500мА не считаю разумным, ибо большинство людей пользуют пальцы около 2500мАч, следовательно, для более-менее надежной зарядки этой схемой ток, равный 20% от емкости, как раз 500мА. 

Транзюк также весьма горяченький, на плату ложить его можно разве что на средних токах, на большом же токе, наверное, все же лучше на радиатор, соответствующие версии печатки имеются, я и сам переделывать буду на версию с радиатором, наверно, хотя у меня ничего и не расплавилось . Просто мне не понравились такие температуры 

...так как, стоит эта схема написания статьи? (хотя, я ее уже практически написал в последних постах )