|  | Велофара на сверхярком светодиоде; Светодиод на 5 Вт: Luxeon V Portable Star. DC/DC преобразователь: BuckPuck 3021DE700 Можно было бы использовать и резистор, но тогда яркость будет снижаться по мере разряда аккумулятора.. Френелевская оптика с держателем, угол излучения 10 градусов. Просто коллимирующая линза, работает ни чуть не хуже этой, можно было ставить и её.. Эти детальки можно купить в Промэлектронике: тумблер, штеккер с гнездом и две стойки.. Для корпуса фары использовал старый конденсатор К50-3Б 2000мкф х 50В. Отпилил дно, вытряхнул внутренности из конденсатора. Этот отрезок разобрал на составные части.. Резиновая прокладка, она встанет в корпус фары под стекло для герметичности, а круглую пластинку использовал как шаблон при изготовлении радиатора и крышки фары.. Корпус будущей фары. Подровнял до длины 70 мм и вырезал отверстие диаметром 28 мм. Алюминий, который идет на корпуса конденсаторов, экраны катушек и т.д., очень мягкий, отверстие вырезал обычным ножом.. Нет фото; Радиатор для светодиода вырезал из дюралюминия толщиной 8 мм, а заднюю крышку из пластины толщиной 3 мм. Диаметр этих деталей 31,8 мм. Подгоняются под корпус как можно точнее, чтобы обеспечить хороший контакт.. Защитное стекло. От старых велоочков остался комплект сменных линз и среди них оказались бесцветные. (сами очки давно потеряны, а к другим очкам эти линзы не подходят).. Кронштейн под стандартное крепление на руль для фары CatEye, изготовил из дюралюминия толщиной 2 мм.. Все детали есть, теперь можно собирать. Это светодиод закрепленный на радиаторе.. Все "внутренности" фары в сборе.. Вид спереди. Кронштейн крепится в торец радиатора, в котором нарезана резьба на М5.. Вид сзади.. Фара с креплением на руль.. Чтобы придать товарный вид, осталось покрасить. Что и было сделано.. Еще один вид.. Аккумулятор для фары 6В х 4,8 Ач. Обкатал, светит неплохо, но ездить с 10-ти ваттной галогенкой значительно приятнее. У этой свой плюс, экономичность и долговечность. А галогенки, хватило только на два сезона да и с ней всегда приходится возить с собой вспомогательный свет, так как она может сгореть в любой момент. Еще надо бы сделать несколько режимов мощности и контроль заряда аккумулятора, чтобы все это управлялось от одной кнопки. Почитал как это можно реализовать на практике, но там много новых слов: микроконтроллер, ассемблер, компилятор, программатор...etc, а дальше совсем какие-то матершинные слова идут. 28 октября 2006 г. Олег Саматов klin@inbox.ru Доработка фары. Заменил пятиваттный светодиод на трехваттный, так как ощутимой разницы в освещении не обнаружил, а вот потребление энергии снизилось заметно. Сделал управление фарой на микроконтроллере PIC12F629. В качестве переключающего элемента взят транзистор IRL540N с сопротивлением в открытом состоянии 0,03 Ом. Теперь есть три уровня мощности и мигающий режим. Переключение происходит по кольцу, длительное нажатие кнопки (1,5-2 сек) приводит к выключению фары. Изменение мощности производится методом ШИМ, частота импульсов 100 Гц. Принципиальная схема фары приведена на рисунке. Поскольку места для установки платы в корпусе не было, то монтаж сделал объемным и залил все эпоксидкой. Получился маленький блок, который удалось разместить внутри. Код программы микроконтроллера (файл с расширением .HEX): :020000040000FA :1000000001288316D03090008312850183161230A8 :1000100085001030950010309600831208308B0058 :1000200064307120051E6428051A14281330A600B8 :100030002330A4004130A5004A201330A6003C30F4 :10004000A4002830A5004A201330A6006430A40084 :100050000130A5004A201330A60085161430712007 :100060008512C83071208516143071208512C83071 :10007000712085161430712085120930A200051AEE :100080005E285030712013302602031D1628A20B63 :100090003F282D280730A2008516240877208512D6 :1000A00025087720A20B4C28051A5B28133026025E :1000B00003194A280800A60B4A286428A60B6128C1 :1000C0006428503071203F288512FA307120FA30B0 :1000D0007120FA307120FA3071208312850163009B :1000E0000128A3007620A30B722808000A30A00084 :1000F0001F30A100A10B7A280000A00B782808006F :02400E00C43FAD :00000001FF Пока не реализована функция определения остаточного заряда аккумулятора. Можно использовать два метода: - задействовать компаратор микроконтроллера и определять текущее напряжение аккумулятора - отсюда делать вывод о его состоянии; - считать время работы фары и сравнивать его с заданным. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Вот собственно проблема выбора между этими методами и заморозила работу на этом уровне. Сделал другой аккумулятор, вернее два комплекта. Изготовлен на основе стандартного держателя для четырех элементов. По торцам закрепил жесткие щеки из пластика, а сверху натягивается кусок велокамеры подходящего диаметра. Конструкция получается герметичной от дождя. Один комплект работает около 4-х часов на полной мощности. Удобство такого аккумулятора: - легкий, легко закрепляется на затылке шлема резинкой; - можно использовать батарейки в случае необходимости; - можно заряжать в стандартном зарядном устройстве, где каждый элемент заряжается индивидуально, независимо от других; - эти же элементы в случае необходимости могут использоваться и в других устройствах: фотоаппарат, GPS... 9 июля 2007 г. Олег Саматов klin@inbox.ru |
| --- | --- |