Ремонтируем  ЗУ «лягушку»!

Начну «сначала»!!!! Принес знакомый «лягуху». Плохо заряжает аккумулятор. После зарядки хватает на несколько часов и «сдыхает». Обратился в магазин и там «тёртые» ребята, не заморачиваясь на мелочах, объяснили, что для подобных зарядных устройств это дело обычное, и они предназначены лишь для подзарядки аккумуляторов, а для полноценной зарядки необходимо использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО лишь родное, фирменное, устройство, о чём говорится в паспорте телефона………

Всё, что насоветовали продавцы - фуфло!!!!!... Нормальный, качественный, аккумулятор можно зарядить и от трёх соединённых последовательно «пальчиковых» батареек! Не в буквальном смысле, конечно, есть и тут свои нюансы, но не о таких «зарядах» речь….

Оговорюсь, что такое явление с универсальными зарядными устройствами не повсеместное. Есть такие же, на внешний вид, по крайней мере, «лягухи», которые заряжают нормально! Но такие приборы хозяева берегут, «как зеницу ока» и разбирать даже для «ознакомления» естественно не дают!!!!! Здесь же пойдёт о некачественных зарядниках………

При подключении к «лягушке» аккумулятора оказалось, что при зарядке ток заряда меньше обещанного. Не 200 ± 50 ma, а всего лишь ≈ 85 ma! (измерения тока проводились аналоговым мульти-тестором Ц4315 на пределе измерений 2,5А) Таким образом, батарея просто-напросто недозаряжалась! Оно конечно – меньший зарядный ток считается более щадящим при зарядке батарей и, как следствие, ведёт лишь к увеличению время заряда…, вот только схема именного этого зарядного устройства далека от совершенства и с уменьшением зарядного тока на выходе уменьшается и конечное напряжение на «полностью заряженном» аккумуляторе. Отсюда и малый ресурс аккумулятора при установке в сотик! Когда световая сигнализация зарядного устройства «маячила» об окончании заряда, напряжение на аккумуляторе было 3,9V ( измерял цифрой M-838). Тогда как большинство проверенных мной аппаратов при напряжении питания 3.8V уже выключались! Какие-то десятые доли вольта, казалось бы, что они дают?!!! Но мы оперируем единицами вольт и каждая «десятая доля» это, примерно, 15-20 минут зарядки и несколько часов работы сотового телефона. Конечно же если мы имеем дело с «рабочим» аккумулятором! «Дохляк» и «глотает» зарядку как конденсатор и отдаёт энергию в нагрузку «бегом»!!! (все напряжения измерял на извлечённом из аппарата аккумуляторе, под нагрузкой в телефоне они, естественно, отличаются) Вероятность, что при сборке «лягухи» установлены бракованные детали, конечно, есть, но я думаю, что скорей всего всё дело в разбросе параметров. Небольшое отклонение в номиналах резисторов влечёт изменение общей характеристики устройства! Другого объяснения я не вижу. Заменил постоянные резисторы R14 и R15 (нумерация деталей на схеме соответствует нумерации деталей на печатной плате) на многооборотный подстроечный резистор марки СП3-39А номиналом 10 Ком. Другого подстроечника этой марки, но с отличительными характеристиками просто не нашёл! Именно многооборотный подстроечник даёт возможность точно выставить выходной ток. Можно, при желании, поэкспериментировать и установить два постоянных резистора на меньший номинал, а между ними подстроечник меньшего номинала (лишь, чтобы в общем набранная цепочка имела примерно 10Ком) – для более плавной регулировки выходных параметров. При желании можно подогнать параметр резистора R10, для выравнивания плечей моста OP ½….., хотя, меня устроил и такой вариант. После замены деталей выставил ток на уровне 250ma. Что примерно соответствует указанному параметру на корпусе зарядного устройства!!! Можно, естественно, зарядный ток выставить подстроечником по желанию и другой. Когда включается световая сигнализация устройства, извещающая об окончании заряда, то зарядный ток снижается до 70 ma, а напряжение на аккумуляторе устанавливается в пределах 4,15V! Процесс зарядки длится около двух часов, то есть – как и при зарядке в аппарате родным зарядником. (если кого то смущает, что на фото показания вольтметра другие, то это лишь потому, что снимок делал в процессе заряда!!!)…