ПЕРЕДЕЛКА КИТАЙСКОГО ФОНАРИКА

Я думаю что каждый сталкивался с проблемой иметь надежный и экономичный фонарик у себя под рукой. Может жучек поставить в неудобном месте, может поискать под диваном упавший транзистор. Благо сейчас начали выпускать фонарики с использованием сверхярких светодиодов. Но конечно очумелые ручки подельщиков обязательно хотят сотворить что-нибудь сами.
Вот и я решил изобрести велосипед для VRTP.RU. Заключается он в переделке фонарика китайского производства под светодиод большого размера.


На рис.1 показан сам фонарик, светодиод (в данном случае синий) и лампочка которая нужна для переделки.



На рис.2 показан тот же фонарик но уже в разобранном виде.
Приступаем к переделке...Для начала необходимо обезглавить лампочку, удалив стеклянную часть..рис.3(1) после чего на месте верхней пайки делаем треугольным надфилем пропил рис.3(2) (показан стрелкой), и на месте нижнего контакта-пайки, аккуратно паяльником убираем олово, до появления отверстия, (можно применить иглу). 
После чего берем светодиод и отгибаем одну ногу под углом в 90* рис.3(3).после чего
Вставляем светодиод в цоколь лампы, чтобы отогнутая нога совпала с пропилом на верху цоколя, а прямая вышла через нижний контакт , и естественно запаиваем обе ноги, а после откусываем. Получаем очень даже экономичную и что немаловажно очень яркую лампочку.. рис.3(4) я для удобства спилил юбочку внизу светодиода.
Осталось в пластмассовой оправке расширить отверстие под наше чадо НОУ-ХАУ..
рис.3(5)показано стрелкой, и переделка завершена.

Вставляем правильно батарейки, соответственно полюсам светодиода, помещаем лампочку в пластмассовую оправку и навинчиваем сверху металлическую, родную оправку с резьбой и СУПЕР-ФОНАРЬ готов..
Дальность его увеличилась до 50 метров вместо 2-3 ,а экономичность разов в 10 не меньше..
Готовое изделие показано на РИС.4



Как говорят в простоте гениальность.