Светодиодный фонарик 2. Испытание батареек.

После решения проблемы с изготовлением, возник вопрос о продолжительности работы от одного комплекта батарей. Прогнозировать это время достаточно трудно, так как потребление нелинейно зависит от напряжения и неизвестна емкость батарей.

Если считать ток неизменным (а он достаточно быстро падает по мере разряда), и у средней щелочной батарейки формата AA можно считать емкость около 1000-2000мА/Ч (по моим личным наблюдениям). Один желтый диод потребляет при 3В 100мА с уменьшением тока по мере уменьшения напряжения. Даже считая ток неизменным, получим больше 10 часов. Если ставить 2, 3... 5 диодов, то потребляемый ток увеличится пропорционально числу диодов, соответственно уменьшится время работы.

В следующих таблицах показаны результаты испытаний фонарика с двумя желтыми диодами. Ток измерялся с точностью до 10мА. Дальность определялась по различимости белого листа бумаги на фоне белой стены. Petzl по такой системе оценки показывает с новыми батарейками дальность 5 метров.

| Ni-MH аккумуляторы 1100мАч: Время, Ч; Напр., В; Ток, мА; Изр. емкость, мАч; Дальность, м. 0; 2.6; 120; 0; >5. 4; 2.5; 90; 420; 4. 10; 2.33; 60; 910; 3. 11; 2.26; 40; 960; 2.5. 12 1/2; 2.14; 20; 1010; 2. 15; 2.08; 10; 1057.5; 1.5. 18; 2.01; 10; 1087.5; 1. | Для новых щелочных батареек: Время, Ч; Напр., В; Ток, мА; Изр. емкость, мАч; Дальность, м. 0; 2.99; 200; 0; >5. 1/2; 2.70; 170; 92.5; >5. 1; 2.60; 130; 167.5; >5. 2; 2.55; 120; 295; 5. 4; 2.50; 100; 510; 5. 10; 2.41; 80; 1060; 4. 15; 2.35; 70; 1455; 3.5. 20; 2.30; 60; 1760; 3.5. 25; 2.22; 40; 1970; 3. 30; 2.14; 20; 2115; 2. 35; 2.10; 10; 2190; 2. 40; 2.08; 10; 2245; 1.5. 55; 2.01; 10; 2395; 1. |
| --- | --- |

Даже при токе 20мА фонарик обеспечивал возможность чтения газетного текста с расстояния 80см и позволял рассмотреть открытый люк на расстоянии больше 3 метров... В испытании использовались аккумуляторы, до этого использовавшиеся в плейере, больше месяца пролежавшие полностью заряженными. Через 18 часов после начала эксперимента с аккумуляторами было решено объявить эксперимент удавшимся и прервать его, к этому моменту аккумуляторы отдали практически всю заявленную емкость. Под конец фонариком можно было еще пользоваться, но время работы было решено считать равным 14-15 часов, время же свечения могло превысить 20 часов.

Для батареек емкость оказалась больше 2000мАч, что порадовало, но не сильно - все равно аккумуляторы достаточно быстро окупаются. Батарейки имеют преимущество при необходимости получить максимальную емкость за один раз (без замены элементов). При этом надо учитывать, что у разряженных батареек большое внутреннее сопротивление и большой ток они просто не дадут, из-за чего часть емкости может остаться недоступной... В нашем случае с фонариком такое не грозит.

При охлаждении до -18 градусов цельсия напряжение под нагрузкой уменьшается. Это связано в первую очередь с замедлением электро - химических реакций. Для разных элементов получены следующие результаты:

| Тип | Напряжение, В (при -18гр.) | Напряжение, В (при комнатной темп.) |
| --- | --- | --- |
| Ni-MH | 2.55 | 2.57 |
| Alkaline 1 | 2.32 | 2.52 |
| Alkaline 2 | 2.85 | 2.99 |

Аккумуляторы выдержали понижение температуры практически без снижения напряжения. Это может быть связано с тем, что у Ni-MH аккумуляторов принципиально иной принцип работы по сравнению с батарейками и Ni-Cd аккумуляторами. Alkaline 1 и Alkaline 2 - два набора щелочных батареек, частично разряженный и новый соответственно.

Применение аккумуляторов имеет некоторые плюсы по сравнению со щелочными батарейками:

- при нынешних ценах аккумуляторы окупают себя за 5-10 зарядок, еще 3-5 зарядок на компенсацию стоимости простейшего зарядного;

- меньше начальное напряжение, т.е. диоды работают в более щадящем режиме;

- меньше внутреннее сопротивление и, как следствие, внутренние потери;

- на данный момент уже продаются аккумуляторы емкостью 2000мАч (AA-size);

- если у Вас есть плэйер или аналогичное на аккумуляторах, проблем с питанием у Вас не будет.

Из минусов можно назвать меньшее напряжение, из-за чего используется не вся емкость (аккумуляторы считаются полностью разряженными при напряжении 0.8В) и больший саморазряд (по литературе считается в среднем 1% емкости в сутки, на практике не заметил...).

В принципе, в таком случае никто не мешает собрать простейшее зарядное устройство и разместить его в том же корпусе и получить классический аккумуляторный фонарик.

Может возникнуть желание использовать готовый аккумуляторный фонарик с заменой лампочки на светодиод. У тех экземпляров, что я встречал, используются 3 Ni-Cd дисковых аккумулятора на 0.26Ач.

- номинальное напряжение 3 аккумуляторов - 3.6В, меньше номинального для белых и слишком велико для желтых. Для применения желтых диодов необходимо или избавляться от одного аккумулятора, оставляя два, или вводить в схему ограничивающий резистор примерно 6-8 Ом на диод, т.е. при двух диодах последовательно с диодами включается 3-4 Ома. Отрицательный момент - потери на резисторе.

- емкость аккумуляторов в несколько раз меньше. Прогнозируемое время работы от одной зарядки такого фонарика - 3 1/2 часа.

- не самый удобный момент таких фонариков - их приходится носить в руках, т.е. невозможно закрепить на голове.

- стандартная болезнь Ni-Cd аккумуляторов - эффект памяти, на порядок больший, чем у Ni-MH. В нашем случае, аккумуляторы никогда не будут разряжаться полностью. Всяческие потери, и без того небольшой емкости, нам нежелательны, если не сказать сильнее.

При переделке таких фонариков имеет смысл выкинуть родные аккумуляторы, оставив схему зарядки (и увеличив ток заряда), и закрепить вместо них 3 Ni-MH аккумулятора AAA-size, емкость которых достигает уже 800мАч, что даст время нормальной работы около 10 часов. С точки зрения диодов ничего не изменится, но выигрыш в емкости заметный, плюс все преимущества Ni-MH по сравнению с Ni-Cd. Основные проблемы возникнут с креплением 3шт новых аккумуляторов.

Также можно собрать схему стабилизации, обеспечивающую постоянный ток диодов вне зависимости от состояния батарей. Современные схемы стабилизаторов позволяют достичь КПД преобразователей 80-90%. При использовании такой схемы (например, на основе ИМС серии ADP фирмы Analog Devices или аналогичные ИМС производства Maxim), имеет смысл запитывать белый диод от двух батареек с преобразование вверх или желтый диод от трех батареек с преобразованием вниз. При последовательном включении диодов вариантов запитки становится больше.