Светодиоды.

Светодиод - полупроводниковый элемент, содержащий один или несколько кристаллов в одном корпусе. В основе работы принцип - направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля. 
Если отойти от физики его можно считать простой лампочкой, которая не греется и может светить разными цветами. 
Светодиоды есть однокристальные, которые светят одним цветом, двухкристальные, которые могут светить 2-мя цветами и многокристальные которые могут светить несколькими цветами. 
Светодиод - элементарный источник света. Светодиоды высокой световой отдачи обеспечивают силу света, достаточную для создания световых приборов, хорошо видимых даже при ярком солнечном свете, таких, как дорожные знаки, светофоры, часы - термометры, электронные табло. 

основные параметры светодиодов: 
Канделла (Cd) - это сила света, излучаемого черным телом перпендикулярно поверхности площадью 1/60 см2 при температуре 2042,5 К (температура затвердевания платины при нормальном давлении). Более условно - 1 канделла примерно эквивалентна одной лампочке накаливания в 1 Вт или одной парафиновой свече. 
Угол половинной яркости (угол обзора) - угол между направлениями, на которых сила света в два раза ниже, чем на оси. Как правило, у светодиодов углы половинной яркости по горизонтали и по вертикали равны между собой. В применяемой технике они составляют: 24 -30, 40, 60 или 90 градусов. Чем больше сила света и угол половинной яркости, тем дороже цена светодиода. Для улицы при солнечном освещении требуются светодиоды от 1,5 до 8 канделл и углом половинной яркости 60 - 90 градусов. 
В помещении используют светодиоды от 10 до 100 милликанделл (mCd), диффузного исполнения, которые видны под углом 120 - 180 градусов. 
Овальные светодиоды, имеющие широкий угол по горизонтали и менее широкий по вертикали, рекомендуются для создания полноцветных видео табло. 
Светодиоды монохромные, цвет излучения - или красный, зеленый, желтый, синий, белый, уф, и др. В основном используется 3 цвета: красный, зеленый или желтый. Для построения трехцветных табло, используют красные и зеленые светодиоды. При одновременной индикации этих двух цветов получается желтый цвет. 
Каждый светодиод имеет свое сопротивление, номинальное напряжение и номинальный ток. (номинальное напряжение и номинальный ток можно узнать в магазине в котором вы его купили) 
Номинальное напряжение - это напряжение на которое светодиод рассчитан, если его значительно превысить то он может сгореть. 
Номинальный ток-  это сколько ваш светодиод потребляет. 
Длина волны излучаемого света.  Красный Ultra - Red с длиной волны 660 нм. Зеленый-Green с длиной волны 565 нм. Синий-Blue c волной 470 нм. 

В киосках и остановочных павильонах (г. Сургут) встречаются зажигалки со светодиодом (как правило синим, реже фиолетовым, красным, жёлтым, зеленым), при цене 10-15руб. являющиеся отличной альтернативой магазинным диодам(30-50руб.). В познавательных целях была куплена и вскрыта данная модель зиппы.

Результаты вскрытия: диод (а нас конечно интересует только он) - ультраяркий 5мм, питается от 3 гальванических элементов LR41 (т.е. Uраб =4,5В)!

Питание светодиодов:

Как определить полярность у светодиода? Если новый - то минусовая лапа короче (1). Еще бывает у минуса как бы корпус сточен (на виде снизу 3) А вообще минусовой электрод больше (это если внутрь глядеть) (2).

Бояться спутать полярность, не надо, если светодиод не загорится, просто поменяй полярность и всё будет нормально, единственно не стоит включать светик, без токоограничивающего резистора и к большому напряжению. Т.е если подключить напрямую 1 светик, без резистора на 5 или 12 вольт, он конечно загорится, да так ярко...только не долго 2-3 секунды, а дальше кристалл сгорит и почернеет и светик полетит в мусорное ведро. 
При замене штатных светиков (как правило меняют на светики другого цвета) - добавочных резисторов не требуется, выпаивается старый - на его место (с соблюдением полярности впаивается новый). Иногда когда цепь ограничена по силе тока - невозможно заменить один старый на два-три новых.

Расчет схем со светодиодами:

1) Резистор подключен последовательно со светодиодом.

Ток обычного светодиода ~ 20 миллиампер = 0,02 ампера. Допустим напряжение питания диода равно 1,6 вольта, а напряжение общее – 5 вольт. Тогда мы сначала рассчитываем, какое падение напряжения должен обеспечивать резистор 5в-1,6в=3,4в. А далее по закону Ома рассчитываем номинал резюка: R=U/I=3,4в/0,02 А =170 ом. Теперь ищем ближайший заводской номинал, и смело его покупаем. В принципе всегда есть номинал, отличающийся от заданного не более, чем на 5 %, надо только хорошо поискать.

2) Последовательное соединение 2-х диодов и резистора:

Тут принципы все те же самые, но только надо учесть, что теперь резюк должен обеспечивать меньшее падение напряжения (а именно, 5в - 1.6в - 1.6в = 1.8 вольт). (при соединении 4 светиков с номинальным напряжением 3В резистор будет не нужен: )
По закону Ома: R= U/I= 1.8в / 0.02 A = 90 ом.

3) Параллельное соединение диодов с одним общим резистором.

Принципы опять же прежние… Только теперь возьмем напряжение питания 12 вольт (можно и 5вольт, пример абстрактен - показать что можно брать и 12В цепь). Напряжение питания диодов 1,6 вольт, зато сила тока стала в 3 раза больше.
0,02 A + 0,02 A + 0,02 A = 0,06 Ампер
Итак, падение напряжения: 12в – 1,6в= 10,4 вольта..
По закону Ома: R= U/I = 10,4в / 0,06 А = 173 ома. 

ЗЫ: у тех что продают,  ультрасиних - U где-то =3-4В (у зажигалок - 4,5В), а I где-то =20-30мА