Что такое LED?

Раздел приходится начинать с основных понятий. LED - Light Emitting Diode. Светоизлучающий диод или светодиод.

Как правильно включить светодиод?
Многие делают ошибку, запитывая LED от источника напряжения и думая, что чем выше напряжение - тем выше будет светоотдача. Это неверно!!! LED - прибор, требующий питание стабилизированным током. Типовой постоянный ток, подаваемый на LED - 20mA. Нормальными режимами работы является 10...40mA, дальнейшее увеличение тока может привести к снижению срока службы и выхода из строя. Падение напряжения, образующееся на структуре LED: 1.7V...2.8V (для структуры InGaN падение напряжения выше: 3.0V...4.8V, это касается сверхъярких LED белого, синего, зеленого цветов свечения).
Также допускается запитывать LED в импульсном режиме. В большинстве случев параметры при этом должны быть следующие: максимальный импульсный ток Ip max = 150mA, длительность импульса t = 100mks, максимальная частота Tmax = 1kHz. Визуально сила света при этом возрастает в 4...7 раз. Напоминаем, что человеческий глаз неблагоприятно чувствителен к частотам ниже 75Hz.

Что такое белый светодиод? Правда ли, что им можно заменить лампу?
К сожалению, структур, излучающих белый свет, никто еще не придумал. Основой LED белого цвета свечения является структура InGaN, излучающая на длине волны 470nm (синий цвет) и нанесенный сверху на нее люминофор, излучающий в широком диапазоне видимого спектра и имеющий максимум в его желтый части. Человеческий глаз комбинацию такого рода воспринимает как белый цвет.
В последнее время действительно нарастает тенденция к замене классических ламп на светодиоды. Причин много. Основными являются: низкое потребление по сравнению с лампами, высокая механическая прочность и виброустойчивость, широкий диапазон рабочих температур, большой срок службы (LED-до 100тыс.час. непрерывной работы, у ламп накаливания 2-3тыс.час., у люминесцентных ламп 10-15тыс.час.), более высокий КПД (LED - около 80%, лампы накаливания - около5%, люминесцентные лампы 20-25%). Если коснуться цветных сверхъярких светодиодов, то их применение в устройствах отображения информации, дорожных знаках и светофорах ведет к большому увеличению расстояния восприятия информации человеческим глазом (это связано с почти монохроматичным излучением светодиода). Но есть и минусы. Лампы пока дешевле. Хотя с каждым годом разнице в цене падает.

У меня имеется лампа определенной мощности. Я хочу заменить ее на светодиодный источник. Как мне просчитать, какое количество светодиодов и с какими параметрами мне требуется?
1.Необходимо учесть, что оптическая мощность ламп накаливания составляет около 3-5% потребляемой мощности (пример: лампа накаливания 100Вт имеет оптическу мощность 3-5Вт), для люминесцентных ламп этот показатель выше - 10-15%.
2. Оптическую мощность светодиода с достаточной степенью точности можно определить по формуле:

ПРИМЕР1. Имеется лампа накаливания переносного фонаря мощностью 1W. Сколько требуется белых светодиодов для создания светодиодного источника света, равноценного данной лампе? Насколько при этом изменится потребление фонаря?

1. Оптическая мощность данной лампы будет составлять около 0,04W.

2. Оптическая мощность одного светодиода белого цвета свечения при токе 20мА составит :

Светодиод NSPW500S (параметры следующие: осевая сила света 6cd при токе 20mA, угол 20гр, = 280 lm/W)     = (0.025 x 6 x 20)/280 = 0.011W.

3. Следовательно, для замены лампы накаливания мощностью 1W потребуется 4 светодиода LWK3333.

4. Сравним потребляемую мощность.

Лампа: 1W.

4 светодиода NSPW500S: 4 х 0,02A x 3.5V(падение напряжения на светодиоде при токе 30mA) = 0.24W.

Следовательно, потребляемая мощность аналогичного свеодиодного источника в 4 раза ниже, чем потребляемая мощность лампы.

ПРИМЕР2. Имеется специализированный источник света с лампой накаливания мощностью 100W. На выходе источника необходимо получить красный цвет свечения, для чего применяется красный светофильтр. Коэффициент пропускания фильтра 25%. Сколько требуется светодиодов для создания равноценного светодиодного источника света? Насколько при этом изменится потребление источника?

1. Оптическая мощность данного лампового источника света в красном спектре составит: 100W x 4% x 25% = 1W.

2. Оптическая мощность одного светодиода красного цвета цвета свечения (660nm) при токе 20мА составит: Светодиод LUR13743 (параметры следующие: осевая сила света 1500mcd, угол обзора 56гр, =60lm/W) :      = (0.025 x 1.5 x 56)/60 = 0.035W.

Следовательно, для замены лампового источника со светофильтром на светодиодный необходимо 29светодиодов LUR13743.

3. Потребляемая мощность 29 светодиодов LUR13743: 29 x 0.02A x 2V(падение напряжения при токе 20mA) = 1.16W.

Следовательно, потребляемая мощность светодиодного источника примерно в 100 раз (!!!) ниже лампового.

Следует отметить, что при использовании светофильтра эффективность ламповых источников сильно снижается, поэтому использование светодиодов, имеющих заданный цвет свечения наиболее целесообразен.