Входной чигнал с микрофона усиливается ОУ LM358, подаётся на формирователь прямоугольных импульсов 155АГ1, которые в свою очередь управляют работой микроконтроллера 16F628A. Так как схема предназначена для работы не с сетевыми 220В лампами, в схеме установлены полевые транзисторы IRF1010E (60V 84А). Вместо них можно подключить например, КТ819 с радиаторами (если лампы достаточно маленькие). А если вы планируете подключать на выходы лампы на 220 вольт - до 500 ватт мощностью, то нужно использовать тиристоры. Микросхемы питаются от любого источника с напряжнием 5В 0,5А - хоть на трансформаторе, хоть импульсном. В зависимости от типа выбранных ламп выбирается и второе напряжение трансформатора. В случае использования сетевого питания ламп - оно не нужно.
Итак, у меня получилось 8 программ, которые работают под музыку (режим микрофона) и сменяются сами по очереди. В паузах между песнями мигалка будет останавливаться. Можно включить схему в автоматическом режиме. Тогда она будет работать независимо ни от чего, постоянно. Скорость мигания регулируется кнопками «+» и «-». Эти настройки сохраняются в памяти при выключении питания автомата светового шоу. Схему прислал: Samopalkin.