# ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

КАСПЕР

## Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

Максимальная глубина обнаружения объектов (по воздуху):

Монета диаметром 25мм				до 30см;

Ведро							до 60см;

Максимальная глубина				до 160см;

Время непрерывной работы  на аккумуляторе  1.2 а/ч

в экономичном режиме				20 часов;

в режиме ТУРБО 1					8 часов;

в режиме ТУРБО 2					5 часов;

Масса, не более					2,3кг;

### Комплект поставки

Электронный блок.

Датчик.

штанга.

Кислотный герметичный аккумулятор 12В, 1.2 А/ч

Сетевое зарядное устройство.

### Принцип действия

Каспер это современный микропроцессорный, универсальный импульсный металлоискатель. Прибор предназначен для поиска металлических объектов в грунте, песке, стенах, густой траве и т.д. Использование прибора позволяет решать широкий спектр поисковых задач в кладоискательстве, строительстве, при поиске утерянных вещей

Принцип действия импульсного металлоискателя  основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи. С помощью встроенного микропроцессора прибор анализирует этот переизлученный сигнал и производит соответствующую индикацию обнаруженного объекта

#### Работа с прибором

Собрать звенья штанги, подключить датчик и акамулятор.

Перед включением прибора, необходимо удалить датчик на 30-40см от любых металлических объектов и грунта и включить тумблер питания, который расположен на лицевой панели прибора. Дальнейшее управление металлоискателем производится с помощью регулятора чувствительности, громкости, кнопки баланса и переключателя мощности.

В приборе, возможно, установить три уровня мощности. Для переключения мощности установлен тумблер на три положения. Среднее положение режим ЭКОНОМ. Положение вниз – ТУРБО 1. Положение вверх – ТУРБО 2.

С повышением мощности увеличивается глубина обнаружения (примерно на 20%) и уменьшается время работы  на акамуляторе (примерно в 2 раза). Поэтому помните, что в режиме ТУРБО 2 акамулятор  разрядится за 5 часов работы.

Приступая к поискам нужно опустить датчик к грунту на расстояние 3-5см. После этого нужно нажать кнопку БАЛАНС. В течение некоторого времени (обычно 3 секунды, на новом месте не более единиц секунд) прибор произведет подстройку. Во время подстройки прибор индицирует напряжение на акамуляторе с помощью мигающих светодиодов.  Принцип индикации следующий – мигают всегда два светодиода первый и  последний ( когда акамулятор полностью заряжен). По мере разряда в место последнего мигает предпоследний и т. д.  при разряженном  акамуляторе будут мигать первый и второй светодиоды при дальнейшем разряде прибор перестанет работать и воспроизводит только короткие гудки.

После окончания балансировки прибор будет готов к поискам. В этом режиме светодиоды индицируют уровень сигнала, от металла. Чем больше металла и чем ближе он к датчику, тем сильнее этот сигнал, и тем больший номер будет у загоревшегося светодиода. Также вместе с уровнем сигнала будет меняться тональность и громкость звукового сигнала.

Теперь необходимо выставить необходимую чувствительность. Повернуть регулятор чувствительности в крайнее правое положение, а затем вращать регулятор влево до тех пор, пока не исчезнут ложные срабатывания.

Можно приступать непосредственно к поискам. Металлоискатель работает в статическом режиме. Поэтому датчик можно перемещать над землей с любой комфортной скоростью. При обнаружении металлического объекта сработает визуальная и звуковая индикация. Медленно перемещая датчик над мишенью с помощью визуальной и звуковой индикации можно определить место на грунте, в котором сигнал максимальный. С высокой долей вероятности можно утверждать, что центр мишени находится в грунте именно в этом месте. Исключение составляют мишени сложной формы.

В процессе поисков в случае необходимости нужно повторять балансировку (обнуление) прибора, нажимая кнопку БАЛАНС.

После переключения мощности всегда повторять балансировку, нажимая кнопку БАЛАНС.

Для зарядки аккумулятора необходимо отключить питающий разъем от электронного блока и вставить его в разъем зарядного устройства. Зарядное устройство необходимо подключить в сеть (220В, 50Гц). Время заряда полностью разряженного акамулятора 10 часов

Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется хранить его в заряженном состоянии.