"Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях"

С чего начинается лаборатория радиолюбителя? Наверное с 3-х предметов:
паяльника, мультиметра и блока питания. Не секрет, что часто значение последнего предмета понимаешь только после того, как сгорит дефицитный транзистор или дорогая микросхема.. Недавно решил я "обновить" свой видавший виды БП, хотелось уменьшить нижний предел с 1,5в до нуля (если "аппарат" питается от одной батарейки на 1,5в надо иметь возможность проверить, что будет при разряде элемента). Погуглив с удивлением обнаружил,  что всё многообразие разбросанных в сети схем делится на 2 больших категории: либо это модификации LM317 (КРЕН12А) либо это сложные конструкции с двуполярным питанием операционных усилителей, либо что-то дефицитно-экзотическое. 
Возникла идея сделать БП на базе самого доступного и дешевого в мире операционника LM324 ( наш аналог К1401УД2 ). Недавно довелось чинить паяльную станцию, в которой стоял этот усилитель, и тогда я узнал, что он прекрасно работает с сигналами близкими к 0 даже
при однополярном низковольтном питании. Исходя из этого и была синтезирована схема.
В качестве источника опорного напряжения я применил TL431. Почему не стабилитрон или КРЕНку? дело в том, что у стабилитронов довольно высока нестабильность напряжения в зависимости от тока и температуры. КРЕНки (отечественные и импортные 78ХХ) обычно склонны к дрейфу выходного напряжения от температуры и приложенного входного напряжения. TL431 представляет из себя регулируемый источник стабильного опорного напряжения. Прекрасно работает стабилитроном с выходным напряжением от 2,5 до 37В. Очень стабильна.
Применение в качестве регулирующего транзистора со структурой pnp позволило создать стабилизатор с малым падением напряжения. При максимальных значениях установленного напряжения оно может достигать входного-0,5В.
Регулируемая защита по току отличается широким пределом регулировки. Можно установить ток срабатывания от единиц милиампер до 3-х ампер. В качестве шунта используется резистор 0,1 Ом от импульсных блоков питания. 
Переменные резисторы для установки тока и напряжения лучше применить логарифмические. Тогда можно более плавно выставлять малые значения напряжения и тока.