2. НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильные радиостанции ПАЛЬМА-ПН типов 56РТМ-А2-ЧМ, 57РТМ-А2-ЧМ, 58РТМ-А2-ЧМ, 59РТМ-А2-ЧМ предназначены для организации и проведения беспоисковой и бесподстроечной двусторонней симплексной радиотелефонной связи подвижных объектов с соответствующими стационарными 52РТС-А2-ЧМ, 53РТС-А2-ЧМ. 54РТС-А2-ЧМ, 55РТС-А2-ЧМ радиостанциями в любое время года и суток на расстояниях до 20—40 км в условиях среднепересеченной местности. Дальность связи мобильных радиостанций между собой 7—15 км. Радиостанции также могут быть использованы для работы с носимыми, типа 63Р1, и портативными, типа 61Р1, радиостанциями на расстояниях до 3 и 1 км соответственно.

Радиостанции предназначены для установки и эксплуатации на различных подвиж-ных объектах, имеющих бортсеть 12,6 В постоянного тока с заземленным минусом сети.

Классификация мобильных радиостанций ПАЛЬМА-ПН по модификациям:

56РТМ-А2-ЧМ и 57РТМ-А2-ЧМ — радиостанции, предназначенные для эксплуатации в легковых автомашинах;

58РТМ-А2-ЧМ — радиостанция с дистанционным управлением из двух пунктов, расположенных один от другого на расстоянии до 10 м, предназначена для эксплуатации в пожарных машинах, топливозаправщиках и других подобных подвижных объектах;

59РТМ-А2-ЧМ — радиостанция, предназначенная для эксплуатации на мотоциклах.

Модификации радиостанции представлены на рис. 1, 2, 3.

Радиостанции питаются от аккумуляторной батареи с напряжением 12.6 В

допускающей разрядные токи до 10 ампер.

Радиостанции защищены от переполюсовки источника питания и сохраняют работоспособность при эпизодических кратковременных перенапряжениях до 15,1 В. Потребление радиостанции в режиме дежурного приема не более 0,3 ампера: в режиме передачи — не более 3,5 ампер.

Радиостанции рассчитаны для эксплуатации в интервале температур от минус 25°С до плюс 50°С при наличии механических нагрузок, тряски, вибрации, например, во время движения по дорогам, мощеным булыжником, или в условиях бездорожья.

Радиостанция обеспечивает нормальную работу при повышенной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 30°С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3.1. Характеристика радиостанций

Радиостанции — мобильные, абонентские, ультракоротковолновые, приемопередающие с частотной модуляцией, с'групповым избирательным вызовом на три вызывные частоты и дистанционным управлением.

Радиостанции трехканальные, работают на фиксированных частотах в диапазоне 140-174 МГц при разносе частот между каналами 50 кГц. Перестройка радиостанций на любые фиксированные частоты осуществляется в условиях мастерской. При этом фиксированные каналы должны быть собраны в полосу 150 кГц.

Радиостанция имеет независимые в схемном построении приемник и передатчик.

Частоты гетеродинов приемника н возбудителей передатчика стабилизированы кварцевыми резонаторами.

Радиостанции снабжены регулируемым шумоподавительным устройством.

3.2. Характеристика передатчика

Мощность передатчика в эквиваленте антенны 75 Ом не менее 8 Вт при номинальных напряжениях источников питания.

В передатчике применена частотная модуляция. Номинальная девиация частоты 5 кГц на частоте 1000 Гц. При сигнале, превышающем номинальный на 12 дБ, на частотах 300—3400 Гц девиация не более 10 кГц.

Коэффициент нелинейных искажений тракта передатчика при девиации частоты 5 кГц на частоте 1000 Гц не превышает 10%.

Чувствительность микрофонного входа для получения девиации 5 кГц не хуже 10 мВ.

Частотно-модуляционная характеристика передатчика в диапазоне 300—3400 Гц имеет подъем в сторону высших частот со скоростью 6 дБ на октаву. Отклонение от указанной характеристики по отношению к частоте 1000 Гц не превышает плюс 2 минус 3 дБ. На частотах модуляции 5-20 кГц частотная характеристика передатчика имеет завал не менее 34 дБ.

Общая нестабильность несущей частоты передатчика не более ±20- 10'б.

Мощность побочных излучений передатчика не превышает 25 мкВт па эквиваленте антенны 75 Ом.

Паразитная амплитудная модуляция передатчика не более 5%.

3.3. Характеристика приемника

Чувствительность приемника при девиации частоты сигнала 5 кГц, модулирующей частоте 1000 Гц и соотношении сигнал-шум на выходе приемника равном 20 дБ, не хуже 1 мкВ.

Выходная мощность низкой частоты при номинальной девиации 5 кГц и модулирующей частоте 1000 Гц на телефоне микротелефона не менее 1 мВА, на громкоговорителе УПЧ не менее 0,5 ВА. коэффициеит нелинейных искажений при этом не более 10%.

Частотная характеристика приемника в диапазоне частот 300—3400 Гц имеет спад в сторону высших частот со скоростью 6 дБ на октаву. Отклонение от указанной характеристики по отношению к частоте 1000 Гц не превышает плюс 2 минус 3 дБ при работе на телефон и плюс 2 минус 5 дБ при работе на громкоговоритель.

Общая нестабильность частоты гетеродина приемника не более ±30-10-6.

Полоса пропускания приемника на уровне 0,5 — не менее 28 кГц.

Двухсигнальная избирательность приемника по соседнему каналу не менее 70 дБ. Трехсигнальиая избирательность приемника по соседним каналам не менее 50 дБ. Избирательность по ложным каналам приема не хуже 70 дБ.

Паразитные излучения гетеродинов на антенном вводе приемника не более 20 на-новатт.

Приемник имеет шумоподавитель. Эффективность работы шумоподавитсля приемника не хуже минус 40 дБ.

3.4. Характеристика системы вызова

Система вызова обеспечивает передачу одного из трех тональных сигналов с частотой 1000, 1450 или 2100 Гц и избирательный прием любой из трех этих частот с включением приемника в режиме максимальной громкости и автоматическим отключением его через 5—20 с после прекращения тонального сигнала.

Система вызова исключает ложные срабатывания при приходе сигнала с частотой соседнего тонального канала, а также от собственных шумов приемника.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки радиостанций состоит из действующего, монтажного, запасного. комплектов и комплекта эксплуатационной документации.

Комплектность поставляемых модификаций радиостанций соответствует прилага емой табл. 1.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 5.1. Устройство радиостанций

Схема радиостанции построена полностью на транзисторах. При этом построение схемы осуществлено с максимальным использованием унифицированных узлов (функциональных элементов), заключенных в металлические экраны и залитых компаундом.

Применение унифицированнных функциональных узлов с заливкой их компаундом, плат с печатным монтажом, высокая плотность монтажа и применение полупроводниковых приборов позволило повысить надежность работы радиостанций.

Унификация узлов обеспечивает при небольшом резерве высокую оперативность ремонта радиостанций, повышает их эксплуатационные качества.

Конструктивно радиостанции оформлены в виде отдельных блоков, выполняющих определенные функции и соединяемых между собой отрезками кабелей с разъемами (рис. 1, 2, 3). Основными блоками радиостанций являются приемопередатчик, пульт управления мобильный, держатель с микротелефоном, усилитель низкой частоты с громкоговорителем. Схемы соединений блоков радиостанций между собой показаны на рис. 25. Блоки заключены в жесткие литые корпуса.

В конструкции блоков учтены требования относительно пылебрызгозащищенности. Блочная конструкция радиостанции обеспечивает удобство ее монтажа на объекте эксплуатации.

ВНИМАНР1Е! Во избежание потемнения окрашенных поверхностен блоков радиостанции длительное соприкосновение их с резиновым;; и другими серосодержащими материалами не рекомендуется.

Антенна радиостанции — четвертьволновой несимметричный вибратор с вертикальной поляризацией.

5.2. Органы управления, регулировки и контроля

На мобильном пульте управления расположены следующие органы управления ра-ботой радиостанции:

— кнопка тонального вызова;

— переключатель каналов тонального вызова ТОН. ВЫЗОВ на три фиксированных положения;

— регулятор ГРОМКОСТЬ;

— переключатель высокочастотных каналов связи КАНАЛЫ на три фиксированных положения;

— переключатель включения радиостанции и шумоподавителя ВЫКЛ-ВКЛ.-ШП. ВКЛ на три фиксированных положения:

— лампочка контроля включения радиостанции.

На задней стенке пульта расположены клеммы ВЫЗОВ для подключения внешней сигнализации.

На верхней крышке пульта управления или рядом с ним размещается держатель с микротелефоном МТ-40-М.

На рулевом пульте управления радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ расположены следующие органы управления;

— тумблер переключения режимов работы радиостанции ПРИЕМ-ДЕЖ. ПРИЕМ;

— кнопка посылки тонального вызова ТОН. ВЫЗОВ;

— кнопка ПЕРЕДАЧА.

Па боковой стенке корпуса приемопередатчика, рядом с антенным разъемом, под заглушкой, расположен регулятор порога срабатывания шумоподавителя.

5.3. Управление радиостанциями

Управление радиостанциями осуществляется дистанционно с пульта управления. Радиостанции 58РТМ-А2-ЧМ н 59РТМ-А2-ЧМ позволяют осуществлять дистанционное управление из двух пунктов  подвижного объекта.

5.-!. Включение радиостанций с выключенным шумоподавителем

Для включения радиостанции с выключенным шумоподавителсм необходимо переключатель ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. БКЛ на пульте управления (рис. 14, 15) перевести в положение ВКЛ. При этом замыкаются контакты 3,1 н 7,5 галеты ВЗа переключателя. В результате замыкания контактов 3,1 замыкается цепь питания обмотки реле Р4 в приемопередатчике (рис. 4, 5). Реле Р4 срабатывает и своими контактами подает питание к цепям приемопередатчика, мобильного пульта управления, держателя и мотоциклетного рулевого пульта управления (в радиостанции 5ЧРТМ-А2-ЧМ). Кроме этого через контакты реле Р4 подается плюс напряжения питания 12,6 В на параллельно соединенные обмотки реле PI, Р2, РЗ приемопередатчика.

При замыкании контактов 7,5 галеты ВЗа в пульте управления, напряжение +12,6 В подается по цепи ВЫКЛ. ШП (через контакт 22 разъема Ш2 приемопередатчика) на контакт 12 разъема ПП платы приемника, а отсюда на ФЭ У17 (Н-1В) н на первые два каскада ФЭ У18 (НО-4) (рис. 6, 7). В результате этого шумопода-

10

витель никакого влияния на работу приемника не оказывает и тракт низкой частоты приемника откроется, если только дополнительно в пульте управления будет подано напряжение U-12,6 В на микротелефон (телефон микротелефона включен в эмиттерную цепь третьего каскада ФЭ НО-4).

При включении радиостанции загорается индикаторная лампочка на пульте управления.

5.5. Включение радиостанций с включенным шумоподавителем

Для включения радиостанции с включенным шумоподавителем необходимо переключатель ВЫКЛ.-ВКЛ-ШП. ВКЛ на пульте управления (рис. 14, 15) перевести в положение ШП. ВКЛ. При этом замыкаются контакты 3,12 и 7,4 галеты ВЗа переключателя. В результате замыкания контактов 3,12 срабатывает реле Р4 в приемопередатчике (рис. 4, 5) и полает питание к цепям приемопередатчика и пульта управления так же, как это описано выше в п. 5.4.

При замыкании в пульте управления контактов 7,4 галеты ВЗа цепь между контактами 11 и 22 разъема Ш1 пульта оказывается разомкнутой и напряжение +12,6 В не подается через пульт управления в цепь ВЫКЛ. ШП (т. е. на контакт 22 разъема Ш2 приемопередатчика и на контакт 12 платы приемника). В этом случае цепь ВЫКЛ. ШП запитывается напряжением постоянного тока с выхода шумоподавителя (с контакта 3 платы шумоподавителя), в результате чего тракт низкой частоты приемника сможет открыться только при нгличнн высокочастотного сигнала от корреспондента.

5.6. Работа радиостанций в режиме дежурного приема

При работе радиостанции в режиме дежурного приема микротелефон находится в держателе (на мотоциклетном рулевом пульте управления тумблер ДЕЖ. ПРИЕМ — ПРИЕМ установлен в положение ДЕЖ. ПРИЕМ). В этом случае на ПТВ в пульте управления и на плату приемника подаются все необходимые питающие напряжения, однако тракт низкой частоты приемника закрыт, поскольку на микротелефон и на выходной двухтактный каскад УНЧ-0,5 Вт не подается напряжение питания +12,6 В.

При приходе сигнала тонального вызова от корреспондента напряжение тональной частоты с выхода ФЭ Н-1В платы приемника поступает на вход ПТВ, в результате чего срабатывает реле Р1 в пульте управления (рис. 14, 15, 16). Реле PI своими контактами подключает напряжение +12,6 В на микротелефон, выходной двухтактный каскад УНЧ-0,5 Вт и клеммы внешней сигнализации ВЫЗОВ. Кроме того, контакты реле Р1 блокируют регулятор громкости и на вход УНЧ-0,5 Вт подается максимальный уровень сигнала.

Реле времени удерживает реле Р1 и, следовательно, тракт низкой частоты в рабочем состоянии в течение 5—20 с после прекращения сигнала тонального вызова для приема вызова абонента голосом. Выдержка реле времени определяется временем разряда конденсатора С10 через транзистор Т2 и резисторы R9, RIO*.

5.7. Работа радиостанций в режиме приема

Для включения радиостанции в режим приема необходимо снять микротелефон с держателя (на мотоциклетном рулевом пульте управления поставить тумблер ДЕЖ. ПРИЕМ—ПРИЕМ в положение ПРИЕМ). При этом на микротелефон и на выходной двухтактный каскад УНЧ-0,5 Вт подается напряжение +12,6 В и отключается питание +-12,6 В приемника тонального вызова. На плату приемника, как и в режиме дежурного приема, подаются все питающие напряжения.

Регулятором ГРОМКОСТЬ на пульте управления устанавливается требуемый уровень громкости динамического громкоговорителя.

5.8. Работа радиостанций в режиме передачи тонального вызова и речи

Для подачи сигнала тонального вызова необходимо снять микротелефон с держателя (на мотоциклетном рулевом пульте управления поставить тумблер ДЕЖ. ПРИЕМ—ПРИЕМ в положение ПРИЕМ). Убедившись, что канал связи не занят, нужно нажать в течение 3—5 с кнопку ТОН. ВЫЗОВ на мобильном пульте управления (рис. 14, 15, 16) или на мотоциклетном рулевом пульте управления (рис. 21). При этом со-

единяются с корпусом (т. е. с минусом источника питания) минусовые цепи тонального генератора ФЭ5 (ТГ-1) и эмиттерного повторителя на транзисторе Т5 в мобильном пульте управления, а также минусовые цепи трех параллельно соединенных обмоток реле PI, P2, РЗ в приемопередатчике (рис. 4, 5). Реле PI, P2, РЗ срабатывают и своими контактами производят переключения необходимые для перехода в режим передачи. Реле Р1 переключает антенну со входа приемника на выход усилителя мощности передатчика. Реле P2 подает напряжение +12,6 В на усилитель мощности У4 передатчика. Реле РЗ производит переключение напряжения'питания +12,6 В с платы приемника У1 и шумоподавителя У2 на плату передатчика УЗ. Тональный генератор в пульте управления включается и с его выхода напряжение одной из трех тональных частот подается на вход эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе Т5. С нагрузки R2G эмиттерного повторителя напряженке тональной частоты поступает в блок приемопередатчика и по цепи контакт 6 разъема III2, контакты 3, 4 разъема Ш1 платы передатчика подается на вход подмодулятора У 11 (11-11) передатчика (рис. 10, 11).

После передачи тональной посылки, для вызова корреспондента голосом и перед?-ч'1 сообщения необходимо нажать тангенту микротелефона или кнопку ПЕРЕДАЧА и-', мотоциклетном рулевом пульте управления. При этом соединяются с корпусом минусовые цепи микрофонного усилителя в микротелефоне (рис. 18) или в микрофоне (19), эмиттерного повторителя на транзисторе То в мобильном пульте управления, а также минусовые цепи трех параллельно соединенных обмоток реле PI, P2, РЗ в приемопередатчике. В результате радиостанция переключается в режим передачи С выхода микрофонного усилителя микротелефона напряжение звуковой ча-стоты через держатель (в радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ также через тройник), через диод Д9 и эмиттерный повторитель на транзисторе Т5 мобильного пульта управления, подается на вход подмодулятора передатчика. В радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ при управлении радиостанцией с рулевого пульта управления напряжение звуковой частоты поступает на вход подмодулятора передатчика с выхода микрофонного усилителя микрофона, через рулевой пульт управления, тройник и через диод Д9 и эмиттерный повторитель на транзисторе Т5 мобильного пульта управления.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 6.1. Приемопередатчик 6.1.1. Устройство приемопередатчика

Приемопередатчик имеет независимые в схемном построении приемник и передатчик. Приемник радиостанции оснащен шумоподавителем с регулируемым порогом срабатывания. Для обеспечения удобства оператору радиостанция позволяет вести рабогу на прием с выключенным или включенным шумоподавителем.

Приемопередатчик содержит следующие узлы и компоненты:

— плату приемника У1;

— входную цепь приемника LI, C1, ФП;

— плату шумоподавителя У2;

— регулятор порога срабатывания шумоподавителя R1;

— плату передатчика УЗ;

— усилитель мощности передатчика У4;

— ряд элементов коммутации и фильтрации (ПП—Ш5, Р1—Р4, C1—С9, Др1—Др5» R2-R3, Д1, Пр1).

Антенна радиостанции подключается к разъему Ш1. Переключение антенны со входа приемника на выход усилителя мощности передатчика осуществляется посредством реле Р1. Элементы Др1, Др2, С2, СЗ образуют фильтры ВЧ по цепи питания обмотки реле Р1.

Разъем Ш2 предназначен для подключения мобильного пульта управления.

К разъему ШЗ подключается источник питания 12,6 В. Фильтр ДрЗ—Др4, С4—Сб служит для защиты радиостанции от помех по цепям питания. Предохранитель Пр1 защищает источник питания 12,6 В от перегрузки.

Дроссель Др5 и конденсаторы С8, С9 образуют сглаживающий фильтр в цепи питания 12,6 В. Резистор R2 и конденсатор С7 составляют дополнительный сглаживающий фильтр в цепи 12,6 В питания микротелефона.

Реле P2 предназначено для подачи нефильтрованного напряжения питания + 12.6 В на усилитель мощности У4 передатчика в режиме передачи.

Реле РЗ служит для коммутации фильтрованного напряжения +12,6 В с плат приемника У1 и шумоподавителя У2 в режиме приема на плату передатчика УЗ в режиме передачи.

Реле Р4 предназначено для включения радиостанции: своими контактами оно подает питающее напряжение +12,6 В к цепям приемопередатчика, мобильного пульта управления, держателя и мотоциклетного рулевого пульта управления (в радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ). Диод Д1 в цепи обмотки реле Р4 служит для защиты от переполюсов-ки иточника питания Этот диод предотвращает включение реле Р4, а следовательно и подачу питающих напряжений на радиостанцию в случае, когда в'результате ошибки не соблюдена требуемая полярность подсоединения источников питания. Резистор R3 в цепи обмотки реле Р4 — добавочный.

6.1.2. Приемник

Приемник радиостанции выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты: первая промежуточная частота — 24 МГц, вторая — 1596 кГ5л. Конструктивно приемник состоит из платы приемника, собранной на 18 функциональных элементах, и входной цепи. Входная цепь образована одиночным контуром LI, C1, и двуххонтурным полосовым фильтром на спиральных резонатопах ФП.

Напряжение сигнала с антенны через контакты антенного реле, входную цепь приемника поступает на вход усилителя высокой частоты (У9, рис. 6, 7). С целью повышения устойчивости и уменьшения внутренних шумов в схеме УВЧ использовано каскод-ное включение транзисторов. Нагрузкой УВЧ служит двухконтурный полосовой фильтр Ко 12, Ко 13, который вместе с входной цепью приемника настроен на частоту принимаемого сигнала.

С усилителя высокой частоты напряжение сигнала поступает на вход первого смесителя С-3 (У 10). Напряжение входного сигнала поступает на базу, а напряжение первого гетеродина — на эмиттер транзистора смесителя. Настройка первого гетеродина нижняя для диапазона 148-174 МГц и верхняя для диапазона 140-148 МГц.

Напряжение разностной частоты (24 МГц) выделяется контуром Ко 14, включенным в коллектор смесителя. Сигнал первой промежуточной частоты (24 МГц) дополнительно усиливается резонансным усилителем ОГ-4 (У 11), выполненным по каскодной схеме на двух транзисторах. Нагрузкой усилителя служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции Ко 15, Ко 16, Ко 17.

С усилителя первой промежуточной частоты напряжение сигнала поступает на вход второго смесителя С-1 (У 12). Напряжение сигнала поступает на базу, а напряжение второго гетеродина — на эмиттер транзистора смесителя.

Настройка второго гетеродина — нижняя (номинальная частота гетеродина 22.404 МГц) для диапазонов частот 140-150 МГц и 165-174 МГц и верхняя (номинальная частота гетеродина 25,596 МГц) для диапазона 150-165 МГц. а также для частоты среднего канала 148,075 МГц.

Напряжение разностной частоты (1596 кГц) выделяется десятиконтурным фильтром сосредоточенной селекции (ФСС), позволяющим получить требуемую избирательность приемника.

С выхода ФСС напряжение второй промежуточной частоты поступает на вход усилителя промежуточной частоты. Усилитель второй промежуточной частоты осуществляет основное усиление сигнала и состоит из трех резонансных усилителен К-1 (У 13, У 14, У 15), выполненных по каскодной схеме, причем последний усилитель служит одновременно и ограничителем. С ограничителя напряжение сигнала подается на дискриминатор ДС-1 (У 16).

С выхода дискриминатора сигнал низкой частоты поступает на вход усилителя низкой частоты, собранного на функциональных элементах Н-1В (У 17) и НО-4 (У18). ФЭ Н-1В (У17) является предварительным усилителем. ФЭ НО-4 (У18) обеспечавает дальнейшее усиление и требуемый ход частотной характеристики приемника, т. е. характеристики после коррекции.

Нагрузкой усилителя низкой частоты служит телефон ТА-56М микротелефона (рис. 18), зашунтированный по переменной составляющей обмоткой 4,6 трансформатора Тр1, размещенного в пульте управления (рис. 14, 15, 16). С выхода предварительного усилителя низкой частоты Н-1В (У 17) напряжение поступает на ограничитель при емника тонального вызова (ПТВ), находящийся в пульте управления.

Шумоподавитель служит для исключения прослушивания собственных шумов приемника и различного рода помех при отсутствии сигнала корреспондента. Управляется он напряжением второй промежуточной частоты, снимаемым со входа ограничителя У15 через конденсатор С7* (рис. 6, 7).

Шумоподавитель (рис. 8, 9) состоит из резонансного усилителя второй промежуточной частоты на ФЭ К-1 и блока шумоподавителя на ФЭ БШП. Коэффициент усиле имя резонансного усилителя К-1 может регулироваться при помощи регулятора порога срабатывания шумоподавителя R1 (рис. 4, 5).

Блок шумоподавителя собран на трех транзисторах. При отсутствии сигнала первый транзистор, считая со входа, закрыт, второй—открыт, третий—закрыт, на функциональные элементы платы приемника Н-1В и НО-4 не подается напряжение питания +12,6 В и на телефоне отсутствуют шумы. Когда приходит сигнал, первый транзистор открывается, второй—закрывается, третий— открывается и напряжение +12,6 В подается на плату приемника для питания ФЭ Н-1В и НО-4. Сигнал НЧ поступает на телефон.

Следует иметь в виду, что шумоподавитель включается в работу только в том случае, когда переключатель БЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВКЛ на пульте управления находится в положении ШП. ВКЛ. Когда же указанный переключатель находится в положении ВКЛ, шумоподавитель несмотря на то, что сам он находится под напряжением +12,6 В, никакого влияния на работу радиостанции не оказывает, поскольку в этом положении переключателя напряжение питания +12,6 В подается на ФЭ Н-1В и НО-4 мимо шумсподавителя.

Первый гетеродин состоит из отдельного для каждого канала возбудителя, общих усилителя-ограничителя, утроителя и удвоителя частоты.

Возбудитель гетеродина представляет собой кварцевый генератор, активная часть которого выполнена на ФЭ Г 1-6, работающем на основной частоте кварцевого резонатора при подключении одного из контуров Kol-КоЗ. ФЭ Г 1-6 собран по схеме емкостной трехточки с заземленным коллектором.

Контура Kol-КоЗ и конденсаторы С1*-СЗ* служат для подстройки частоты кварцевых резонаторов соответствующих каналов. Переключение каналов осуществляется посредством подачи напряжения питания +12,6 В на соответствующий ФЭ Г1-6.

Усилитель-ограничитель выполнен на ОГ-4 (У4) с контуром Ко4 в цепи коллектора, настроенным на вторую гармонику частоты кварцевого резонатора.

Утроитель (У5) и удвоитель (У6) частоты собраны по одинаковым схемам на ФЭ типа У8. Нагрузкой утроителя и удвоителя частоты служат двухконтурные полосовые фильтры Ко5—Коб и Ко7—Ко8, настроенные соответственно на третью и вторую гармоники относительно входной частоты соответствующего умножителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. В диапазоне частот 148,6-149 МГц, начиная с центральной частоты 148,65 МГц, контур Ко4 настроен на третью гармонику частоты кварца, У5 работает в режиме усиления, а У6 — в режиме утроения.

Второй гетеродин состоит из возбудителя Г 1-7 (У7) и резонансного усилителя К-4 (У8). -Возбудитель гетеродина представляет собой кварцевый генератор, активная часть которого выполнена на ФЭ Г1-7, работающем на третьей механической гармонике кварцевого резонатора при подключении контура Ко9. ФЭ Г 1-7 собран по схеме емкостной трехточки с заземленным коллектором.

Усилитель выполнен на ФЭ К-4 по схеме с общей базой. Нагрузкой является контур Koll, включенный в коллекторную цепь.

6.1.3. Передатчик

Передатчик радиостанции (рис. 10, 11) состоит из следующих каскадов:

Высокочастотный тракт:

— возбудитель на функциональных элементах Г1-6;

— усилитель-о1раничитель на функциональном элементе ОГ-4;

— фазовый модулятор на функциональном элементе ФМ-П;

— усилитель-ограничитель на функциональном элементе ОГ-4;

— умножитель на функциональном элементе У-7 в качестве утроителя и двух функциональных элементах У-8 в качестве удвоителей

— усилитель мощности УМ-1 (У 10);

— усилитель мощности (рис. 12, 13). Низкочастотный тракт:

— усилитель низкой частоты на функциональном элементе Н-11;

— фильтр нижних частот на функциональном элементе  Д-3,4.

Высокочастотный тракт передатчика

Возбудитель передатчика — три автономных кварцевых генератора, собранных аналогично первому гетеродину приемника на функциональных элементах Г 1-6 (У1,У2,У3)

Напряжение высокой частоты с выхода одного из генераторов поступает на вход резонансного усилителя-ограничителя, собранного на функциональном элементе ОГ-4 (У4) с контуром Ко4. Данный усилитель-ограничитель усиливает сигнал высокой частоты при малых уровнях входного напряжения и ограничивает его при больших уровнях, обеспечивая, таким образом, поступление на вход фазового модулятора напряжения, необходимого для его нормальной работы.

С контура Ко4 напряжение высокой частоты поступает на вход фазового модулятора. Фазовый модулятор собран на функциональном элементе ФМ-11 (У5) по мос-тиковой схеме Т-образного фильтра с управляемыми реактивностями, в качестве которых применены варикапы.

В последовательное плечо Т-образного фильтра включен контур Коб, а в параллельное — контур Ко5.

Емкость варикапов изменяется по закону модулирующего сигнала, поступающего на фазовый модулятор с выхода низкочастотного тракта передатчика.

Напряжение смещения 1,8-3,0 В, определяющее начальную рабочую точку варикапов снимается с делителя напряжения R15, R18*.

С выхода фазового модулятора модулированное напряжение поступает на вход резонансного усилителя-ограничителя, собранного на функциональном элементе ОГ-4 (У6) с контуром Ко7. Уровень выходного напряжения фазового модулятора (0,2— 0,6) В является достаточным для работы ОГ-4 в режиме ограничения, что позволяет уменьшить паразитную амплитудную модуляцию передатчика и обеспечить нормальный входной сигнал умножителю частоты, собранному на функциональном элементе У-7 (У7) с контуром Ко8.

Умножитель У-7 представляет собой резонансный утроитель частоты.

Сигнал утроенной частоты поступает с контура Ко8 на вход линейки, состоящей из двух умножителей частоты на функциональных элементах У-8 (У8, У9) с контурами Ко9 и Ко 10. Умножитель частоты У-8 работает в режиме удвоения частоты.

Сопротивление Р7^ в цепи коллектора умножителя У-8 (У8) служит для установки входных напряжений умножителя У-8 (У9) и усилителя мощности (У 10).

Напряжение с частотой, умноженной в 12 раз, поступает на вход усилителя мощности (У 10), собранного по схеме с общим эмиттером. Усиленное по мощности напряжение ВЧ с точки 23 платы передатчика поступает на оконечный усилитель мощности (УМ).

Усилитель мощности (рис. 12, 13) состоит из четырех последовательно включенных каскадов усиления на транзисторах Т1, Т2, ТЗ, Т4 с элементами согласования на индук-тивностях от L1 до L9 и переменных емкостях С7 С 13, С 19, С25. Каскады усиления Т1, Т2 работают в режиме класса А, а каскады ТЗ, Т4 — в режиме класса В.

Фильтр нижних частот L10—L14, С26-—С31, С36* на выходе обеспечивает подавление побочных излучений передатчика.

С выхода усилителя мощности (контакт 3) напряжение высокой частоты поступает на контакты антенного реле.

Низкочастотный тракт передатчика состоит из усилителя и фильтра, выполненным на функциональных элементах.

Сигнал с выхода микрофонного усилителя через пульт управления поступает на низкочастотный вход передатчика — усилитель низкой частоты Н-11 (У 11).

функциональный элемент Н-11 работает в режиме усиления при малых уровнях входного напряжения. При больших уровнях входного напряжения он входит в режим ограничения сигнала по амплитуде, обеспечивая тем самым требуемую величину максимальной девиации передатчика.

Функциональный элемент Н-11 питается стабилизрованиым напряжением +10 В. После усилителя низкой частоты сигнал поступает на фильтр нижних частот Д-3,4 (У 12). Для ограничения спектра модулирующих частот фильтр Д-3 4 имеет частоту среза Fcp.-3400 Гц.

С выхода фильтра Д-3,4 низкочастотный сигнал поступает на фазовый модулятор. Сопротивление R16* служит для регулировки уровня входного сигнала фазового модулятора.

6.1.4. Конструкция приемопередатчика

Приемопередатчик собран в пылебрызгозащищенном, литом из алюминиевого сплава корпусе. Корпус приемопередатчика разделен на три отсека, в которых размещены следующие узлы:

— плата приемника;

— плата передатчика с усилителем мощности;

— плата шумоподавителя с регулятором порога срабатывания шумоподавителя, антенное реле и входная цепь приемника.

С торцевой стороны к корпусу приемопередатчика винтами прикреплено основание На зтом основании установлены электролитические конденсаторы С7, С8, дроссель Др5. реле Р2 и печатная плата с размещенными на ней реле РЗ, Р4, диодом Д1, конденсатором С9 и резисторами R2, R3.

Основные узлы приемопередатчика выполнены на платах с печатными проводниками с применением функциональных элементов.

Функциональные элементы представляют собой функционально законченные части схемы, собранные на печатных платах, помещенные в металлические экраны и, в большинстве случаев, залитые компаундом.

Материалом для печатных плат служит фольгированный стеклотекстолит, обработанный фотохимическим способом.

Усилитель мощности передатчика собран на отдельном шасси из алюминиевого сплава, которое крепится к корпусу приемопередатчика винтами.

Платы приемника и передатчика прикреплены к корпусу приемопередатчика винтами и подсоединены к схеме при помощи разъемов Ш4, Ш5 и отрезков радиочастотного кабеля, подпаянных в точках 13, 14 и 23, 30 соответственно. Во избежание нарушения контакта в разъемах вследствие тряски при транспортировании и эксплуатации, разъемы Ш4, Ш5 (после соединения их с ответными разъемами платы приемника и передатчика) крепятся винтами к корпусу. При необходимости отсоединения разъемов Ш4, Ш5, например, при проверке или ремонте, нужно предварительно снять винты. крепящие эти разъемы к корпусу.

На боковую cтоpoнy корпуса приемопередатчика выведены межблочный соединительный разъем Ш2, антенный разъем Ш1, а также под заглушкой «под шлиц» — регулятор порога срабатывания шумоподавителя.

В отсеке вблизи разъемов Ш1 и Ш2 размещена входная цепь приемника LI, C1, ФII, которая смонтирована на отдельном шасси, прикрепленном к корпусу приемопередатчика винтами. В этом же отсеке находятся плата шумоподавителя и антенное реле Р1. Плата шумоподавителя крепится к корпусу винтами. Антенное реле установлено на угольнике и закреплено также посредством винтов.

С торцевой стороны корпус приемопередатчика закрывается крышкой. На торцевой крышке размещены разъем ШЗ для подключения к источнику питания 12,6 В и предохранитель Пр1. С внутренней стороны торцевой крышки, в экранированном отсеке, расположен фильтр ДрЗ-Др4, С4-С6.

Сверху и снизу блок приемопередатчика закрыт литыми крышками. Все крышки приемопередатчика крепятся винтами.

Для удобства установки на объекте корпус приемопередатика снабжен гнездами. обеспечивающими жесткое крепление приемопередатчика к ргме специальными винтами "барашковой" конструкции, с пружинами, предохраняющими винты от самоотвинчива-иия при транспортировании.

6.2. Пульт управления мобильный

Пульт (рис. 14, 15 и 16) служит для дистанционного управления радиостанцией и позволяет осуществлять следующие манипуляции:

— включение и выключение радиостанции;

— включение и выключение шумоподавителя;

— перевод радиостанции из режима «Деж. прием» в режим «Прием» путем поднятия микротелефона;

— перевод радиостанции из режима «Прием» в режим «Передача» путем нажатия тангенты микротелефона или кнопки ТОН. ВЫЗОВ;

— переключение высокочастотных каналов;

— переключение тональных каналов;

— регулировку громкости динамического громкоговорителя.

6.2.1. Система избирательного вызова

Система избирательного вызова состоит из размещенных в пульте управления приемника тонального вызова и тонального генератора.

Приемник тонального вызова (ПТВ) служит для осуществления избирательного приема в режиме дежурного приема любой из трех вызывных частот 1000, 1450, 2100 Гц с обеспечением звуковой сигнализации во время поступления тонального сигнала, а также для обеспечения приема подаваемых голосом команд вызова в течение времени, определяемого выдержкой реле времени (5—20 с).

Приемник тонального вызова состоит из следующих частей:

— усилителя-ограничителя;

— LC — фильтра;

— порогового устройства:

— реле времени.

Усилитель-ограничитель ОГ-5 конструктивно выполнен в виде функционального элемента (У1), собранного на двух транзисторах, и предназначен для усиления вход-ного напряжения низкой частоты, поступающего с приемника, и обеспечения постоянства величины данного напряжения на входе LC фильтра. Постоянный уровень напряжения необходим для поддержания постоянной полосы срабатывания системы вызова.

LC—фильтр, образованный дросселем Др1 и конденсаторами С1*—С9, обеспечивает избирательный прием сигналов тональной частоты.

Пороговое устройство содержит усилитель напряжения тональной частоты на транзисторе Т1, эмиттерный повторитель на транзисторе Т2 и триггер на транзисторах ТЗ, Т4.

При отсутствии сигнала тонального вызова транзистор Т1 открыт. Напряжение на его коллекторе недостаточно для срабатывания триггера. При приходе тонального сигнала транзистор Т1 закрывается в отрицательные полупериоды сигнала, потенциал его коллектора повышается до уровня напряжения стабилитрона Д4 и заряжает конденсатор С10 через диод ДЗ. В положительные полупериоды тонального сигнала диод ДЗ предотвращает разряд конденсатора С 10 через участок коллектор-эмиттер транзистора Т1. Напряжение заряженного конденсатора через эмиттерный повторитель прикладывается ко входу триггера. Триггер срабатывает и включает реле Р1, которое при срабатывании своими контактами замыкает цепь питания выходного каскада УНЧ, микротелефона, внешней сигнализации ВЫЗОВ и включает УНЧ на максимальную громкость. После прекращения приема тонального сигнала транзистор Т1 открывается, но триггер и реле Р1, остаются включенными еще на 5—20 с в течение времени разряда конденсатора С10* через транзистор Т2 и резисторы R9, R10*.

Элементы СИ, Д6, R17, R18 образуют цепь ключевой положительной обратной связи триггера. Диод Д8 защищает транзистор Т4 от возможного перенапряжения в момент переключения обмотки реле Р1. Резисторы R17 и R18 устанавливают номинальный уровень обратной связи и ее стабилизацию з интервале рабочих температур.

Тональный генератор ТГ-1 (У2) служит для получения тональных частот 1000, 1450, 2100 Гц и представляет собой двухкаскадный усилитель на транзисторах, охваченный положительной обратной связью. В цепь положительной обратной связи включен последовательный колебательный контур, состоящий из дросселя Др2 и конденсаторов С15*. С16*. С17—на частоту 1000 Гц; С18*, С19*, С20—на частоту 1450 Гц в C21•^ С22*, С23—на частоту 2100 Гц.

Напряжение тональной посылки снимается с нагрузки в цепи эмиттера 1-го каскада ТГ-1 и через эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе Т5, подается на вход подмодулятора передатчика.

6.2.2. Эмиттерный повторитель

Эмиттерный повторитель на транзисторе Т5 предназначен для согласования выходных сопротивлений микрофонного усилителя микротелефона (или микрофонного усилителя микрофона) и тонального генератора с входным сопротивлением подмодулятора передатчика. Благодаря такому согласованию обеспечивается возможность получения требуемой частотно-модуляционной характеристики передатчика, т. е. характеристики сред коррекции.

Напряжение звуковой частоты с выхода микрофонного усилителя микротелефона (или микрофонного усилителя микрофона) поступает на вход эмиттерного повторителя на транзисторе Т5 через диод Д9. В режиме передачи речи диод Д9 смещен в прямом направлении, обладает малым сопротивлением и незначительно ослабляет напряжение звуковой частоты, поступающее с выхода микрофонного усилителя микротелефона (или микрофона). В режиме передачи тонального вызова диод Д9 смещен в обратном направлении, обладает большим сопротивлением и обеспечивает развязку выхода тональ-ного генератора У2 (ТГ-1) от цепей микрофонного усилителя микротелефона (или микрофона).

6.2.3. Конструкция пульта

Мобильный пульт управления собран в литом пылебрызгозащищенном корпусе с двумя крышками и панелью. На верхней крышке имеются резьбовые отверстия, обеспечивающие возможность крепления на ней держателя микротелефона или микрофонного усилителя.

Органы управления радиостанцией расположены на передней панели пульта.

На задней стенке пульта управления размещены:

— клеммы ВЫЗОВ для подключения внешней сигнализации;

— разъемы для подключения (слева направо):

а) приемопередатчика;

б) держателя с микротелефоном или тройника;

в) УНЧ с громкоговорителем.

Для удобства, установки на объекте корпус блока снабжен четырьмя прижимными ручками-винтами.

6.3. Держатель

Держатель (рис. 17) предназначен для закрепления микротелефона и переключения радиостанции из режима «Деж. прием» в режим «Прием».

Переключения производятся с помощью кнопок КМ2-1, размещенных в корпусе держателя.

С левой и правой стороны корпуса установлены синхронно работающие замки, удерживающие микротелефон. Со стороны задней стенки крепятся разъем для подсоединения микротелефона МТ-40М и кабель с разъемом для подключения держателя к пульту управления или тройнику.

Держатель обеспечивает закрепление микротелефона непосредственно на пульте управления или отдельно от него в удобном для оператора месте.

6.4. Микротелефон

Микротелефон (рис. 18) представляет собой узел, содержащий телефон ТА-56М (Z==600 Ом) и двухкаскадный транзисторный микрофонный усилитель с микрофоном ДЭМШ-1А. Для включения радиостанции в режим передачи на микротелефоне имеется тангента. Микротелефон снабжен шнуром с разъемом Ш1 для подключения к держателю.

6.5. Микрофон

Микрофон (рис. 19, 20) состоит из двухкаскадного усилителя низкой частоты, выполненного на двух транзисторах типа МП 15, и микрофона типа ДЭМШ-1А.

Микрофон собран на печатной плате и заключен в корпус, закрепленный на крон штейне с шарниром, с помощью которого микрофон устанавливается на руле мотоцикла.

Из корпуса блока выведен кабель с разъемом для подключения к рулевому пульту управления.

6.6. Пульт управления рулевой

Рулевой пульт управления (рис. 21) предназначен для дистанционного управления радиостанцией 59РТМ-А2-ЧМ и по своим органам коммутации аналогичен мобильному пульту управления. Органы управления радиостанцией расположены на лицевой панели рулевого пульта.

Конструкция корпуса позволяет крепить пульт управления непосредственно на руле мотоцикла.

6.7. Усилитель низкой частоты 0,5 Вт

Принципиальная и монтажная схемы УНЧ-0,5 Вт приведены на рис. 22, 23.

Усилитель имеет три каскада усиления:

первый каскад—резисторный, собран на транзисторе Т1 типа МП15 по схеме с общим эмиттером;

второй каскад—трансформаторный, выполнен на транзисторе Т2 типа МП 15 по схеме с общим эмиттером;

оконечный каскад—усилитель мощности собран по двухтактной схеме на транзисторах ТЗ, Т4 типа П213. Нагрузкой усилителя служит громкоговоритель типа 2ГД-40А.

Резистор R7*, конденсатор СЗ — цепь отрицательной обратной связи. Конденсатор С4 — антипаразитный.

Резистор R1* служит для регулировки уровня входного напряжения.

Громкоговоритель со схемой УНЧ собран в корпусе из ударопрочного полистирола, обеспечивающего пылебрызгозащищенность.

Усилитель смонтирован на печатной плате.

На боковой стенке корпуса имеется разъем для подключения блока к пульту управления.

Для замера выходного напряжения в усилителе предусмотрена технологическая клемма К.

Для установки на различных объектах к блоку придаются соответствующие кронштейны с ручками-винтами.

При эксплуатации на мотоцикле на блок одевается защитный чехол из прорезиненной капроновой ткани.

6.8. Антенна мобильная

Антенной радиостанции является штырь из алюминиевого сплава, длина которого близка к четверти длины волны. В основании штыря имеется гибкая часть, предотвращающая поломку антенны при движении автомобиля.

Для согласования входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением кабеля используется отрезок 50-омного коаксиального кабеля, размещенный в изоляторе антенны.

В зависимости от рабочей частоты приемопередатчика радиостанции комплектуются антеннами с соответствующим интервалом частот, указанным на изоляторе, антенны.

6.9. Распределитель

Распределитель представляет собой переходное соединительное устройство, которое применяется для подключения приемопередатчиков к пультам управления в радиостанциях с управлением из двух пунктов.

Выполнен в металлическом кожухе с клеммнымн колодками и блочным разъемом для подключения пульта управления.

. Распределитель поставляется в двух вариантах:

— вариант I — с кабелем и кабельным разъемом для подключения приемопередатчика;

— вариант II — без кабеля и кабельного разъема. Для соединения распределителей между собой, поставляется специально разделанный многожильный кабель длиной 10 метров.

7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 7.1. Индикатор мощности

Индикатор мощности является вспомогательным прибором и служит для проверки работоспособности передатчика радиостанции на месте установки (приложение 26). Индикатор мощности поставляется только в запасном комплекте стационарных радиостанций 52РТС-А2-ЧМ, 53РТС-А2-ЧМ, 54РТС-А2-ЧМ, 55РТС-А2-ЧМ и настроен на диапазон 148 МГц или 172 МГц, диапазон 172 МГц на индикаторе отмаркирован.

Прибор включается между антенным разъемом приемопередатчика и антенной.

При включении радиостанции в режиме «передача» часть выходной мощности передатчика отбирается высокочастотным трансформатором, выпрямляется диодом Д9Ж и поступает на миллиамперметр.

Если передатчик и антенно-фидерная система радиостанции исправны, стрелка миллиамперметра должна установиться в секторе на шкале прибора.

8. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 8.1. Ключ 6.395.002

Ключ является вспомогательным инструментом и служит для настройки контуров с сердечниками.

Порядок настройки контуров ключом изложен в приложении 29. Ключ имеет следующие элементы:

— стержень, изготовленный из прессматериала и имеющий размеры рабочего конца в соответствии с конструкцией сердечников контурных катушек;

— втулку, изготовленную из прессматериала, с рабочей частью, соответствующей хонструкици стопорной гайки сердечника контурной катушки;

— пружину, которая удерживает втулку в нерабочем положении;

— металлическую ручку.

Ключ входит в состав ремонтного комплекта.

8.2. Съемник 6.894.003-0

Съемник применяется для замены функциональных элементов и контуров в блоках радиостанции и изготавливается в двух вариантах. Съемник состоит из следующих элементов:

а) втулки, изготовленной из нержавеющей стали. Размеры рабочего конца втулки соответствуют размерам вывода функционального элемента (внутренний диаметр втулки—0,8 мм) в одном варианте и вывода контура (внутренний диаметр втулки — 1,1 мм) в другом варианте;

б) ручки, изготовленной из стали.

Съемник входит в состав ремонтного комплекта.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Размещение и установка радиостанций должны производиться, как правило, в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации и обеспечивать максимальные удобства для обслуживающего персонала.

Обеспечение заземления и поля противовеса антенн, предотвращение вибрации кабелей являются особо важными условиями, выполнение которых имеет большое значение для нормальной эксплуатации радиостанций.

Для предотвращения самоотвинчивания при установке антенны наружный ус контрящей шайбы загнуть в один из пазов гайки.

10. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Все основные блоки мобильных радиостанций ПАЛЬМА-ПН типов 56РТМ-А2-ЧМ 57РТМ-А2-ЧМ, 58РТМ-А2-ЧМ, 59РТМ-А2-ЧМ имеют шильдики, на которых помеща ются:

— порядковый номер блока;

— дата его выпуска.

На шильдике приемопередатчика гравируются:

— надпись ПАЛЬМА-ПН;

— частоты каналов связи в МГц;

— заводской номер изделия;

— дата выпуска изделия.

На тарные ящики наносится маркировка с указанием типа изделия, номера партии, количества ящиков в партии и порядкового номера ящика в данной партии. Все основные блоки пломбируются.

11. ТАРА И УПАКОВКА

Радиостанции упаковываются в деревянные тарные ящики, которые обиваются контрольной металлической лентой или проволокой.

Отдельные блоки и узлы упаковываются в тарный ящик в своих картонных коробках или завернутыми в специальную бумагу. На коробки и пакеты наклеиваются этикетки с указанием необходимых данных. В ящик укладываются поверх блоков комплект эксплуатационной документации и упаковочные листы.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по эксплуатации мобильных радиостанций ПАЛЬМА-ПН типов 56РТМ-А2-ЧМ, 57РТМ-А2-ЧМ, 58РТМ-А2-ЧМ, 59РТМ-А2-ЧМ предназначена для изучения порядка установки радиостанций, порядка и правил работы на радиостанциях, особенностей их эксплуатации в различных условиях, порядка технического обслуживания, а также методов ремонта радиостанций при устранении неисправностей.

В дополнение к настоящей инструкции по эксплуатации следует руководствоваться «Техническим описанием».

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Проверка комплектности и исправности радиостанции

После извлечения радиостанции из упаковочных ящиков необходимо проверить:

— наличие имущества согласно упаковочным листам;

— наличие пломб на блоках радиостанций;

— механическую целостность блоков и узлов радиостанции.

2.2. Расконсервация

В случае, если аппаратура, размещенная на объекте, поступила в эксплуатацию в законсервированном виде, она должна пройти процесс расконсервации, для чего необходимо:

2.2.1. Протереть все узлы. блоки и соединительные кабели мягкой фланелевой ветошью с целью полного удаления смазки. Особое внимание обратить на органы управления, шарнирные соединения, блочные и кабельные разъемы.

2.2.2. Тщательно осмотреть все узлы и блоки, обратив особое внимание на сохранность гальванических и лакокрасочных покрытий.

2.2.3. Проверить механическую исправность всех движущихся узлов, шарнирных соединений и органов управления.

2.3. Указания по эксплуатации

2.3.1. Радиостанции предназначены для установки на машинах с заземленным минусом источника питания.

2.3.2. Необходимо помнить, что радиостанция рассчитана на нормальную работу при напряжении источников питания не более 14,5 В. Во избежание выхода радиостанции из строя необходимо следить за техническим состоянием реле-регулятора напряжения, а именно: напряжение на клеммах аккумулятора при максимальных оборотах двигателя не должно превышать паспортных данных, т. е. 14,5 В.

ВНИМАНИЕ? Категорически запрещается эксплуатация радиостанций на мобильных объектах, напряженке бортовой сети которых при максимальных оборотах двигателя превышает 14,5 В.

2.3.3. Важным условием качественной работы радиостанции является наличие хорошего контакта между источником питания и кабелем питания. Наличие на соединительных клеммах выделений соли, грязи и т. д. приводит к росту переходных сопротивлений и ухудшению работы радиостанции.

2.3.4. При работе радиостанциии на предельных дальностях необходимо учитывать особенности распространения ультракоротких волн, в связи с чем желательно устанавливать подвижной объект на возвышенных местах с выбором наивыгоднейшей ориентации антенны. Необходимо помнить, что условия связи резко ухудшаются в непосредственной близости от линий высоковольтных передач и в местах большого скопления железобетонных конструкций.

2.3.5. После длительного хранения необходимо провести регламентные работы согласно табл. 2.

2.3.6. Перед установкой радиостанции на объект эксплуатации произведите ее проверку на работоспособность согласно нижеприведенному разделу 5 «Инструкции по эксплуатации».

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой и сетевыми измерительными приборами, к эксплуатации радиостанций, их обслуживанию или ремонту не допускаются.'

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Рекомендуемые схемы размещения и крепления обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж любого блока радиостанции и максимальные удобства работы для оператора.

Для обеспечения возможности включения радиостанции необходимо кабель питания подключить к источнику питания с соблюдением требуемой полярности. При невыполнении этого требования радиостанция не включится.

4.1. Размещение и монтаж радиостанции 56РТМ-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)

Рекомендуемое размещение на автомобилях М-21И, М-21А, М-21К изображено на рис. 24.

Приемопередатчик на раме размещается в багажнике автомобиля. Пульт управления, держатель с микротелефоном и громкоговоритель устанавливаются на кронштейне в нише, под приборным щитом водителя, на полу кабины, в порядке (сверху вниз):

1) держатель с микротелефоном;

2) пульт управления;

3) громкоговоритель.

Кронштейн крепится болтами к выпуклости пола под коробкой передач. Пульт управления с прикрепленным к нему держателем и громкоговоритель посредством ручек-винтов устанавливаются на кронштейне.

Антенна устанавливается в центре крыши кузова автомобиля.

Соединительные кабели прокладываются под внутренней обшивкой кузова. Закрепление кабелей должно исключать их чрезмерные вибрации во время движения во избежание обрывов жил.

После установки блоков и кабелей, все межблочные соединения произведите согласно рис. 25.

Рекомедуемое размещение на автомобиле ГАЗ-69 показано на рис. 26.

Приемопередатчик на раме размещается на полу кабины водителя между сидениями, или внизу на перегородке, отделяющей кабину от салона.

Рама крепится болтами к полу или перегородке.

К нижнему обрезу приборного щита болтами крепится кронштейн, на который посредством ручек-винтов устанавливается пульт управления. На приборный щит в месте» удобном для оператора и непосредственно близком от пульта управления, винтами крепится держатель с микротелефоном.

Кронштейн с прикрепленным к нему ручками-винтами громкоговорителем, размещается на приборный щит в месте, удобном для оператора, и крепится болтами.

Антенна размещается в центре крыши кузова автомобиля.

Соединительные кабели прокладываются в углах кабины.

Закрепление кабелей должно исключать их чрезмерную вибрацию во время движений автомобиля, во избежание обрыва жил.

После установки блоков и кабелей все межблочные соединения произведите согласно рис. 25.

4.2. Размещение и монтаж радиостанции 58РТМ-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)

Рекомендуемое размещение радиостанции на автомобиле АЦ-30 (130)-63 показано на рис. 27.

Приемопередатчик устанавливается на раме, которая крепится к крыше автомобиля внутри левого переднего отсека. В этом же отсеке устанавливается распределитель (вариант 1).

Пульт управления с держателем, микротелефоном и громкоговорителем крепятся на общем кронштейне и устанавливаются перед рычагом коробки передач в кабине водителя. Распределитель (вариант 2) устанавливается в заднем левом отсеке.

Второй пульт управления с держателем и микротелефоном на специальном кронштейне размещаются в заднем (насосном) отсеке на левую вертикальную стенку. Здесь же, выше пульта управления, крепится на кронштейне громкоговоритель.

Антенна на кронштейне, снабженном двумя хомутами, устанавливается на трубе перил верхнего ограждения.

Соединительные кабели прокладываются под внутренней обшивкой кузова. Закрепление кабелей должно исключать их чрезмерную вибрацию во время движения, во избежание обрывов жил.

После установки блоков и кабелей все межблочные соединения произведите согласно рис. 25.

4.3. Размещение и монтаж радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)

Рекомендуемое размещение на мотоцикле показано на рис. 28.

Приемопередатчик на раме размещается в багажнике коляски.

Рама крепится болтами.

Пульт управления в защитном кожухе размещается в коляске, слева от сидения. Кожух крепится болтами к борту коляски.

Пульт управления посредством ручек-винтов крепится в кожухе.

Держатель с микротелефоном в защитном кожухе крепится болтами к коляске сверху, впереди оператора.

Антенна размещается в центре передней части коляски, сверху.

Громкоговоритель в защитном чехле, на кронштейне крепится болтами к опорному щитку лобового обтекателя (стекла), справа.

Микрофон на кронштейне крепится болтами к опорному щитку обтекателя, в центре.

Рулевой пульт управления устанавливается на правой части руля, возле ручки ГАЗ.

Аккумулятор питания радиостанции крепится в багажнике посредством специальных деталей, поставляемых с монтажным комплектом.

Соединительные кабели прокладываются по стенкам коляски и выводятся на руль через стенку левого борта коляски. Для предохранения кабелей в месте вывода придаются резиновые втулки.

После установки блоков и кабелей, все межблочные соединения произведите согласно рис. 25.

4.4. Установка антенны

Обязательным условием нормальной работы радиостанции является наличие надежного электрического контакта между корпусной шайбой антенны (расположенной на изоляторе под резиновой прокладкой) и корпусом подвижного объекта. При плохом контакте или отсутствии его будет иметь место уменьшение излучаемой мощности передатчика или полное пропадание ее.

Для обеспечения контакта корпусной шайбы антенны с корпусом подвижного объекта необходимо снять слой защитного изоляционного покрытия вокруг отверстия

для крепления антенны, просверленного в корпусе объекта. Наружный диаметр зачищенного места должен быть не менее диаметра корпусной шайбы антенны. Установку антенны производите в следующем порядке:

— снимите полистироловый колпак с изолятора антенны;

— вывинтите внутреннюю гайку, закрывающую отверстие в антенном изоляторе;

— снимите с антенного изолятора наружную гайку и шайбы;

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения согласующего отрезка коаксиального кабеля запрещается снимать наружную гайку, не удалив внутренней гайки.

— вставьте антенный изолятор в предварительно подготовленное отверстие в корпусе подвижного объекта.

— снизу на антенный изолятор наденьте изоляционную шайбу, шайбу с закрепленным на ней высокочастотным кабелем, идущим к приемопередатчику, шайбу с усиками и плотно зажмите их наружной гайкой. При этом корпусная шайба антенны должна иметь надежный электрический контакт с корпусом подвижного объекта. Застопорите наружную гайку с помощью шайбы с усиками;

— аккуратно уложите согласующий отрезок коаксиального кабеля в отверстие антенного изолятора, закройте отверстие гайкой и застопорите гайку с помощью винта;

— соедините высокочастотный кабель, идущий от приемопередатчика, с отрезком коаксиального кабеля, выступающим из антенного изолятора, и закрепите разъем на шайбе.

— закройте антенный изолятор полистироловым колпаком;

— установите и тщательно законтрите вибратор антенны. В случае крепления антенны на кронштейне необходимо обеспечить надежный электрическнй контакт как корпусной шайбы с кронштейном, так и кронштейна с корпусом подвижного объекта.

5, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После установки и монтажа блоков необходимо проверить работоспособность радиостанции в следующей последовательности:

5.1. Перед включением органы управления на пульте должны быть поставлены в следующие положения:

—- переключатель ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВКЛ в положение ВЫКЛ;

— переключатель КАНАЛЫ в положение требуемого канала связи;

— регулятор ГРОМКОСТЬ в среднее положение громкости;

— переключатель ТОН ВЫЗОВ в положение того тонального канала, на котором ожидается вызов от корреспондента;

— микротелефон должен находиться в держателе.

5.2. Включите радиостанцию, установив переключатель ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВКЛ в положение ВКЛ При этом на пульте должна загореться лампочка.

5.3. Выньте микротелефон из держателя, при этом должен быть слышен характерный суперный шум приемника в телефоне и в выносном громкоговорителе.

5.4. Включите шумоподавитель путем перевода переключателя ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. БКЛ в положение ШП. ВКЛ.

5.5. Проверьте наличие мощности излучения передатчика согласно приложению 26.

5.6. Нажмите кнопку тонального вызова, затем, нажав тангенту микротелефона, вызовите корреспондента голосом.

5.7. Отпустите тангенту микротелефона и прослушайте вызванного корреспондента на телефон или выносной громкоговоритель, установив требуемую громкость регулятором ГРОМКОСТЬ на пульте управления.

5.8. После радиообмена микротелефон вставьте в держатель. При этом радиостанция переходит в режим дежурного приема.

5.9. Примите сигнал тонального вызова и, не вынимая микротелефона из держателя, проследите за автоматическим отключением УНЧ-0,5 Вт через 5—20 с после окончания тонального вызова.

5.10. По окончании проверки работоспособности радиостанцию выключите.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Включение радиостанции

Для включения радиостанции необходимо переключатель ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВК.Л на пульте управления поставить в положение ВКЛ или ШП. ВКЛ. При включении радиостанции должна загореться индикаторная лампочка на пульте управления.

6.2. Работа радиостанции в режиме дежурного приема

При работе радиостанции в режиме дежурного приема микротелефон должен находиться в держателе (на мотоциклетном рулевом пульте управления тумблер ПРИ-ЕМ-ДЕЖ. ПРИЕМ — в положении ДЕЖ. ПРИЕМ). После получения сигнала тонального вызова, а затем подтверждения голосом, что вызывается именно данный абонент, радиостанцию необходимо перевести в режим приема.

6.3. Работа радиостанции в режиме приема

Для перевода радиостанции в режим приема необходимо снять микротелефон с держателя. На мотоциклетном пульте управления поставить тумблер ДЕЖ. ПРИЕМ-ПРИЕМ в положение ПРИЕМ,"

Регулятором ГРОМКОСТЬ на пульте управления устанавливается требуемый уро. вень громкости динамического громкоговорителя.

6.4. Работа радиостанции в режиме передачи тонального вызова и речи

Для подачи сигнала тонального вызова необходимо снять микротелефон (на мо тоциклетном рулевом пульте управления поставить тумблер ДЕЖ. ПРИЕМ-ПРИЕМ в положение ПРИЕМ). Убедившись, что канал связи не занят, нажмите в течение 3—5 с кнопку ТОН. ВЫЗОВ на пульте управления. После передачи тональной посылки необходимо нажать тангенту микротелефона (на мотоциклетном рулевом пульте управления нажать кнопку ПЕРЕДАЧА), вызвать корреспондента голосом и передать ему нужное сообщение. При этом необходимо следить, чтобы длительность непрерывной .работы на передачу не превышала 15 мин.

6.5. Особенности работы радиостанции с двумя пультами управления

При необходимости работы на радиостанции с двух рабочих мест, управление радиостанцией обеспечивается двумя мобильными пультами управления (радиостанция 58РТМ-А2-ЧМ). В данном случае, при включении одного пульта, второй пульт управления должен быть выключен переключателем ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВКЛ.

В радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ, устанавливаемой на мотоцикле, при управлении радиостанцией с рулевого пульта мобильный пульт не выключается.

При наличии в составе радиостанции двух пультов управления необходимо иметь в виду что, радиостанция должна обслуживаться только одним оператором.

В случае мотоциклетной радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ управление радиостанцией может осуществляться либо оператором мобильного пульта, либо оператором рулевого пульта, но не одновременно ими обоими. При управлении радиостанцией оператором мобильного пульта тумблер ДЕЖ. ПРИЕМ-ПРИЕМ на рулевом пульте должен находиться в положении ДЕЖ. ПРИЕМ. При управлении радиостанцией оператором рулевого пульта микротелефон мобильного пульта должен находиться в держателе.

6.6. Выключение радиостанции

Для выключения радиостанции необходимо переключатель ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВКЛ на пульте управления поставить в положение ВЫКЛ.

При выключении радиостанции гаснет лампочка на пульте управления.

6.7. Наблюдение за радиостанцией

При работе необходимо обращать внимание на пульт управления:

— индикаторная лампочка пульта должна гореть во всех режимах работы радиостанции;

— после окончания работы при ожидании следующего сеанса связи радиостанцию переведите в режим «деж. прием»;

— в режиме «деж. прием» ожидайте прихода звукового сигнала тонального вы-зова.

Повседневный уход за радиостанцией заключается в содержании в чистоте всех блоков путем их протирания фланелевой ветошью.

7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым выездом машины необходимо произвести проверку радиостанции согласно разделу 5 инструкции по эксплуатации. В остальном следует при производстве регламентных работ руководствоваться табл. 2.

Методика проведения регламентных работ изложена в приложениях к инструкции по эксплуатации.

Регламентные работы выполняются через каждые полгода хранения и эксплуатации,

При проведении замены неисправной детали на годную нужно прочно закрепить деталь, место соединения электрического монтажа необходимо хорошо зачистить и пропаять. Провод в месте соединения электрического монтажа нужно также хорошо зачистить, укрепить и надежно припаять. Пайка «внакладку» или «встык» недопустима. При пайке в качестве флюса следует пользоваться только канифолью, пайка кислотой воспрещается. Пайку следует производить аккуратно, не перегревая паяльником дета-

ли и не нарушая изоляцию проводов. После ремонта необходимо убедиться в надежности произведенной работы как путем визуального осмотра места неисправности, так и путем проверки основных параметров, указанных в табл. 2.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Консервация

Консервации подвергается аппаратура, прибывающая на склад для длительного хранения. Под длительным хранением аппаратуры понимается хранение ее продолжительностью свыше 6 месяцев.

При консервации аппаратура должна быть освобождена от транспортной упаковки и размещена так, чтобы обеспечивалась ее полная техническая сохранность.

Хранение радиостанций, подвергнутых консервации, должно производиться в соответствии с условиями, оговоренными ниже.

9.2. Хранение

Аппаратура должна быть защищена от проникновения пыли. Отдельные приборы должны устанавливаться на стеллажах в один ряд в нормальном положении. Все наружные детали и узлы аппаратуры, не имеющие лакокрасочного покрытия, а также блочные и кабельные разъемы должны быть смазаны смазкой.

На каждую систему должна быть составлена опись всех элементов, поступивших на хранение.

Опись должна быть составлена в двух экземплярах с указанием в ней заводских номеров приборов, номеров стеллажей и полок, на которых эти приборы хранятся.

Один экземпляр описи должен быть вывешен на стеллаже, а второй храниться у администрации склада.

Помещения для длительного хранения изделий должны отвечать следующим требованиям:

-- относительная влажность воздуха в помещениях должна быть не более 80%'.

- температура воздуха не должна выходить за пределы интервала минус 10°С плюс 20°С, причем, отопительные приборы должны отстоять от аппаратуры на расстоянии, исключающем их воздействие на аппаратуру. При печном отоплении топки печей должны быть вынесенными и плотно закрываться;

-- помещения должны быть хорошо вентилируемы н освещены; внешний поток воздуха от дверей и вентиляторов не должен непосредственно обдувать хранящиеся изделия:

- запрещается хранить в одном помещении с аппаратурой кислотные, щелочные аккумуляторы и радиоактивные элементы.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование аппаратуры должно производиться н тарных ящиках, в которых она выпущена с завода, на любом транспорте, обеспечивающем сохранность аппаратуры.

При транспортировании, погрузках и разгрузках следует соблюдать меры предосторожности, исключающие удfры. Сбрасывание ящиков запрещается. Ящики с аппаратурой на транспортные средства должны устанавливаться в соответствии с указательными надписями на ящиках: «Верх», «Приборы,» «Не кантовать».

Установка ящиков друг на друга более чем в два ряда не допускается.

Транспортирование аппаратуры по железно;"! дороге, кик правило, должно производиться в крьпых вагонах и контейнерах.

Транспортирование на открытых автомобилях и железнодорожиых платформах допускается лишь на небольшие расстояния. При этом аппаратура должна быть обязательно зачехлена.