Питание кулера 12В от 220В

Балластный конденсатор С1 (неполярный, пленочный или металлобумажный, на напряжение не менее 400 В, а для надежности - лучше на все 630 В) при напряжении 220 В пропускает ток порядка 0,07А на каждую мкф своей емкости. Точную формулу - "не знал, не знал да и забыл", но для практического применения этой цифры вполне достаточно (резистор R1 служит исключительно для разряда конденсатора после выключения). Фактически такое реактивное сопротивление является генератором переменного тока (больше тока конденсатор просто не пропустит). Плучается, что он может обеспечить до 0,14 А. Если надо больше - увеличивается емкость С1.

Напряжение выпрямляется диодным мостом VD1 и сглаживается конденсатором С2 на напряжение не менее 16 В. Стабилитрон VD2 служит для защиты С2 от пробоя, если вдруг что-то случится с кулером. Скорость оборотов регулируется токовым шунтом R2, "отсасывающим" на себя часть тока параллельно кулеру. R3 можно ставить, если не нужно снижать обороты до нуля. Номиналы подбирать "по месту". Выделяемая на R2R3 мощность при токе 0,14 А не превысит 1,7 Вт.