БАТАРЕИ И АККУМУЛЯТОРЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. ВЫБОР, ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В настоящее время химические источники тока широко используются почти во всех областях современной техники. Во всем мире выпускаются источники тока многих систем и вариантов конструкций – такое разнообразие позволяет подобрать необходимый источник или их конфигурацию, однако отсутствие подобной информации о различиях и назначении затрудняет выбор источников тока, а в некоторых случаях делает выбор вовсе невозможным. Статья призвана восполнить этот недостаток самой последней информацией об аккумуляторах и батарейках, выпускаемых мировыми производителями.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Далее под понятием «аккумулятор» будем иметь ввиду один элемент (единичный источник тока), а соединенные несколько аккумуляторов назовем батареей аккумуляторов. Также определим аккумулятор как способный заряжаться (вторичный источник тока), а незаряжаемые элементы (первичные) для простого, доступного читателям понятия назовем батарейкой. 
В статье не рассматриваются электрохимические системы элементов; выделим лишь несколько систем – марганцево-цинковые (двух типов – солевые и щелочные), никель-кадмиевые Ni-Cd, никель-металл-гидридные Ni-MH, литиевые Li и литий-ионные Li-Ion. Солевая и литиевая системы используются только в батарейках, по остальным системам строятся аккумуляторы.
Аккумуляторы выпускаются в трех конструктивных вариантах: дисковые, цилиндрические и призматические.
Дисковые аккумуляторы применяются в батареях для питания радиотелефонов, фонариков и пр. Они дешевы и имеют небольшую емкость.
Призматические аккумуляторы используются там, где в малом объеме необходимо получить максимальную емкость (мобильная связь, микрогабаритная переносная аппаратура). Но в связи со сложностью их изготовления они имеют самую высокую цену.
Цилиндрические аккумуляторы являются самой распространенной группой элементов, в принципе применяемых также и в вышеперечисленных конструкциях, но дешевле призматических и более емкие по сравнению с дисковыми, т.е. являются самыми приемлемыми по своим массогабаритным, удельным и ценовым показателям. Этой группе аккумуляторов уделено наибольшее внимание фирм-изготовителей, а также в настоящей статье.

СРОКИ СЛУЖБЫ
Сроки службы батареек определяются временем хранения и работы, а аккумуляторов – режимами эксплуатации и внутренними необратимыми процессами, которые есть в любой электрохимической конструкции (в том числе и в батарейках). Сроки хранения для батареек являются главным параметром, которым руководствуются при покупке, а у аккумуляторов сроки хранения составляют 5лет для Ni-Cd и 2года для остальных систем и зависят от скорости саморазряда и условий хранения. У аккумуляторов высокого класса указывают дату выпуска, которая проштамповывается или на корпусе аккумулятора или на его этикетке. Как правило, такие аккумуляторы являются техническими, т.е предназначены для сборки в батареи. Температура хранения батареек играет большую роль, особенно в летнее время, когда чаще всего батарейки покупаются в уличных киосках, в которых они находятся под солнцем – от этого батарейки снижают свою емкость и являются причиной конфликтов по поводу их качества. Вообще стоит посоветовать покупать любые элементы там, где выше их товарооборот, т.е. в специализированных магазинах (радио- и электротоваров), где они долго не залеживаются и поэтому старые элементы быстро меняются на «свежие».
Срок службы аккумуляторов называется наработкой – количество циклов заряд/разряда, которое они обеспечивают до потери своей работоспособности. По отечественному ГОСТу отказ аккумулятора – это потеря 40% начальной емкости. Для импортных аккумуляторов эта граница – на уровне 20%, и они способны наработать довольно большое количество циклов на отказ в соответствии с российским ГОСТом. В общем случае срок службы аккумуляторов больше зависит от глубины разряда, режима заряда и температуры. Последняя существенна при работе аккумуляторов любого типа – их отдача на морозе хуже, чем в осенне-весеннее время или при любом чрезмерном повышении температуры.

ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ
Выбор типа аккумуляторов и наименования зависит от сферы использования. В таблице приведены сравнительные характеристики элементов всех систем.



Отличительные особенности никель-кадмиевых аккумуляторов: широкий интервал температур, хорошая сохраняемость и высокое количество циклов работы. Возможен быстрый заряд. Токи разряда до 8-ми раз больше емкости. При постоянной неполной разрядке периодически необходим доразряд до 1В. Имеют ярко выраженный эффект памяти – при неполном разряде они не могут полностью зарядиться. Для устранения эффекта необходимо циклирование аккумулятора «от пика до пика» - полный заряд – полный разряд.

Никель-металл-гидридные аккумуляторы имеют более высокую удельную емкость по сравнению с никель-кадмиевыми. (К примеру, в типоразмере АА (R6) удалось получить емкость 2000мА/ч (Panasonic, 145руб.) по сравнению с максимально возможной 750мА у никель-кадмиевых – Varta, 45руб. Логично, что такой аккумулятор будет работать от одной зарядки в три раза дольше, но и требует более мощного зарядного устройства). Возможен быстрый заряд. Токи разряда до 8-ми раз больше емкости. При постоянной неполной разрядке периодически необходим доразряд до 1В. Эффект памяти таких аккумуляторов незначителен.

Литий-ионные аккумуляторы отличаются от всех остальных высокой отдачей (КПД близок к 100%) и высоким напряжением элементов. Они не выпускаются в типоразмерах никелевых аккумуляторов. Для них необходимы специальные зарядные устройства, контролирующие процесс зарядки и устройства защиты, защищающие аккумулятор от перезаряда, переразряда и от короткого замыкания. Устройства защиты монтируются внутри литий-ионной батареи и отчасти обуславливают очень высокую стоимость таких аккумуляторов по сравнению с никелевыми. Такие аккумуляторы обладают малой удельной емкостью, но легки, компактны и свободны от эффекта памяти.

Свинцово-кислотные аккумуляторы не выпускаются отдельными элементами – из них составляют батареи 4, 6, 12, 24В и другие. Для них предпочтителен буферный режим работы, поэтому эффекта памяти не имеют. Такие аккумуляторы очень чувствительны к длительным большим токам разряда и перепадам температуры, при ее резком снижении аккумулятор снижает емкость (автомобильным аккумулятором сложно запустить двигатель на морозе, иногда требуется пусковое или предпусковое устройство). Преимущество их в более низкой стоимости – 1А/ч такой батареи стоит в несколько раз дешевле щелочной. Свинцово-кислотные аккумуляторы широко используются в системах бесперебойного питания, охранных, сигнальных и системах телекоммуникаций – они надежны, их система испытана временем и накоплен огромный опыт их обслуживания.

Типовые размеры и соответствие разным стандартам В таблице указано соответствие типоразмеров самым распространенным международным стандартам. 




ЗАРЯДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Разумеется, пользователей аккумуляторов интересует процесс зарядки аккумуляторов и выбор зарядного устройства для них. Здесь можно сказать следующее. Процесс зарядки аккумулятора сводится к передаче ему необходимого количества энергии для последующей ее отдачи. Это количество определяется как произведение времени заряда на ток заряда и постоянно на всем протяжении его работы. Оно всегда больше, чем та энергия, которую аккумулятор может потом отдать. Эта разница называется коэффициентом отдачи и у широко распространенных аккумуляторов примерно равна 70%. Необходимые время и ток заряда указываются на аккумуляторе, и по ним и выбирается зарядное устройство. К примеру, у аккумуляторов Varta 1400мА/ч ток заряда составляет 140мА, а время заряда равно 14 часам. При таком заряде аккумулятор набирает емкость 140*14=1960мА/ч. При коэффициенте отдачи 70% он может отдать всего лишь 1960*0,7=1372мА/ч, т.е. свою номинальную емкость (1400мА/ч). Из сказанного ранее следует, что эта емкость 1960мА/ч постоянна для него, т.е. не должна зависеть от типа зарядного устройства, поэтому при использовании других зарядников нужно рассчитать время заряда. Оно высчитывается делением той емкости 1960мА/ч на ток имеющегося зарядника. Например, мы имеем устройство ЗУ-95, обеспечивающее ток 110мА. Чтобы полностью зарядить аккумулятор этим устройством, потребуется 1960/110=17,8 часов. Для заряда другим устройством (например на 75мА) потребуется 1960/75=26 часов. Логично, что более мощные зарядники быстрее заряжают аккумуляторы, и им уделяется большее внимание покупателей, но не торопитесь с покупкой! Не каждый аккумулятор может долго проработать с мощным зарядником – от слишком большого тока аккумуляторы быстрее теряют емкость, сокращается срок их службы. Способные принимать быстрый заряд аккумуляторы используются в фотоаппаратах, видеокамерах, плеерах, т.е. там, где зарядка происходит «на ходу». Ток заряда таких аккумуляторов может быть больше номинального в 3-5 раз. Опять же, все эти параметры указываются на самих аккумуляторах или упаковке. Для обычных аккумуляторов допускается ток в 1,5раза больше номинального, но не рекомендуется.
На рынке представлен широкий ассортимент зарядников, отечественных и импортных, автоматических (отключаются после окончания зарядки) и простых. Особенно следует выделить простые, дешевые и надежные отечественные устройства ЗУ-95 и импортные недорогие многофункциональные аппараты фирмы Vanson, позволяющие заряжать несколько разнотипных аккумуляторов одновременно. 
Устройства сверхбыстрого заряда применяются главным образом для зарядки аккумуляторов видеокамер. К таким устройствам относятся импульсные зарядники Unomat, в которых при заряде непрерывно происходит контроль мгновенного тока и напряжения на аккумуляторе. Они многофункциональны и комплектуются переходниками на аккумуляторы различных фирм. Модель Unomat RC-404 обеспечивает полный заряд аккумуляторов за 5минут, а его цена нисколько не отличается от обычных. Не следует доверять фирмам, предлагающим сверхбыстрые зарядники по сомнительной цене или не внушающего доверия внешнего оформления. К примеру, Unomat RC-404 – это сложное электронное устройство, в котором используется микропроцессорное управление и вентиляторное охлаждение мощных транзисторов. Для видеокамер применяются только импульсные зарядные устройства, которые обеспечивают заряд аккумулятора за 15…45минут без ухудшения его характеристик. Они поставляются как в комплекте с видеокамерами («родные»), так и могут быть приобретены отдельно в виде универсальных аппаратов с переходниками на аккумуляторы нескольких фирм.

МОНТАЖ
Соединение аккумуляторов в батареи производится с помощью плоских металлических шин малой толщины, которая имеет большое значение при установке батареи в старый корпус ограниченных размеров. Непосредственно к элементам шины присоединяются точечной сваркой или пайкой легкоплавкими припоями (Розе, Вуда и пр.). Совершенно недопустим перегрев элементов при пайке, так как это приводит к резкому ухудшению характеристик аккумулятора. В бескорпусных блоках аккумуляторы склеиваются между собой и обтягиваются жесткой термоусаживаемой пластиковой пленкой для придания жесткости и электрической изоляции контактов аккумуляторов.
Литий-ионные аккумуляторы монтируются в пластмассовые корпуса вместе с защитными устройствами, предохраняющими аккумулятор от перезаряда, переразряда и короткого замыкания.

РЕМОНТ
Сразу следует отметить, что ремонт батарей должен быть осуществлен только в специализированных организациях, которые имеют аппаратуру для диагностики их состояния и возможного восстановления.
Главным признаком деградировавшего аккумулятора является снижение его емкости. Задача состоит в определении, безвозвратны ли эти потери. Ремонт (скорее, восстановление) одного элемента может только означать некоторое восстановление его характеристик. Ремонт батареи – это ее перекомплектация и приведение в порядок сервисных устройств, обеспечивающих работу и защиту батареи.
Изменение омического сопротивления аккумулятора позволяет отбраковать аккумуляторы с незаметной на глаз остаточной деформацией корпуса, которая может возникнуть из-за высокого давления газов при систематических или длительных переразрядах. Такие аккумуляторы имеют и более высокое зарядное напряжение на всем протяжении этого процесса, и более низкое разрядное, но не обязательную емкость. При простом циклировании в стандартном режиме они не отбраковываются.
При перекомплектовании батарей общее правило состоит в том, что нельзя в батарею ставить аккумуляторы разных фирм, даже если они имеют одинаковую емкость. Начинку батареи нужно менять полностью, независимо от того, один ли аккумулятор вышел из строя или несколько. Замена элементов в батарее может обойтись до 50% дешевле покупки новой батареи, но не всегда срок службы отремонтированной батареи будет таким же как у новой. К примеру, ремонт оригинального аккумулятора от видеокамеры Panasonic, который прослужил 5 лет, обойдется в 500рублей, причем новый стоит 900, но отремонтированный проработает года три и «сядет», из-за того, что новая начинка изготовлена не самим Panasonic’ом, который адаптирует аккумуляторы под свои видеокамеры, а, предположим, в Малайзии. Наоборот, ремонт целесообразен, если ожидается небольшой срок службы, например, если видеокамера уже «старая» и еще 5 лет уже не протянет. 

Автор: aka Sobolev

av_sobolev@onego.ru