ATX250-ATX300 0-36В 0-8А

Не стоит перегружать бп! Выбирай из расчёта мощности,например БП-250Вт, выход 25 в,и ток 10 а.,или выход30 в и ток 8 а. А также не стоит повышать выше 30V,так как на максимальном токе скважность импульсов максимальная и при увеличении нагрузки стабилизация может ухудшиться.

В БП нет дежурки. TL494. Свист под нагрузкой-параметры дросселя надо менять. Свист без нагрузки связан с питанием 494(характерно для бп с самовозбуждением) У 494 также надо поставить конденсатор 100n между массой(выходной,а не питающей!!!) и выводом 14 (ref=5v).

- перемотать, а также попробовать к обмоткам,которые идут по цепи +5 в(провод толще и двойной) лишние обмотки удалить.У меня всё сразу заработало,свист был под нагрузкой и малом токе,но с установкой конденсатора 14 и масса, свист пропал.Ещё можно вместо 100n поставить электролит на 10мКф.

Если в блоке есть LM339, её долой она больше не нужна. LM339-это не шим-контроллёр, это 4 компаратора. на ней сделана защита, по контролю +12,+5,-5,-12В.