Блок питания на LM2596 с вольтметром

Представляю сообществу очередной блок питания. На этот раз собранный на микросхеме импульсного преобразователя LM2596.



Печатная плата.

Собственно блок питания был изготовлен с целью задействовать 98 ваттный трансформатор ТН-56-127/220-50. Вторичные обмотки трансформатора соединены последовательно, что дает в сумме выходное напряжение около 25В. После выпрямления на диодном мосту — 34В. Конденсаторы С1 и С2 на 50 вольт, а С3 и С4 низкоимпендансные на 35 вольт. Дроссель L1 содержит 46 витков медного провода диаметром 0.6 мм на ферритовом кольце 5х10х16 мм. Резистор R1 — 1 кОм, R2 — переменный резистор сопротивлением 22 кОм. Конденсатор С5 — 1.5 нФ. Также последовательно выходу БП (на схеме не изображен) включен еще один выключатель — как показала практика сначала необходимо подавать на выход БП необходимое напряжение, затем подключать нагрузку. Напряжение на выходе регулируется резистором R2. Нулю Ом соответствует напряжение 1.23 В, 22 кОм — 30.5 В. 

Вольтметр для данного блока питания собран на микроконтроллере ATMega8. Схема ниже.


Печатная плата вольтметра.

Семисегментный индикатор был выведен на отдельную плату и подключается к вольтметру самодельным шлейфом :)

Для удобство отладки на плату вольтметра отдельно выведен разъем для программирования по ISP. 
Схема вольтметра питается от стабилизатора напряжения L78M05, вход которого подключен параллельно конденсатору С1 силовой части блока питания. Резисторы R1-R8 на 390 Ом. Номиналы остальных деталей указаны схеме выше, если конечно я чего-то не упустил) Текущее напряжение отображается на семисегментном индикаторе на три цифры с общим катодом. Светодиоды образующие сегменты индикатора подключены к выводам порта D.

#define a       4                               //LED "A" is connected to PD3
#define b       1                               //LED "B" is connected to PD0
#define c       64                              //See LED datasheet for additional information
#define d       16
#define e       8
#define f       2
#define g       128
#define dp      32

Выбор нужной цифры осуществляется подачей соответствующего сигнала на выводы PB0-PB2 микроконтроллера. 

Вольтметр рассчитан на измерение максимального напряжения 35 В. Работает следующим образом. Напряжение с выхода блока питания делится на 7. Таким образом на вход АЦП поступает напряжение от 0 до 5 В. После завершения преобразования от АЦП результат сохраняется в массиве symbol (состоящий из трех элементов), содержащий десятки, единицы и десятые доли вольта. На некоторое время работа АЦП запрещается и запускается 8-битный счетчик T/C0 на частоте 1.5МГц. Через 170 мкс программа попадает в прерывание переполнения счетчика, проверяет какой символ необходимо вывести на индикатор, выполняет это, при этом увеличивая переменную activeDigit, в которой содержится значение включенного символа, и заново запускает счетчик T/C0. Таким образом МК включает каждый символ с частотой 1.5МГц. После вывода последнего символа программа запускает счетчик T/C1 на частоте 46875 Гц. В счетный регистр TCNT1 предварительно записывают значение 18660, это гарантирует возникновение соответствующего прерывания через 1 с. Через 1 с с момента запуска счетчика T/C1 возникает прерывание, в котором программа останавливает данный счетчик, а также дает команду АЦП начать новое преобразование. Введение односекундной паузы было необходимым, т.к. напряжение на входе АЦП (или выходе блока питания) не остается постоянным, а изменяется. Поэтому в случае, когда на дисплей выводилось каждое преобразование АЦП, вместо нужного значения наблюдалась абракадабра. Например, если напряжение «скакало» между 4.9 и 5.0 вольтами, то в результате помех на индикаторе наблюдалось 9.8 В, хотя реально там было около положенных 5 вольт.
Текст программы для МК жутко не оптимален. Его наверняка можно упростить, оптимизировать и т.д. Но потратив достаточно времени на написание такого кода, я решил, что и так сойдет :)

//
//
//This code works only with LED display with common cathode
//Set optimization level to -O0 in configuration options
//
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define maxInputVoltage 35              //Maximum voltage could be measured by voltmeter
#define scaleFactor     7

#define a       4                                       //LED "A" is connected to PD3
#define b       1                                       //LED "B" is connected to PD0
#define c       64                                      //See LED datasheet for additional information
#define d       16
#define e       8
#define f       2
#define g       128
#define dp      32

#define digit0  1                               //Definition for first digit (the left one)
#define digit1  2                               //Definition for second digit (the middle one)
#define digit2  4                               //Definitions for third digit (the right one)

unsigned char number[10];               //Array of symbols
unsigned char activeDigit=0;    //Digit is currently drawing
unsigned int voltage;                   //Voltage in decavolts (V*10)
unsigned char symbol[3];                //Array contains symbols to send to LED display


void numberInit()
{
        number[0]=a+b+c+d+e+f;                  //symbol 0
        number[1]=b+c;                                  //symbol 1
        number[2]=a+b+g+e+d;                    //and so on...
        number[3]=a+b+g+c+d;
        number[4]=f+g+b+c;
        number[5]=a+f+g+c+d;
        number[6]=a+f+g+e+c+d;
        number[7]=a+b+c;
        number[8]=a+b+c+d+e+f+g;
        number[9]=a+b+c+d+f+g;
}
//ISR for TIM1 overflow
ISR(TIMER1_OVF_vect)
{
        SREG    &= ~(1<<7);                     //Global Interrupt Disable
        TCCR1B&=~(1<<2);                        //Stop TIM1
        TCNT1=18660;
        ADCSRA  |= (1<<6);                      //Start new ADC conversion
        SREG|=1<<7;                             //Global Interrupt Enable                                               
}       

//ISR for TIM0 overflow
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
        SREG    &= ~(1<<7);                     //Global Interrupt Disable
        TCCR0   &= ~(1<<0)|(1<<1);              //Stop timer0
        if (activeDigit == 0)
        {
                activeDigit++;                          //Chose second digit
                PORTD=number[symbol[0]];                
                PORTB=(1<<0);                           //Choose second digit
        }
        else if (activeDigit == 1)
        {
                activeDigit++;                          //Chose second digit
                PORTD=number[symbol[1]];                
                PORTD|=(1<<5);                          //Light the dot.
                PORTB=(1<<2);                           //Choose the third digit
        }
        else
        {
                activeDigit=0;                          //Set 0 as active digit
                PORTD=number[symbol[2]];                //Write the lowest digit of voltage
                PORTB=(1<<1);                           //Choose pin 0 of port B
                if (!(TCCR1B&0x04))
                {
                        TCCR1B|=(1<<2);                 //Launch TIM1 at 46875 Hz

                }
        }
        TCNT0=0x00;                                     //Clear counter
        TCCR0   |= (1<<1);                              //Launch timer0 at frequency 1500000Hz
        SREG|=1<<7;                                     //Global Interrupt Enable

}

//ISR for ADC conversion complete
ISR(ADC_vect)
{       
        SREG    &= ~(1<<7);                             //Global Interrupt Disable
        symbol[0]=symbol[1]=symbol[2]=0;                //Clear symbols
        voltage=(unsigned long)ADCH * 350 / 255;        //Calculate voltage in decavolts (V*10)
        while (voltage >= 100)                          //Decompose whole number on 
        {                                               //symbols
                voltage-=100;
                symbol[0]++;
        }
        while (voltage >=10)
        {
                voltage-=10;
                symbol[1]++;
        }
        while (voltage >=1)
        {
                voltage--;
                symbol[2]++;
        }
        activeDigit=0;                          //Set 0 as active digit
        TCCR0   |= (1<<1);                      //Launch timer0 at frequency 1500000Hz
        SREG|=1<<7;                             //Global Interrupt Enable

}

int main (void)
{
        numberInit();                   
        SREG|=1<<7;                                     //Global Interrupt Enable
//Ports configuration
        DDRD=0xFF;                                      //All pins are outputs
        PORTD=0xFF;                                     
        DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2);                     //Pins 0,1 and 2 are outputs
        PORTB&=~(1<<0)|(1<<1)|(1<<2);                   //Set logic 0 at pins 0,1 and 2 
        
//ADC configuration
        //Enable ADC         
        ADCSRA|=(1<<7);

        //Enable ADC interrupt
        ADCSRA|=(1<<3);

        //Set ADC clock division factor to 8
        ADCSRA|=(1<<1)|(1<<0);

        //Choose channel ADC3
        ADMUX|=(1<<0)|(1<<1);

        //Left adjustment enable                 
        ADMUX|=(1<<5);      

        //Choose ADC voltage as reference voltage                                                            
        ADMUX|=(1<<6);

//TIM0 configuration
        TIMSK   |= (1<<0);                      //Enable TIM0 interrupt

//TIM1 configuration
        TIMSK|=(1<<2);                          //Enable TIM1 overflow interrupt
        TCNT1=18660;                            

//Enable peripheral modules
        ADCSRA  |= (1<<6);              //Start first conversion
        //TCCR0 |= (1<<0)|(1<<1);       //Use division factor 64. Timer0 operates 
                                                                //at frequency of 187500Hz
        while (1)
        {

                asm volatile("nop");
        }
        
        return (0);
}

Настройка вольтметра осуществляется следующим образом. Подключают мультиметр и измеряют напряжение на выходе блока питания. Изменяя сопротивление подстроечного резистора добиваются того, чтобы показания обоих вольтметров совпадало.

К статье прикреплен архив с файлами. Schemes_SprintLayout50.lay — рисунок печатных плат силовой части, вольтметра и дисплея. В папке LM2596T_Voltmeter_v2 содержится проект AVRStudio 4.18 SP3. А файл Project_Transistors в папке LM2596T_Voltmeter_v2\default — это файл проекта Proteus 7.10.