Полицейские мигалки

Этот набор моделирует мигалки, собраны они на NE555 и CD4017, синий СВЕТОДИОД и красный СВЕТОДИОД горит поочередно в соответствии с импульсами. В составе NE555 мультивибратор имеет определенную частоту колебаний и отправляет сигнал на CD4017 десятичной счетчик / импульсный делитель  для подсчета., когда 1,3, 5 pulses приходят Q0, Q2, Q4 выход высокого уровня, в свою очередь, синий СВЕТОДИОД мигает 3 раза, Q5, Q7 Q9, выход высокого уровень в свою очередь. Красный ИНДИКАТОР мигает 3 раз, синий ИНДИКАТОР мигает, снова, когда 11,13, 15 импульсов приходят, синий и красный СВЕТОДИОД мигает попеременно, как сигнальная лампа. Регулируя RP1 изменяем колебаний период, тем самым изменяя скорость.
Если вам нужно установить светодиоды в другое место отдельно или увеличить расстояние, вы должны отрезать через печать отверстие, а затем подключить с материнской плате по двум проводам. Пожалуйста, обратите внимание на направление СИД, когда установки, особенно в направлении L11 и L12, R2 и R3 управления с яркость света, вы может изменить это правильно, подобрав резистор на 10-100 ом.

http://ru.aliexpress.com/store/product/Double-color-flashing-lights-kit-Electronic-production-NE555-CD4017-practice-learning-diy-kits-simple-to-make/1683098_32562053048.html?storeId=1683098&spm=2114.10010208.1000023.7.FMOLSb