Схема DC-DC преобразователя на MC34063A

Это DC-DC преобразователь напряжения с 5-13 В на входе, до 12 В выходного постоянного тока 1,5 А. Преобразователь получает меньшее напряжение и дает более высокое на  выходе, чтобы использовать там где есть напряжение меньшее требуемых 12 вольт. Часто он используется для увеличения напряжения имеющихся батареек. Это по сути интегральный DC-DC конвертер. Для примера: есть литий-ионный аккумулятор 3,7 В, и его напряжение с помощью данной схемы можно изменить, чтобы обеспечить необходимые 12 В на 1,5 А.

Преобразователь легко построить самостоятельно. Основным компонентом является микросхема MC34063, которая состоит из источника опорного напряжения (температурно-компенсированного), компаратора, генератора с активным контуром ограничения пикового тока, вентиля (элемент "И"), триггера и мощного выходного ключа с драйвером и требуется только несколько дополнительных электронных компонентов в обвязку для того чтобы он был готов. Эта серия микросхем была специально разработана, чтобы включены их в состав различных преобразователей.
Достоинства микросхемы MC34063A  Работа от 3 до 40 В входа Низкий ток в режиме ожидания Ограничение тока Выходной ток до 1,5 A Выходное напряжение регулируемое Работа в диапазоне частот до 100 кГц Точность 2%
Описание радиоэлементов R - Все резисторы 0,25 Вт. T - TIP31-NPN силовой транзистор. Весь выходной ток проходит через него. L1 - 100 мкГн ферритовые катушки. Если придётся делать самостоятельно, нужно  приобрести тороидальные ферритовые кольца наружным диаметром  20 мм и внутренним диаметром 10 мм, тоже 10 мм высотой и проволоку 1 - 1,5 мм толщиной на 0,5 метра, и сделать 5 витков на равных расстояниях. Размеры ферритового кольца не слишком критичны. Разница в несколько (1-3 мм) приемлема.  D - диод Шоттки должен быть использован обязательно TR - многовитковый переменный резистор, который используется здесь для точной настройки выходного напряжения 12 В.  C - C1 и C3 полярные конденсаторы, поэтому обратите внимание на это при размещении их на печатной плате.     Список деталей для сборки Резисторы: R1 = 0.22 ом x1, R2 = 180 ом x1, R3 = 1,5 K x1, R4 = 12K x1 Регулятор: TR1 = 1 кОм, многооборотный  Транзистор: T1 = TIP31A или TIP31C Дроссель: L1 = 100 мкГн на ферритовом кольце Диод: D1 - шоттки 1N5821 (21V - 3A), 1N5822 (28V - 3A) или MBR340 (40В - 3A)  Конденсаторы: C1 = 100 мкФ / 25V, C2 = 0.001 мкФ , C3 = 2200 мкФ / 25V Микросхема: MC34063  Печатная плата 55 x 40 мм  
 Заметим, что необходимо установить небольшой алюминиевый радиатор на транзистор T1 - TIP31, в противном случае этот транзистор может быть поврежден из-за повышенного нагрева, особенно на больших токах нагрузки. Даташит и рисунок печатной платы прилагается.

Список деталей для сборки Резисторы: R1 = 0.22 ом x1, R2 = 180 ом x1, R3 = 1,5 K x1, R4 = 12K x1 Регулятор: TR1 = 1 кОм, многооборотный  Транзистор: T1 = TIP31A или TIP31C Дроссель: L1 = 100 мкГн на ферритовом кольце Диод: D1 - шоттки 1N5821 (21V - 3A), 1N5822 (28V - 3A) или MBR340 (40В - 3A)  Конденсаторы: C1 = 100 мкФ / 25V, C2 = 0.001 мкФ , C3 = 2200 мкФ / 25V Микросхема: MC34063  Печатная плата 55 x 40 мм.