Лабораторный БП на LM2596

Стабилизатор LM2596 включен по стандартной схеме. Но в цепь обратной связи введён сумматор выполненный на диодах VD3, VD4. Сигнал ограничения напряжения поступает с PR1 через VD4 на FB(4) микросхемы.

Сигнал о токе нагрузки с R10, усиленный операционным усилителем поступает на компаратор, где сравнивается с напряжением ограничения тока PR2. Сигнал ограничения тока через R4,VD3 поступает в цепь FB(4), уменьшая выходное напряжение. Светодиод "Ст. тока" сообщает, что БП находится в режиме стабилизации тока. Амперметр и вольтметр выполнены по широкораспространённым схемам - нет смысла

повторять. Индуктивность намотана в два провода диаметром 0,4 на жёлтом кольце из компьютерного БП. Витки не считал, наматывал и замерял индуктивность. К недостаткам схемы - при выходе в режим стабилизации тока, выходное напряжение "гуляет" в пределах 10%. Вводя конденсаторы в обратной связи ситуацию только ухудшали. Извините за фото -лицевая панель БП без надписей.