Только настройкой. Вы по ходу настраиваете в слепую (то есть не понимая что и для чего вы делаете). Думаете свели в ноль и вуаля - прибор заработал, а это не так. Если вы читали описание настройки то там всё подробно изложено, в том числе и последовательность действий и условия которых надо добиться. Ещё раз напомню в краце порядок действий: Настройка катушек по частоте > правильное подключение катушек и сведение баланса > подстройка С12 по максимальной амплитуде > проверка напряжений на мс8\мс14 (низкий тон должен появляться чуть позже высокого, соответственно напряжение на входе каналов на мс14 должно быть на пару\тройку\четвёрку мв меньше чем на мс8(если наоборот - то просто поменяйте мс7\мс13 местами))> настройка путём добавления\убавления контурных доп.ёмкостей на РХ\ТХ (ориентироваться надо по меди, ферриту и 20коп.СССР предварительно установив ручку БГ в положение 50ком, а ручку ДИСКР. в 0ком.(т.е. 2к4)) медь должна быть "видна", 20коп.СССРдолжны быть "видны", феррит должен быть отсечён > после этих манипуляций включаем канал низкого тона и проверяем реакцию на те же цели (20коп.СССР должны звенеть чистым высоким тоном и только возле самой катушки давать смешанный тон, медь чистым высоким тоном по всему расстоянию от датчика, феррит должен либо молчать, либо давать неустойчивые трыки не более 2см\3см от датчика)> если выполнены все условия - то будет и чуйка и дискрим и приятные находки. Отредактировал a2111105 - Среда, 25.03.2015, 18:55.