Перечень элементов:

C 1;22...100mF;25V;новый , мелкий , с минимальной утечкой
C 2;0,01 ... 0,1 mF;можно SMD
C 5;0,01 ... 0,1 mF;можно SMD
C 5+;22 ... 47mF;16V;новый , мелкий , с минимальной утечкой
D 3;1N4148;КД521 , КД522
D 4;1N4148;КД521 , КД522
D 67;1N4148;КД521 , КД522
D ext;1N4007;FR107
D scl;5V1, 4V7;стабилитрон
D sda;5V1, 4V7;стабилитрон
R 3;0,125W; 22 ... 68 ом;или SMD типоразмера 0805
R 4;0,125W; 22 ... 68 ом;или SMD типоразмера 0805
R 5;0,125W; 22 ... 33 ом;
R 6;0,125W; 22 ... 33 ом;
R 8;0,125W; 22 ... 33 ом;или SMD типоразмера 0805
R 67;0,125W; 22 ... 68 ом;или SMD типоразмера 0805
R *;0,125W; 10 ... 100 Kом;или SMD
R ext;0,25 ... 0,5W ;3,3 ... 33 ом;
R scl;0,125W; 3,3 ...4,7 Kом;
R sda;0,125W; 3,3 ...4,7 Kом;

Питание схемы осуществляется выпрямлением сигналов из СОМ порта компьютера через диоды D3 , D67 , D4 и резисторы R3 , R67 ,R4 соответственно. Сдесь следует отметить что сигналы на этих выводах появляются только в режиме чтения / записи под действием управляющей программы. На моей материнке размах сигналов на выводах 3 , 4 , 6 и 7 СОМ порта составляет плюс минус (относительно вывода 5) 11,5 вольт (23 вольт от пика до пика) и 11 вольт получается на входе 78L05 , чего , имея ввиду незначительный ток потребления микросхемами памяти, с головой хватает для нормальной работы стабилизатора 78L05 … В очень уж свежих материнках эти сигналы имеют более низкую амплитуду ,  тогда микросхему 78L05 следует заменить на LM 2936-5 (цоколёвка в корпусе ТО-92 совпадает) , для нормальной работы которой при таком же токе потребления хватит и 6 вольт на входе … Резисторы R3 , R67 , R4 (лучше одинакового номинала до 100 ом) нужны лишь для того чтобы обезопасить выходы СОМ порта компъютера по току , те кто боится , пусть используют внешнее питание и ставят на плату элементы X1 , Dext , Rext (Dext – защита от дураков , Rext – токоограничительный , до 100 ом). В нижнем (по схеме) положении перемычки J1 – питание от компа , в верхнем – питание от внешнего адаптера , в среднем – напряжение питания снято с 78L05 (безопасное извлечение микросхемы памяти из кроватки). Элементы Rsda , Rscl и Dsda , Dscl ограничивают соответствующие сигналы на выводах программируемой микросхемы до уровня питания (+5 вольт) , резисторы R5 , R6 и R8 токоограничительные , резистор R* помогает

конденсаторам C5+ и C5 быстрее разряжаться. Разъём X4 бывает нужен для программирования микросхемы прямо в плате устройства  (ну лень или трудно отпаивать памятьJ) , кстати тут надо подумать , не запрограммирует ли в таком случае программатор ещё что нибудь на плате и хватит ли питания от программатора … , да … и длина дополнительного шлейфа становится критичной (сигналы SDA и SCL уже ограничены резисторами и стабилитронами). X2 понятно что такое , J2 – перемычка (есть сведения из заслуживающих доверия источников J , что одни микросхемы просят присоединить вывод 7 в процессе записи к +5 вольт , а другие к общему проводу , во …). X3 – разъём СОМ порта , я так его и не установил , ну лень было и денег жалко … смотрим что получилось: