Программатор I2C памяти

На рисунке печатной платы одна из масс разъёмов питания не с той стороны нарисовалась , ничо не исправляйте , они и на 2ух ногах железно держутся , длина шлейфа к компу у меня метр с хвостиком и перед включением ну проверяйте же какчество пайки да? и на предмет обывов и соплей тоже , если у вас со стороны всех разъёмов отсутствует СОМ порт (свежая материнка) , это не значит что его нет физически - инженеры разработчики материнских плат традиционно оставляют его на плате в виде сгруппированых штырьков ...(смотрите мануал) , правильно собранное из исправных деталей устройство в налаживании не нуждается. Программатор I2C памяти Программатор предназначен для прошивки микросхем памяти , чтение и запись у которых осуществляется по последовательному протоколу I2C. Схема представляет собой усложнёно-упрощённый и оптимизированный мною под конкретную задачу вариант JDM - программатора от Lancos , автора небезызвестной лошадки. Питание схемы осуществляется выпрямлением сигналов из СОМ порта компьютера через диоды D3 , D67 , D4 и резисторы R3 , R67 ,R4 соответственно. Сдесь следует отметить что сигналы на этих выводах появляются только в режиме чтения / записи под действием управляющей программы. На моей материнке размах сигналов на выводах 3 , 4 , 6 и 7 СОМ порта составляет плюс минус (относительно вывода 5) 11,5 вольт (23 вольт от пика до пика) и 11 вольт получается на входе 78L05 , чего , имея ввиду незначительный ток потребления микросхемами памяти, с головой хватает для нормальной работы стабилизатора 78L05 … В очень уж свежих материнках эти сигналы имеют более низкую амплитуду , тогда микросхему 78L05 следует заменить на LM 2936-5 (цоколёвка в корпусе ТО-92 совпадает) , для нормальной работы которой при таком же токе потребления хватит и 6 вольт на входе … Резисторы R3 , R67 , R4 (лучше одинакового номинала до 100 ом) нужны лишь для того чтобы обезопасить выходы СОМ порта компъютера по току , те кто боится , пусть используют внешнее питание и ставят на плату элементы X1 , Dext , Rext (Dext – защита от дураков , Rext – токоограничительный , до 100 ом). В нижнем (по схеме) положении перемычки J1 – питание от компа , в верхнем – питание от внешнего адаптера , в среднем – напряжение питания снято с 78L05 (безопасное извлечение микросхемы памяти из кроватки). Элементы Rsda , Rscl и Dsda , Dscl ограничивают соответствующие сигналы на выводах программируемой микросхемы до уровня питания (+5 вольт) , резисторы R5 , R6 и R8 токоограничительные , резистор R* помогает конденсаторам C5+ и C5 быстрее разряжаться. Разъём X4 бывает нужен для программирования микросхемы прямо в плате устройства (ну лень или трудно отпаивать память J) , кстати тут надо подумать , не запрограммирует ли в таком случае программатор ещё что нибудь на плате и хватит ли питания от программатора … , да … и длина дополнительного шлейфа становится критичной (сигналы SDA и SCL уже ограничены резисторами и стабилитронами). X2 понятно что такое , J2 – перемычка (есть сведения из заслуживающих доверия источников J , что одни микросхемы просят присоединить вывод 7 в процессе записи к +5 вольт , а другие к общему проводу , во …). X3 – разъём СОМ порта , я так его и не установил , ну лень было и денег жалко … смотрим что получилось: Среди прочего в архиве есть рисунок печатной платы с расширением *lay. (Под утюг зеркалить!) и более подробный перечень деталюшек. Железячка проверялась с софтом www.ic-prog.com и www.lancos.com и показала себя с очень хорошей стороны