Регулируемый стабилизатор на LM1083

Стабилизатор выполнен на микросхеме LT1083. Эта микросхема может работать при пониженном напряжении между входом и выходом (до 1..1,3 В) и обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение в диапазоне 1,25...30 В при токе в нагрузки до 7,5 А. Ближайший по параметрам отечественный аналог КР142ЕН22 имеет максимальный ток стабилизации 5 А. При максимальном выходном токе режим стабилизации гарантируется производителем при напряжении вход-выход не менее 1,5 В. Микросхема также имеет встроенную защиту от превышения тока в нагрузке допустимой величины и тепловую защиту от перегрева корпуса.

Диоды выпрямителя выбирают на напряжение не менее 50В и ток более 12А. Силовой трансформатор не менее 250 Вт.

Положительные регуляторы напряжения серии LT®1083 предназначены для обеспечения выходного тока 7,5А, 5А и 3A с большей эффективностью, чем другие, доступные в настоящее время устройства. Все внутренние цепи рассчитаны на работу до 1V, отсев напряжения полностью определяется в зависимости от тока нагрузки. Ограничение тока, сводит к минимуму нагрузку на оба регулятора и схему источника питания в условиях перегрузки.
Устройства LT1083/LT1084/LT1085 совместимы по выводам с 3-выводными регуляторами. На выходе этих новых устройств необходим конденсатор, емкостью 10μF. Тем не менее, это входит в большинство конструкций регулятора.
В отличие от P-N-P регуляторов, где до 10% от выходного тока тратится впустую, как ток покоя, в LT1083 покоя ток течет через нагрузку, увеличивая эффективность.

Применение:

Линейные стабилизаторы с высоким КПД;
Регуляторы для импульсных блоков питания;
Регуляторы постоянного тока;
Зарядные устройства.

Особенности:

3-выводной регулятор;
Выходной ток 3А, 5А или 7.5A;
Работает при падении напряжения вплоть до 1V;
Стабильность: 0.015%;
Стабильность нагрузки: 0.1%;
Термическое ограничение;
Доступны 3-выводных пластиковых корпусах TO-220, TO-3P и DD.

Общие сведения

Номенклатурный номер LT1083CP
Производитель Linear Technology (http://blog.abtronics.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-3/)
Номенклатурный номер производителя LT1083CP
Краткое описание IC LDO REG 7.5A ADJ TO-3P-3
Соответствие директиве RoHS Да
Количество в упаковке 30
Категория Интегральные схемы
Семейство Регуляторы напряжения — линейные
Серии —
Топология регулятора Положительное напряжение
Число регуляторов 1
Номинальное напряжение 1.3V при 7.5A
Выходное напряжение 1.25V ~ 28.5V
Выходной ток 7.5A
Минимальный предел тока 8A
Температурный диапазон 0°C ~ +150°C
Тип монтажа Через отверстия
Корпус TO-247-3