Вход в «СЕРВИС» при смене процессора в ШЦТ-676

При замене процессора управления и/или микросхемы памяти телевизор может перестать входить в режим «сервис». При неподключенной антенне телевизор будет включаться, на экране будет появляться надпись «программы не настроены» на синем фоне, но на пульт дистанционного управления (ПДУ), кнопки на передней панели и на замыкание контрольной точки ХN11 телевизор реагировать не будет.

Для разблокирования процессора необходимо включить телевизор. Дождаться появления засветки экрана с надписью «программы не настроены» на синем фоне, при этом синий фон может быть не на весь экран. Очень, очень плавно регулировать напряжение “SCREEN” на строчном трансформаторе от минимума до максимума до появления логотипа и надписи «ГОРИЗОНТ» на синем фоне, одновременно подавая с ПДУ команду «выключить в дежурный режим» (нажимая кнопку           на ПДУ).

При появлении логотипа и надписи «ГОРИЗОНТ» на синем фоне прекратить регулировку напряжения “SCREEN” на строчном трансформаторе и дать телевизору самостоятельно перейти в дежурный режим. Диапазон напряжений “SCREEN”, в котором появляется логотип и надпись «ГОРИЗОНТ» очень мал и зависит от особенностей каждого шасси.

Далее набираем на ПДУ комбинацию кнопок, описанную в сервисной инструкции:

, SL,      ,      и телевизор включается в режим «сервис». Проводим настройку и регулировку шасси, согласно инструкции.

Для процессоров SDA5521 A003 и SDA555XFL в сервис можно войти (после появления логотипа и надписи «ГОРИЗОНТ») и другим путем, включив телевизор в рабочий режим и замкнув  контрольную точку ХN11 на 3-5 секунд.

Процессор SDA555XFL с новым программным обеспечением (помеченный красной точкой) на замыкание контрольной точки ХN11 не реагирует.