Данная схема реализована на интегральной микросхеме фирмы Philips TDA1524A (А1524А - аналог фирмы RFT). Микросхема представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости, баланса и тембра низких и высоких частот. Также есть loudnes (частотная компенсация).

ехнические характеристики регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A:

Полоса частот 20-20 000Hz 
Регулировка тембра на частоте 40Hz (bass) -19/+17db 
Регулировка тембра на частоте 16Khz (treble) -15/+15db 
Регулировка баланса -40db 
Входное сопротивление 10-60K 
Выходное сопротивление 300Om 
Регулировка громкости не менее -80/+21,5db 
Коэффициент гармоник не более 0,3% 
Относительный уровень шумов не более -80db 
Напряжение питания 6-18V

Переменные резисторы можно использовать любые, т.к. регулировка громкости, баланса и тембра в данной микросхеме осуществляется электронным способом. Подстрочными резисторами R7 и R8 регулируется усиление выходного сигнала, кнопка S1, включающая частотную компенсацию регулятора громкости (на схеме выключена), должна быть с фиксацией. Для тех, кто хочет постоянно использовать частотную компенсацию без возможности отключения, могут исключить из схемы элементы S1 и R9.

В процессе работы микросхема нагревается. Приклейте к ней (например, клеем "Момент") небольшой П-образный радиатор из алюминия. Это повысит надежность работы и срок службы микросхемы.